Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине

_____УП.01.03_ «Учебная практика (гидрологические наблюдения и работы)»___________

(шифр и наименование дисциплины)

для направления 20.02.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ

(шифр и наименование направления подготовки, специальности)

Профиль (квалификация) Техник - эколог

(наименование профиля)

_____________________________________2026___________________________________________

(год приема на образовательную программу)

Контролируемая (ыЕ) компетенция(и):

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК 02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ВД 1 Экологический мониторинг окружающей среды;

ПК 1.1. Выбирать методы и средства для проведения экологического мониторинга окружающей среды;

ПК 1.2. Эксплуатировать средства наблюдения, приборы и оборудование для проведения экологического мониторинга окружающей среды;

ПК 1.3. Проводить экологический мониторинг окружающей среды;

ПК 1.4. Обрабатывать экологическую информацию, в том числе с использованием компьютерных технологий;

ПК 1.5. Давать экономическую оценку воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

ПК 1.6. Составлять отчетную документацию о состоянии окружающей среды

(шифр и наименование компетенции(й))

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Уровень сложности, балл | Время на выполнение задания, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Водомерные устройства, используемые на учебном гидрологическом посту, называются: а) Радарные и ультразвуковые б) Свайного и передаточного типа в) Буйковые и поплавковые г) Лазерные и оптические | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Свайные водомерные устройства используются для: а) Горные реки с быстрым течением б) Равнинные реки с большим амплитудой колебания уровня воды в) Подземные воды в пустынях г) Реки с малым уклоном русла | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Укажите, как правильно устанавливают водомерные сваи в одном створе а) Параллельно течению б) Под углом 45° к течению в) Перпендикулярно течению г) Произвольно, в зависимости от условий | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Длина металлической винтовой сваи составляет: а) 180 см б) 200 см в) 220 см г) 250 см | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: К установке водомерных свай предъявляется требование: а) Наличие цветовой маркировки б) Возможность перемещения при сохранении уровня воды в) Неизменность их высотного положения г) Установка на расстоянии не менее 10 метров от берега | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Контрольный рабочий репер – это: а) Прибор для измерения скорости течения б) Точка привязки меток к государственной геодезической сети в) Металлическая рейка для измерения уровня воды г) Колодец с поплавком | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Нулевым наблюдением на водомерном посту называется: а) Начальный уровень воды в реке б) Отметка самого нижнего уровня воды в) Условная точка отсчета уровня воды г) Уровень воды в момент замера | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Для измерения уровня воды с успокоителем используется прибор: а) ГР-23 б) ГН-20 в) ГС-1 г) ГУ-15 | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Какой самописец уровня воды относится к устройствам передаточного типа а) СУВ «Валдай» б) УЗГ-1М в) ГР-23 г) ПГ-1 | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Соединительное устройство на СУВ «Валдай» выполняет функцию: а) Обеспечивает уровни воды в реке с поплавком в колодце б) Регистрирует изменения уровней воды в) Защищает поплавок от внешних воздействий г) Предоставляет данные в режиме онлайн | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Установите соответствие между типами водомерных устройств и их особенностями: Тип устройства; Особенность. 1. Свайного типа 2. Передаточного типа; А. Применяется для дистанционной автоматизации гидрологических исследований Б. Удобен для измерений с большой амплитудой колебаний уровня воды.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2. | 1; 2. Б; А. | Закрытый на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Водомерное устройство свайного типа используется для равнинных рек со ________ амплитудой колебания уровня воды | Значительной | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: На учебном гидрологическом посту используются водомерные устройства: а) Свайного типа б) Передаточного типа в) Радарного типа г) Буйкового типа | а, б | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |  |  |  |  |  |
|  | Установите соответствие между элементами свайного водомерного поста и их назначениями: Элемент; Назначение. 1. Контрольный рабочий репер 2. Водомерные сваи 3. Рейка с успокоителем (ГР-23); А. Для защиты поплавка от внешних воздействий Б. Для определения отметок головок свай и проверки высотного положения В. Для производства наблюдений за уровнем воды. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3. | 1; 2; 3. Б; В; А. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Водомерные сваи устанавливают в ______ створе, перпендикулярном течению реки | Одном | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ: Как должны быть установлены водомерные сваи по отношению к течению реки | Перпендикулярно течению реки | Открытый с развернутым ответом | 2 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: Свайные водомерные устройства подходят для: а) Горные реки с быстрым течением б) Равнинные реки с большой амплитудой колебаний уровня воды в) Реки с малым уклоном русла г) Подземные воды | б, в | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |  |  |  |  |
|  | Установите соответствие между элементами СУВ «Валдай» и их функциями: Элемент; Назначение. 1. Поплавок 2. Соединительное устройство 3. Колодец 4. Измерительный павильон; А. Обеспечивает непрерывную связь в реке с поплавком Б. Защищает поплавок от внешних воздействий В. Регистрирует изменения уровня воды Г. Размещает самописец и обеспечивает условия для его работы.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. В; А; Б; Г. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Основное требование к установке водомерных свай — __________ их высотного положения. | Постоянство | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: Какие требования предъявляются к установке водомерных свай а) Неизменность их высотного положения б) Расположение параллельно течению реки в) Привязка к контрольному рабочему реперу г) Установка на расстояние не менее 10 метров от берега | а, в | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: Контрольный рабочий репер выполняет функции: а) Определение отметок головок водомерных свай б) Привязка к государственной геодезической сети в) Защита от внешних воздействий г) Качество связи уровней в реке с поплавком | а, б | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Основной целью инструментальной съемки участка реки является: а) Определение скорости движения воды б) Составление плана профиля русла реки в) Измерение температуры воды г) Проведение биологических исследований | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |  |  |  |
|  | Установите соответствие между терминами и их определениями: Термин; Определение. 1. Нуль графика гидрологического поста 2. Нуль наблюдения 3. Контрольный репер; А. Отметка, апелляционная к реперу государственной геодезической сети Б. Условная точка отсчета уровня воды В. Уровень воды, ниже которого начинается измерение. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3. | 1; 2; 3. Б; В; А. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Контрольный рабочий репер служит для определения отметок головок водомерных свай и для анализа образцов методом __________. | Контрольного нивелирования | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и три правильных ответа: В состав установки СУВ «Валдай» входят: а) Поплавок б) Колодец в) Соединительное устройство г) Металлическая рейка | а, б, в | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: На количество водомерных свай в створе влияет: а) Амплитуда колебания уровня воды б) Угол наклона берегового откоса в) Скорость течения реки г) Температура воды | а, б | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |
|  | Установите соответствие между приборами и их назначением: Прибор; Назначение. 1. Металлическая рейка 2. Рейка с успокоителем (ГР-23) 3. Самописец уровня воды (СУВ «Валдай»); А. Для регистрации изменений уровня воды в автоматическом режиме Б. Для точных измерений уровня воды В. Для измерений в условиях волнения воды. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3. | 1; 2; 3. Б; В; А. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Устройство передаточного типа, которое регистрирует изменение уровня воды в автоматическом режиме, называется __________. | Самописец уровня воды (СУВ «Валдай») | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ: Назовите не менее двух приборов, которые используются для измерения уровня воды | Металлическая рейка, Деревянная рейка, Рейка с успокоителем (ГР-23) г), Самописец уровня воды (СУВ «Валдай») | Открытый с развернутым ответом | 2 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Уровень, к которому приводятся изменения при обработке данных в гидрологической практике, называется: а) Абсолютный уровень б) Условный или срезочный уровень в) Относительный уровень г) Нулевой уровень | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Колебания уровня воды в реке передаются на поплавок в колодце через __________ устройство. | Соединительное | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и три правильных ответа: Для обозначения точек отсчета уровня воды используются: а) Нуль графика гидрологического поста б) Нуль наблюдения в) Контрольный репер г) Поплавок | а, б, в | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Для автоматизации гидрологических наблюдений применяются: а) Самописец уровня воды (СУВ) «Валдай» б) Рейка с успокоителем (ГР-23) в) Металлическая рейка г) Буйковые устройства | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Поперечные профили водного сечения строятся на: а) На обычной белой бумаге б) На миллиметровой бумаге в) На кальке г) На картоне | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Целью построения поперечного профиля водного сечения является: а) Определение скорости течения воды б) Определение формы и размеров водного сечения в) Измерение уровня излучения г) Оценка химического состава воды | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ПК 1.1. Выбирать методы и средства для проведения экологического мониторинга окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Для защиты поплавка от внешних воздействий используется __________. | колодец | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Для построения плана русла реки используются масштаб: а) 1:100 или 1:300 б) 1:200 или 1:500 в) 1:500 или 1:1000 г) 1:1000 или 1:2000 | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и четыре правильных ответа: В состав инструментальной съемки участка реки входят: а) Промеры глубины по поперечным створам б) Измерение уровня шума в) Построение поперечных профилей г) Составление плана русла реки в изобатах д) Определение длины и длины линий высотных отметок | а, в, г, д | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Инструментальная съемка участка реки заключается в производстве __________ работ и составлении плана профиля русла реки. | промерных | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Отметка контрольного рабочего репера постановления к реперу __________ геодезической сети. | государственной | Открытый на дополнение |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: К основным морфометрическим характеристикам водного сечения относятся площадь, удлинение, верхняя и наибольшая стороны, смоченный периметр и __________ радиус | гидравлический | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Установите соответствие между терминами и их определениями: Термин; Определение. 1. Магистраль 2. Изобаты 3. Промерная книжка 4. Условный уровень; а) Линии равенства глубины на плане русла реки б) Основная линия, по которой измеряются расстояния до промерных точек в) Журнал регистрации результатов измерений глубины и характеристик грунта. г) Уровень, к которому приводятся уровни при обработке данны. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. б; а; в; г. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
| ПК 1.2. Эксплуатировать средства наблюдения, приборы и оборудование для проведения экологического мониторинга окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Стандартная длина металлических винтовых свай составляет __________ см. | 220 | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и три правильных ответа: Для каждого поперечного профиля при гидрологических измерениях получают: а) Объем водного сечения б) Температура воды в) Смоченный периметр г) Гидравлический радиус д) Химический состав воды | а, в, г | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Положение плановой и высотной основы определяется с помощью __________ и поперечных профилей | магистрали | Открытый на дополнение |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: В момент начала промеров по поперечному створу определяется отметка уровня воды по __________. | водомерному посту | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Установите соответствие между содержанием водного сечения и их описанием: Термин; Определение. 1. Объем водного сечения 2. Смоченный периметр 3. Гидравлический радиус 4. Наибольшая глубина; а) Отношение площади водного сечения к смоченному периметру б) Длина границы между водой и руслом в поперечном профиле в) Размер водного сечения в горизонтальной плоскости г) Максимальное значение внутри одного поперечного профиля.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. в; б; а; г. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: В речной гидрометрии наиболее распространенными методами являются: а) Метод «скорость – площадь» и поверхностные поплавки б) Ультразвуковой метод и спутниковая съемка в) Лазерная доплеровская анемометрия г) Гидрологическое моделирование | а | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Вычисление расхода воды после его измерения осуществляется: а) Графическим методом б) Аналитическим методом в) Моделированием г) Оценочным методом | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Перед началом работ проверяется исправность гидрометрической вертушки, секундомера и наличие ___________ средств | спасательных | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Установите соответствие между методы измерения расхода воды с их описанием: Метод; Описание. 1. Метод «скорость – площадь» 2. Метод поверхностных поплавков.; A. Измерение скорости потока с помощью поплавков, опущенных на поверхность. Б. Определение площади живого сечения и измерение скоростей вертушки.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2. | 1; 2. Б; А. | Закрытый на установление соответствия | 2 | 2 |
| ПК 1.3. Проводить экологический мониторинг окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Условная точка отсчета уровня воды на гидрологической посту называется __________. | ноль наблюдений | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Плановой и высотной основой инструментальной съемки в гидрологических замерах служит: а) Промерные вертикали б) Магистраль и поперечные профили в) Водомерный пост г) Лодка | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и три правильных ответа: В промерной книжке при измерениях фиксируется: а) Глубины на промерных точках б) Виды грунта в) Скорость течения воды г) Характер растительности д) Уровень радиации | а, б, г | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Глубины на практике измеряются с помощью гидрометрической штанги или __________ | наметки | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Установите соответствие между гидрологическими работами и их описаниями: Работы; Определение. 1. Промеры глубины 2. Построение профиля 3. План составления 4. Фиксация отметок уровня; а) Измерение расстояний до промерных точек и урезов берега б) Определение формы и размеров водного сечения в) Выполнение измерений глубины по поперечным створам. г) Создание плана русла реки с использованием данных из промерной книжки.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. в; б; г; а. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Для измерения скорости перемещения воды в отдельных точках используется: а) Поверхностные поплавки б) Гидрометрическая вертушка ГР-21М в) Ультразвуковой датчик г) Ручной секундомер | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Сколько поплавков рекомендуется использовать при учете поверхностностных скоростей движения а) 5–10 б) 10–15 в) 20–25 г) 30–35 | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Метод «скорость – площадь» заключается в определении площади ___________ сечения и в зависимости скорости течения воды в отдельных точках этого сечения. | водного (живого) | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Гидрометрическая вертушка ГР-21М используется для измерения ___________ потока воды. | скорость | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 1.4. Обрабатывать экологическую информацию, в том числе с использованием компьютерных технологий; |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Прибор ГР-23 представляет собой рейку с __________, которая используется для измерений в условиях волнения воды. | успокоитель | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и два правильных ответа: Для измерения глубины до 5 мможно использовать: а) Гидрометрическая штанга б) Эхолот в) Наметка г) Лазерный дальномер д) Барометр | а, в | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Результаты измерения глубины в специальном журнале, который называется __________ | промерная книжка | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Установите соответствие между приборами и их назначением: Прибор; Назначение. 1. Гидрометрическая штанга. 2. Водомерный пост уровня воды 3. Наметка 4. Миллиметровая бумага.; а) Измерение глубины реки б) Фиксация отметок в) Измерение глубины при работе вброд или с лодки. г) Построение поперечных профилей. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. а; б; в; г. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Сколько скоростных вертикалей рекомендуется использовать при широте реки до 50 м: а) Три б) Четыре в) Пять г) Десять | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Переходный коэффициент при работе с поверхностноностными поплавками используется для: а) увеличения фиктивного расхода б) перехода от фиктивного расхода к действительному в) корректировки изменения реки г) учета температуры воды | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: При широте реки до 50 м рекомендуется использовать ________ скоростных вертикалей | 5 | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 1.5. Давать экономическую оценку воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Самописец уровня воды (СУВ «Валдай») является прибором __________ действия. | дневного | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и три правильных ответа: Для строительства плана русла реки нужно: а) Данные из промерной книжки б) Результаты биологических исследований в) Поперечные профили г) Магистраль д) Водомерный пост | а, в, г | Закрытый с многозначным выбором варианта ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Поперечные профили строятся для определения формы и размеров __________ сечения | водного | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Документ для учета данных замеров расхода воды, называется: а) Журнал результатов б) Книжка КГ-ЗМ в) Полевой блокнот г) Электронная таблица | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Как часто производятся измерения глубины на гидростворе перед измерением скоростей течения через каждые: а) 0,5 м б) 1 м в) 2 м г) 5 м | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Все записи данных наблюдений и измерений расхода воды производятся в книжке под названием ___________. | КГ-ЗМ | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Вычисление расхода воды дает ___________ метод, который является основным в применении гидрологических методов. | аналитический | Открытый на дополнение | 2 |  |
|  | Установите соответствие между типами оборудования и обозначениями: Оборудование; Назначение. 1. Гидрометрическая вертушка ГР-21М. 2. Поверхностные поплавки 3. Секундомер 4. Книжка КГ-ЗМ; А. Измерение поверхностных скоростей перемещения. Б. Измерение движения в отдельных точках водного сечения. В. Фиксация времени испытания поплавков или работы вертушек. Г. Запись данных и расчет расхода воды.. Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами: 1; 2; 3; 4. | 1; 2; 3; 4. Б; А; В; Г. | Закрытый на установление соответствия | 3 | 3 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Основным требованием к поплавкам при измерении поверхностных скоростей течения является: a) Яркий цвет б) Легкость и плавучесть в) Высокая прочность г) Малый размер | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: Какое оборудование используется для измерения скорости перемещения на расстоянии более 3 м а) Штанга б) Лодка в) Вертушка на штанге г) Ультразвуковой датчик | в | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
| ПК 1.6. Составлять отчетную документацию о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Количество водомерных свай в створе зависит от амплитуды колебаний уровня воды и угла наклона __________. | берегового откоса | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Для графической интерполяции отметок между промерными точками использовались данные из __________. | Промерной книжки | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ: К участку реки для измерения расхода воды предъявляются следующие требования: а) Берега должны быть извилистыми б) Русло должно быть заросшим растительностью в) Направление потоков должно быть параллельным берегам г) Скорость течения должна быть менее 0,10 м/с | б | Закрытый с однозначным выбором варианта ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ: Перечислите мероприятия, которые проводятся перед началом гидрометрических работ. | 1.Проверка исправности оборудования и принадлежностей 2.Изучение инструкций по технике безопасности 3. Проверка технических спасательных средств | Открытый с развернутым ответом | 2 | 3 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Направление изменения на выбранном участке реки должно быть _________ берегам. | параллельно | Открытый на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу: Скорость движения поплавка зависит от деления расстояния между верхними и нижними створами на ___________ хода между ними. | продолжительность | Открытый на дополнение | 2 | 2 |

Примечание: тестовые задания приводятся для каждой компетенции отдельно