Фонд оценочных средств

Специальность 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

(на базе основного общего образования)

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 01) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Фестон котла – это … а) испарительная поверхность нагрева, располагаемая в выходном окне топки; б) элемент котла для передачи теплоты от факела и продуктов сгорания; в) устройство, предназначенное для преобразования химической энергии топлива в физическую теплоту; г) поверхность стенок, отделяющих дымовые газы от нагреваемых сред. | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что называется устройством для предварительного нагрева воды продуктами сгорания и подачи её в барабан? а) поверхность нагрева; б) пароперегреватель; в) экономайзер; г) краны. | в) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 02) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Уравнение теплового баланса: а) Qpp= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6; б) Qpp= Qpm+hтоплива+Qp+Qвн·αт; в) Qpp= q2+q3+q4+q5+q6; г) Qpp= q1+q2+q3+q4+q5+q6. | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 3 | 3 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 03) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие схем компоновок котла к их названиям. К каждой позиции, данной на рисунке, подберите соответствующую позицию из столбца: 1) Т-образная компоновка; 2) П-образная компоновка; 3) двухходовая компоновка; 4) башенная компоновка; 5) компоновка с U-образными конвективными шахтами; 6) компоновка с инверторной топкой. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: а); б); в); г); д); е). | а); б); в). 2; 3; 1. г); д); е). 5; 6; 4. | Закрытого типа на установление соответствия | 4 | 4 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Назовите потери теплоты в котле (верно 2 варианта ответа): а) химические, механические, с физической теплотой; б) воздушные, водяные; в) с уходящими газами, от наружного охлаждения; г) конструкционные, от продувки. | а), в) | Закрытого типа с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 04) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Барабан – это … а) устройство, которое предназначено для получения пара или воды с давлением выше атмосферного; б) устройство, в котором осуществляется сбор и подача рабочей среды, обеспечение запасов воды в котле и разделение пароводяной смеси воды и пара; в) устройство для повышения температуры пара выше температуры насыщения; г) устройство для предварительного нагрева воды. | б) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 07) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. По конструкции топочного устройства котлы разделяют на: а) слоевые, камерные; б) газотурбинные, водотурбинные; в) водогрейные, паровые; г) многослойные, бескамерные. | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой маркировкой обозначают топки с кипящим слоем: а) КС; б) Г; в) С; г) Ф. | г) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 05) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Энергетический котел имеет маркировку БКЗ-420-140-НГМ. 420 в данном случае обозначает … | паропроизводительность | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 09) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой тип котлов работает на сверхкритическом давлении? а) Барабанный; б) Пиковый; в) Прямоточный; г) Водогрейный. | в) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 10) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Экранные трубы в основном воспринимают теплоту сгорания топлива путем… а) теплопроводности; б) конвекции; в) излучения; г) теплоотдачи. | в) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ПК 1.1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Продувка котла представляет собой: а) обезвоздушивание топочной камеры; б) промывку контура циркуляции промывочной водой; в) очистку паропроводов от солей жесткости; г) удаление части котловой воды для снижения концентрации солей в воде. | г) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ПК 1.3) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Укажите схему котельной установки с естественной циркуляцией. а) а; б) б; в) в; г) нет верного | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ОК 11) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. . На рисунке изображен … а) воздушный дефлектор; б) экономайзер; в) рекуператор; г) регенеративный воздухоподогреватель | г) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ПК 1.4) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Жесткость, как один из основных показателей качества воды, это … а) осадок, состоящий из минеральных и органических примесей; б) содержание в воде взвешенных частиц; в) содержание в воде растворенных солей кальция и магния; г) содержание в воде гидратов, карбонатов и бикарбанатов. | в) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Деаэрация воды предназначена для обеспечения надежности работы котлов путем удаления из нее … а) воздуха; б) солей кальция и магния; в) кислорода и свободной углекислоты; г) взвешенных частиц. | в) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
| ПК 1.2. Проводить подготовку топлива к сжиганию. |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС (ПК 1.2) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какова теплота сгорания условного топлива? а) 29330 кДж/кг; б) 7500 кДж/кг; в) 23330 кДж/кг; г) 27990 кДж/кг. | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Котлоагрегат, который работает под наддувом имеет: а) Дутьевой вентилятор; б) Дутьевой вентилятор и дымосос; в) Дымосос; г) Не имеет тягодутьевых машин. | а) | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |