Фонд оценочных средств

Специальность 13.02.01 «Тепловые электрические станции»

(на базе основного общего образования)

| № задания | Содержание задания | Ответ на задание | Тип задания | Время выполнения задания, мин | Уровень сложности (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Работы по ремонту котельной установки выполняются в соответствии с утвержденным годовым... | графиком (план-графиком) | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой документ является основным для определения объёма предстоящего ремонта паровой турбины? А. Паспорт котла. Б. Акт дефектации. В. График нагрузки. | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 02) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Определите длительность капитального ремонта (К) турбоагрегата, если длительность текущего ремонта (Т) составляет 6 суток. Используйте норматив: К = 1.5. Ответ запишите в виде целого числа с указанием единицы измерения. | 9 суток | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 03) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие видов ремонта котельной установки и их периодичности: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. 1 раз в 1-3 года; 1. Капитальный. Б. 1 раз в 4-8 лет; 2. Текущий. В. 1-2 раза в год; 3. Средний. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 1; 3. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какое мероприятие является первоочередным при организации ремонта котла для обеспечения безопасности? А. Остановка, остывание, отключение от общих коммуникаций и надёжное ограждение. Б. Составление сметы расходов. В. Заказ запчастей. | А | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 04) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Для удаления накипи и шлама из поверхностей нагрева котла во время ремонта проводят химическую... | промывку | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 07) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что входит в обязательный объём работ при ремонте систем автоматики паровой турбины? А. Замена ротора. Б. Правка фундамента. В. Проверка, наладка и тарировка датчиков давления и температуры. | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Рассчитайте общую трудоёмкость ремонта (в нормо-часах), если на ремонте заняты 4 бригады по 6 человек, а длительность ремонта составляет 10 рабочих дней по 8 часов. Ответ запишите в виде целого числа с указанием единиц измерения | 480 ч | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 05) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой из перечисленных документов регламентирует технические условия на производство ремонтных работ? А. Трудовой кодекс. Б. Годовой финансовый отчёт. В. Ремонтная инструкция или технологический регламент ремонта. | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 09) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие современные методы диагностики могут применяться для оценки состояния элементов турбины перед ремонтом? А. Вибродиагностика. Б. Измерение расхода пара. В. Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД). Г. Визуальный осмотр с помощью зеркала. | А, В | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 10) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Документ, в который вносятся все выявленные неисправности оборудования, их характеристика и рекомендуемые методы устранения, называется... | Ведомость дефектов (Дефектная ведомость) | открытого типа на дополнение | 2 | 2 |
| ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ПК 3.1) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Какой вид контроля обязателен после ремонтных работ на барабане котла? А. Контроль вибрации. Б. Контроль сварных швов (например, радиографический). В. Контроль частоты вращения. | Б | Закрытого типа с выбором одного ответа | 2 | 2 |
| ПК 3.2. Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ПК 3.2) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Рассчитайте коэффициент готовности котла, если время его работы после ремонта составило 7200 часов, а время простоев в ремонтах и обслуживании – 800 часов. Ответ запишите в виде целого числа. | 90 | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 11) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие этапов ремонта паровой турбины и их основного содержания: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Проведение гидравлических и тепловых испытаний, опробование механизмов.; 1. Подготовительный. Б. Демонтаж кожухов, разборка проточной части, извлечение ротора.; 2. Разборочный. В. Получение наряда-допуска, подготовка инструмента, ограждение места работ; 3. Сборочный и испытательный. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 3; 1. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие работы относятся к обязательным операциям при капитальном ремонте ротора цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины? А. Проверка и выправка прогиба ротора. Б. Дефектация и замена повреждённых рабочих лопаток. В. Покраска корпуса турбины. Г. Изменение номинальной мощности. | А, Б | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |
|  | Прочитайте текст и дополните фразу. Проверку прочности и плотности отремонтированных элементов котла под повышенным давлением проводят с помощью... | опрессовки (гидравлического испытания) | Открытого типа на дополнение | 1 | 1 |
| ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ПК 3.3) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите один правильный вариант ответа. Что является главной целью при планировании материальных ресурсов для ремонта? А. Максимизация длительности ремонта. Б. Увеличение численности ремонтного персонала. В. Обеспечение бесперебойности ремонтных работ и минимизация простоев. | В | Закрытого типа с выбором одного ответа | 1 | 1 |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. На ремонте поверхности нагрева котла необходимо заменить 160 труб. Одна бригада за смену может заменить 10 труб. Сколько бригад необходимо, чтобы выполнить работу за 2 смены? Ответ запишите в виде целого числа | 8 | Открытого типа на дополнение (задача) | 3 | 3 |
| ОК 06. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 06) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и установите соответствие. Установите соответствие оборудования для ремонта и его назначения: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Геометрическое тело; Формула площади. А. Контроль зазоров в уплотнениях и подшипниках.; 1. Тали, краны. Б. Подъём и перемещение тяжёлых узлов (ротор, крышки цилиндров).; 2. Набор щупов. В. Сборка/разборка фланцевых соединений с большим усилием затяжки.; 3. Торцевой ключ. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А; Б; В. 2; 1; 3. | Закрытого типа на установление соответствия | 2 | 2 |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 Ремонт теплоэнергетического оборудования (ОК 08) |  |  |  |  |  |
|  | Прочитайте текст задания и выберите два правильных варианта ответа. Какие документы обязательно оформляются по окончании капитального ремонта турбоагрегата перед его пуском? А. Проект модернизации. Б. Акт о завершении ремонта и готовности к пуску. В. Исполнительная схема промывок и испытаний. Г. Рекламный буклет предприятия-изготовителя. | Б, В | Закрытого с выбором нескольких ответов | 2 | 2 |