Д.Н. Шерстобитов

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

Лабораторный практикум

Самара

Самарский государственный технический университет

2025

|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Колледж СамГТУ |
| --- | --- |

Колледж СамГТУ

Д.Н. Шерстобитов

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

Лабораторный практикум

Самара

Самарский государственный технический университет

2025

Печатается по решению методического совета факультета/института СамГТУ (протокол № _ от __.__._____ г.).

УДК 004.62:004.5(076,5)

ББК 32.97:30.14я73

В 20

Шерстобитов Д.Н.

Прикладная геодезия и экологическое картографирование: лабораторный практикум / Д.Н. Шерстобитов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2025. – 71 с.

Предназначен для использования в ходе выполнения лабораторных работ по учебной дисциплина ОП.02 «Прикладная геодезия и экологическое картографирование» студентами, обучающимися по направлению подготовки 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов».

Во время выполнения лабораторных заданий происходит рассмотрение основных теоретических понятий в прикладной геодезии, а также практического применения различных инструментов для выполнения рабочих функций при экологическом картографировании.

Рецензент:	канд. техн. наук, доцент В.В. Козлов

УДК 004.62:004.5(076,5)

ББК 32.97:30.14я73

В 20

© Д.Н. Шерстобитов, 2025

© Самарский государственный

технический университет, 2025

Содержание

Лабораторное занятие № 1 Решение задач с использованием масштаба	5

Лабораторное занятие № 2. Определение географических и прямоугольных координат точек	14

Лабораторное занятие № 3. Проведение горизонталей между точками с известными отметками	22

Лабораторное занятие № 4. Решение задач по карте с горизонталями. Построение профиля по заданному направлению	30

Лабораторное занятие № 5. Вычисление магнитного, истинного азимута, дирекционного угла, румбов	44

Лабораторное занятие № 6. Изучение устройства буссоли и компаса. Измерение магнитных азимутов и румбов	55

Лабораторное занятие № 7. Построение плана по результатам буссольной съемки	59

Лабораторное занятие № 8. Установка теодолита в рабочее положение. Измерение горизонтального угла способом полного приема.	63

Лабораторное занятие № 9. Изучение устройства нивелира, его поверки	66

Лабораторное занятие № 10. Производство геометрического нивелирования способом «Из середины»	70

Лабораторное занятие № 11. Обработка журнала нивелирования. Построение профиля по данным нивелирования	73

Лабораторное занятие № 12. Изучение устройства планиметра. Определение цены деления планиметра	77

Лабораторное занятие № 13. Измерение площади планиметром	79

Лабораторное занятие № 14. Измерение длин линий на карте различных масштабов	82

Лабораторное занятие № 15. Изучение признаков и свойств способов картографических изображений (СКИ), применяемых на экологических картах	89

Лабораторное занятие № 16. Анализ пространственной и временной изменчивости потенциала загрязнения атмосферы.	92

Список литературы	98

Лабораторное занятие № 1 Решение задач с использованием масштаба

Цель занятия: научиться строить простой, линейный и поперечный масштабы и уметь ими пользоваться.

Материальное обеспечение: Циркуль измеритель, масштабная линейка, карандаш средней твердости, ластик, чертежная бумага А3 – 1 лист.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Масштабом географической карты называется отношение длины линии на карте к длине этой линии на поверхности эллипсоида или (что одно и то же) к горизонтальной проекции соответствующей линии на местности.

Масштаб указывается на карте в виде отношения чисел (численный масштаб), а также в виде именованного и линейного.

Численный масштаб — это дробь, в числителе которой — единица, а в знаменателе — число, показывающее степень уменьшения:

М = 1 : т 						(1.1)

Например, на карте масштаба 1 : 500 000 длины уменьшены по сравнению с их горизонтальными проекциями в 500 000 раз.

Именованный масштаб — пояснение, указывающее, какая величина линии на местности соответствует 1 см на карте. При численном масштабе 1 : 500 000 1см на карте соответствует 5 км.

Линейный масштаб — это графическое построение в виде линейки, разделенной на равные отрезки (обычно сантиметровые) с подписями, означающими соответствующие расстояния на местности.

Линейный масштаб предназначен для измерений длин линий на карте и одновременного перевода их в натуру.

1:500 000 – численный масштаб.

В 1 см 5 км – именованный масштаб.

Рис 1.1. Иллюстрация линейного масштаба

Для повышения точности измерений с помощью линейного масштаба левый от нуля отрезок делится на десять равных частей.

Расстояние на местности равное 1 см на карте, называют основанием масштаба

Расстояние на местности, равные 1/10 части основания (1/10 см), называют точностью масштаба.

Предельная точность масштаба равна 1/10 его точности или, точнее – это отрезок на местности, соответствующий 0,1 мм на карте.

Для численного масштаба 1:500 000:

- Основание масштаба – 5 км;

- Точность масштаба – 500 м;

- Предельная точность – 50 м.

Рис 1.2. Поперечный масштаб. Основание 1 см

К графическим построениям относятся и поперечный масштаб. Так же, как и линейный, он предназначен для измерения и откладывания длин. Поперечный масштаб (рис.1.2) строится следующим образом. На горизонтальной линии намечается точка 0. Вправо от нее несколько раз откладываются отрезки, равные 1 см каждый. Полученные точки подписываются – 10, 20, 30 и т.д. (имеются в виду миллиметры).

Влево от 0 также откладывается отрезок, равный 1 см. Этот отрезок делится на 10 равных частей по 1 мм каждая. Из точек 0, 10, 20 и т.д. восстанавливаются перпендикуляры равной высоты (примерно 3 см). Эти перпендикуляры поделены на 10 равных частей, и через полученные точки деления проведены десять горизонтальных линий. Каждый участок горизонтальных линий между соседней парой вертикальных линий является основанием поперечного масштаба.

Верхняя горизонтальная линия левого участка поперечного масштаба так же, как и нижняя, разделена на десять равных частей, и через точки деления проведены наклонные линии. Они образуются, если нулевую точку деления нижнего отрезка соединить с первой точкой деления на верхнем отрезке, первую точку деления нижнего отрезка соединить со второй точкой деления на верхнем отрезке и т.д. Эти наклонные линии называются трансверсалями. Прямоугольный треугольник ОАВ, образованный первой наклонной линией и правой вертикальной линией, и маленькие треугольники (Oab, Ocd, Oef и т. д.), отсекаемые горизонтальными линиями, подобны (см. рис. 1.2). Поэтому ab: AB = Ob: OB. Но по построению Ob = 1/10 OB. Значит и ab = 1/10 AB. Следовательно, наименьшее деление ab поперечного масштаба составляет 0,1 деления АВ. Однако АВ само равно 0,1 основания масштаба. Это означает, что наименьшее деление ab поперечного масштаба составляет 0,01 его основания. Поэтому поперечный масштаб такого вида, как показан на рис. 1.3, называется сотенным. Очевидно, отрезок cd равен 0,2 АВ, ef— 0,3 АВ и т.д.

Рис.1.3. Металлический поперечный масштаб с основанием 2 см

Поперечный масштаб широко применяется при измерениях и построениях высокой точности. Изготавливаются поперечные масштабы из металла с гравированными линиями двух типов — сотенный (наименьшее деление 0,01 основания) и пятидесятенный.  На пятидесятенном поперечном масштабе основание разделено всего на пять частей, и поэтому он имеет 5 трансверсалей. Его наименьшее деление составляет — 1/50 часть основания. На рис. 1.3 показан поперечный масштаб с двумя основаниями — сотенным и пятидесятенным.

Задание 1

Найдите именованные масштабы для численных масштабов, указанных в одном из вариантов таблицы.

Методические указания. Для того чтобы найти именованный масштаб, надо обе части численного масштаба выразить в одних и тех же единицах, то есть написать, сколько в единице длины на карте содержится таких же единиц длины на местности. Например, для численного масштаба 1: 25 000 1 см на карте соответствует 25 000 см на местности. Теперь 25 000 см следует перевести в более крупные единицы измерения длины — метры или километры. Получаем: 1 см на карте соответствует 250 м на местности, или сокращенно принято писать: в 1 см 250 м.

Задание 2

Найдите численный масштаб по именованному масштабу, указанному в одном из вариантов колонки 3 таблицы.

Задание 3

Определите точность и предельную точность указанного в задании 1 численного масштаба.

Задание 4

Постройте линейный масштаб для численного масштаба, указанного в одном из вариантов к заданию 1.

Задание 5

Определите масштаб карты по измеренному на ней отрезку и соответствующему ему расстоянию на местности, указанному в одном из вариантов.

Методические указания. По определению, масштаб — это дробь, в числителе которой длина отрезка на карте, в знаменателе — его длина на местности. Составьте это отношение и приведите

дробь к виду —  1/m . Для этого и числитель, и знаменатель дроби разделите на числитель.

Задание 6

Определите длину линии, измеренной на карте масштаба 1 : 200 000, в масштабе, указанном в одном из вариантов.

Методические указания. Для вычисления длины линии в масштабе карты, по ее длине, измеренной на карте другого масштаба, нужно составить пропорцию. Например, если линия на карте 1 : 200 000 равна 5 см, то в масштабе 1 : 1 000 000, исходя из пропорции

5 см — 1 : 200 000

Хсм—1 : 1000 000,

она будет равна: 5 см х 200 000 : 1 000 000 = 1 см.

Задание 7

С помощью поперечного масштаба постройте отрезки, указанные в миллиметрах в одном из вариантов таблицы.

Методические указания. Предположим, что задание выполняется с использованием поперечного масштаба с основанием, равным 2 см, и десятью трансверсалями. Надо помнить, что АВ в этом случае равно 2 мм (0,1 основания), а наименьшее деление ab составляет 0,2 мм. Таким образом, при подъеме на одну горизонтальную линию раствор циркуля-измерителя будет увеличиваться на 0,2 мм. Например, если задан отрезок 23,1 мм, сначала нужно на нижней горизонтальной линии поперечного масштаба взять в раствор циркуля-измерителя вправо от нуля одно основание (20 мм), влево от нуля одно деление (2 мм), что дает раствор циркуля 22 мм. Затем нужно подняться на пятую горизонтальную линию, увеличив, таким образом, раствор до 23 мм. Оставшиеся 0,1 мм прибавятся, если вы подниметесь еще на половину одного вертикального деления.

Задание 8.

Постройте три отрезка произвольной длины и измерьте их с помощью поперечного масштаба.

Задание 9.

С помощью поперечного масштаба постройте линейный масштаб для численного масштаба, указанного в одном из вариантов к заданию 6.

Задание 10.

По предельной точности, указанной в таблице, определите масштаб карты.

Варианты к заданиям 1,2,3,5,6,7,10

Таблица 1.1

Варианты к заданиям 1, 2, 3, 5

| Вариант | Задание 1,3 | Задания 2 | Задание 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На карте | На местности |
| 1 | 1:100 000 | 1 см- 5 км | 5см | 5 км |
| 2 | 1:50 000 | 1 см- 10 км | 3 см | 750 м |
| 3 | 1:250 000 | 1 см- 250 м | 10 см | 1 км |
| 4 | 1:500 000 | 1 см- 1 км | 15 см | 45 км |
| 5 | 1:2 500 000 | 1 см- 5 км | 7 см | 10,5 км |
| 6 | 1:400 000 | 1 см-25 км | 12 см | 48 км |
| 7 | 1: 5 000 000 | 1 см-750 м | 6 см | 1,5 км |
| 8 | 1:25 000 | 1 см-100 м | 10 см | 2 км |
| 9 | 1:10 000 | 1 см-500 м | 4,5 см | 4,5 км |
| 10 | 1:25 000 | 1 см-3 км | 15 см | 30 км |
| 11 | 1:12 500 | 1 см-2,5 км | 3 см | 4,5 км |
| 12 | 1:7 500 000 | 1 см- 100 км | 6 см | 3 км |
| 13 | 1:300 000 | 1 см- 200 м | 11 см | 385 км |
| 14 | 1: 150 000 | 1 см- 50 м | 9 см | 3,6 км |
| 15 | 1: 200 000 | 1 см- 15 км | 5,2 см | 10,4 км |
| 16 | 1: 8 000 000 | 1 см- 4 км | 4,5 см | 1,8 км |
| 17 | 1: 350 000 | 1 см- 50 км | 3,7 см | 370 км |
| 18 | 1: 750 000 | 1 см-7,5 км | 8,3 см | 41.5 км |
| 19 | 1:1 5 000 000 | 1 см- 10 м | 7,5 см | 22,5 км |
| 20 | 1: 250 000 | 1 см- 50 м | 7,5 см | 3 км |

Таблица 1.2

Варианты к заданиям 6, 7, 10

| Вариант | Задание 6 |  | Задание 7 | Задание 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отрезок на карте 1:200 000 | Масштаб |  |  |
| 1 | 3,5 см | 1: 50 000 | 8,2; 19,7;33,9 | 1,5 м |
| 2 | 4 см | 1: 100 000 | 12,8; 7,9; 15,4 | 2 м |
| 3 | 2,5см | 1: 25 000 | 5,9; 13,9; 7,6 | 10 м |
| 4 | 10 см | 1: 1 000 000 | 18,6 ;21,5; 19,4 | 30 м |
| 5 | 7,5 см | 1: 300 000 | 8,3 9,5 21,7 | 50 м |
| 6 | 12 см | 1: 500 000 | 15,3; 25,9; 27,4 | 250 м |
| 7 | 9,4 см | 1: 1 500 000 | 31,5 ;12,8; 11,9 | 100 м |
| 8 | 3,7 см | 1: 2 500 000 | 33,7; 21,5; 20,9 | 15 м |
| 9 | 8,8 см | 1: 10 000 | 18,3 ;17,6; 27,6 | 2,5 м |
| 10 | 17,1 см | 1: 500 000 | 9,8 ;11,9; 18,4 | 1 м |
| 11 | 4,3 см | 1: 750 000 | 13,6 ;15,9; 24,5 | 500 м |
| 12 | 9,8 см | 1: 250 000 | 18,8 ;27,5; 6,7 | 350 м |
| 13 | 14,1 см | 1: 350 000 | 43,3; 32,6; 26,7 | 75 м |
| 14 | 7,9 см | 1: 150 000 | 16,5; 14,4; 15,7 | 25 м |
| 15 | 6,7 см | 1: 400 000 | 27,3; 9,9; 31,7 | 40 м |
| 16 | 5,4 см | 1: 25 000 | 29,6; 7,8; 13,5 | 800 м |
| 17 | 10,1 см | 1: 1 000 000 | 24,9 ;14,4; 23,9 | 750 м |
| 18 | 11,8 см | 1: 1 500 000 | 20,6 ;7,9; 11,8 | 35 м |
| 19 | 21,3 см | 1: 500 000 | 12,8; 39,7; 23,3 | 4 м |
| 20 | 8,2 см | 1: 350 000 | 9,8 ;21,1; 34,7 | 300 м |

Содержание отчета

1.Номер и название работы.

2.Цель работы.

3.Задание с исходными данными.

4.Необходимые принадлежности.

5.Выполнение задания.

6.Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1.Что такое масштаб карты, какие виды масштабов вы знаете?

2.Что такое точность и предельная точность масштаба, как их определить?

3.Зачем при работе с картой необходимо знать точность и предельную точность масштаба?

Лабораторное занятие № 2. Определение географических и прямоугольных координат точек

Цель занятия: получить представления о существующих системах координат, научиться измерять прямоугольные и географические координаты по карте.

Материальное обеспечение: линейка, транспортир, карандаш.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Положение точки на земной поверхности определяется координатами. В геодезии используют несколько систем координат: географическую, прямоугольную, полярную и др.

В географической системе координат положение точки, лежащей на земной поверхности, определяется географическими широтой и долготой.

Положение точки на земной поверхности фиксируется пересечением параллели и меридиана, проходящих через нее. Окружность, полученная от пересечения поверхности земного шара плоскостью параллельной плоскости экватора, называется параллелью. Линия пересечения земной поверхности плоскостью проходящей через полярную ось называется меридианом.

Рис. 2.1. Долгота и широта земного шара

Угол φ между плоскостью экватора и отвесной линией называется географической широтой. Широты различают южные или северные Широты меняют свое значение от 0° до 90°. Угол λ, составленный плоскостью меридиана, проходящего через точку М, и плоскостью начального меридиана, проходящего через Гринвич, называется географической долготой. Долготы, отсчитываемые от начального меридиана к востоку, называются восточными, а к западу – западными. Долготы меняются в пределах от 0° до 180°.

Самое широкое применение в геодезии получила прямоугольная система координат.

Прямая х х, совмещенная с осевым меридианом (центральный меридиан шестиградусной зоны Гаусса), называется осью абсцисс или осью иксов.

Перпендикуляр к оси иксов называют осью ординат или осью игреков. Точка пересечения осей принимается за начало координат. Плоскость координат всегда горизонтальна. Начало счета абсцисс ведется от экватора, а ординат от осевого меридиана, условно сдвинутого на 500 км.

Определение географических и прямоугольных координат

Рамка топографической карты, называется картографической. Она разбита на минуты, которые, в свою очередь разделены на десятки секунд (обозначено точками).

На боковых сторонах рамки нанесены деления по широте, на северной и южной – по долготе. Соединив однозначные деления минут или секунд долготы, нанесенные на северной и южной рамках, получим направление истинного или географического меридиана данной долготы.

| 54°40' - северная широта 18°00' - восточная долгота | географические координаты юго-западного угла карты |
| --- | --- |

Пользуясь минутной рамкой карты можно:

- Определить широту и долготу любой точки на карте.

Пример для точки А

Проведя через точку А истинный меридиан, определяем его долготу. Для этого надо сосчитать сколько минут и секунд заключено между западной стороной рамки и истинным меридианом точки А, полученное число минут и секунд прибавить к долготе западной рамки. Получаем долготу точки А - λ =18°0'13" восточной долготы.

Широту точки А находят аналогичным путем, пользуясь делениями западной и восточной рамок: φ =54°41'14" северной широты.

Внутри карта разбита координатная сетка - сеть квадратов размером 10 х 10 см. Вертикальные линии параллельны осевому меридиану – это ось Х и по южному отрезу карты подписаны значения Y, например Y= 4307, 4 это номер шестиградусной зоны, а 307 это расстояние от осевого меридиана в км. Горизонтальные линии параллельны экватору, от которого ведется счет Х. Цифра у западного края карты означает – 6065 км от экватора.

Пользуясь координатной километровой сеткой, циркулем и линейным масштабом можно:

- Найти прямоугольные координаты точки на карте.

При определении координат точки В, сначала записывают абсциссу нижней километровой линии квадрата, в котором находится точка В, т.е. 6065км. Измеряют расстояние аВ и, пользуясь линейным масштабом карты, определяют, чему оно равно на местности. Полученную величину 570м складывают с величиной абсциссы линии. хв = 6065000м + 570м = 6065570м.

Аналогичным путем определяют ординату точки В. Записав значение ординаты левой стороны квадрата 4307км, к нему прибавляют длину линии бВ на местности – 240м ув = 4307000м + 240м = 4307240м.

Определение географических и прямоугольных координат

Рис. 2.2. Карта для задания №1

Рис. 2.3. Карта для задания №2. М 1:10 000

Задание к практическому занятию № 2

Для заданной точки на топографической карте определить географические и прямоугольные координаты.

Таблица 2.1

Исходные данные для практических заданий

| № варианта | № точки | № варианта | № точки | № варианта | № точки | № варианта | № точки | № варианта | № точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т. Холм | 7 | род.163,7 | 13 | т. Д | 19 | т. У | 25 | т. 2 |
| 2 | т. 183,5 | 8 | к. 171,1 | 14 | т. К | 20 | т. 14 | 26 | т. 1 |
| 3 | т. 171,0 | 9 | кам. 178,4 | 15 | т. М | 21 | т. 21 | 27 | т. 6 |
| 4 | т. 175,8 | 10 | т. А | 16 | т. О | 22 | т. 5 | 28 | т. 8 |
| 5 | т. 180,7 | 11 | т. В | 17 | т. Р | 23 | т. 7 | 29 | т. 9 |
| 6 | т. 183,0 | 12 | т. С | 18 | т. Т | 24 | т. 4 | 30 | т. 10 |

Таблица 2.2

Пример оформления ответов

| № варианта | № точки | координаты географические |  | координаты прямоугольные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долгота, λ | широта, ϕ | х | у |

Лабораторное занятие № 3. Проведение горизонталей между точками с известными отметками

Цель занятия: научиться проводить горизонтали между точками с известными отметками.

Материальное обеспечение: линейка, транспортир, карандаш.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Рельеф местности представляет собой сложную совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, отличающихся друг от друга очертаниями, размерами, высотой, расположением относительно сторон света, отношением к горизонтальной плоскости, происхождению, возрасту и истории развития и другими свойствами.

Для изучения рельефа и методов его изображения на плоскости в геодезии выделяют небольшое число основных форм. К ним относят гору, котловину, хребет, лощину и седловину.

Высотой точки называют расстояние, определенное по отвесной линии от уровенной поверхности, принятой за начало счета высот, до точки на поверхности Земли. В инженерной практике численные значения высот точек называют отметками. Принято считать, что высота уровенной поверхности геоида (океана, моря) равна нулю. Точки, лежащие выше этой уровенной поверхности, имеют положительную отметку, а ниже – отрицательную. Уровень воды в океане не остается неизменным, а колеблется, поэтому в каждой стране из многолетних наблюдений устанавливают свое начало счета высот неизменную точку – какую-то неизменную точку. В России за начало счета высот принят средний уровень воды Финского залива Балтийского моря, отмеченный Кронштадтским футштоком – вделанной в устой моста медной доской, на которой нанесена горизонтальная черта, указывающая средний уровень воды. Отметки точек, определяемые относительно уровенной поверхности, проходящей через эту черту, составляют Балтийскую систему высот.

Различают отметки абсолютные, условные и относительные (рис. 3.1).

Абсолютной отметкой называют высоту точки над основной уровенной поверхностью. На рис. 3.1 абсолютной отметкой точки А (НА) является отрезок А1-А, для точки В – отрезок В1-В. Точка С лежит ниже уровенной поверхности моря; ее абсолютная отметка имеет знак минус, и это отрезок С-С1.

Условной отметкой точки называют высоту точки над какой–либо условной уровенной поверхностью. Например, на рис. 3.1 условной отметкой точки А является расстояние А2-А и для точки В – отрезок В2-В, для точки С – отрезок С-С2.

Рис. 3.1. Отметки точек

Относительная отметка какой–либо точки земной поверхности – это ее высота, определенная относительно уровенной поверхности другой точки и равная разности высот этих точек. Относительную отметку называют превышением. На рис. 3.1 относительной отметкой или превышением точки А относительно точки В является отрезок h = НА - НВ. Чтобы определить, насколько одна точка расположена выше или ниже другой, вычисляют превышение между ними, т. е. разность отметок двух точек h=HA–HB. Превышение может быть положительным, если вторая точка выше первой, или отрицательным – в случае понижения направления.

Рельеф, вследствие неповторимого разнообразия его форм и сложности передачи третьего измерения на плоскости, нуждается в особых способах изображения. Общие требования к изображению рельефа на топографических планах и картах состоят в том, чтобы это изображение было наглядным и математически правильно выраженным, а также давало возможность определять по карте тип рельефа, его плановые очертания, высоты точек местности, превышения, крутизну склонов и т.п., т.е. решать инженерные задачи по карте.

В настоящее время на топографических картах рельеф изображается горизонталями, что позволяет определить виды неровностей земной поверхности, их взаимоположение и связи, а также производить измерения отметок, крутизны и протяженности скатов.

Горизонталь – плавная кривая линия, все точки которой имеют одинаковую высоту.

Свойства горизонталей:

1) горизонтали не могут пересекаться на плане, они всегда непрерывны и замкнуты (горизонтали, прерванные у рамки плана, замыкаются за его пределами);

2) точки, расположенные на одной горизонтали, имеют одинаковые отметки;

3) чем круче склон, тем ближе друг к другу располагаются горизонтали. Если склон одного уклона, то расстояния между горизонталями одинаковы;

4) отметки горизонталей кратны высоте сечения рельефа; отметки двух соседних горизонталей отличаются на высоту сечения рельефа или равны.

Если мысленно рассечь рельеф плоскостями, параллельными уровенной поверхности, через интервал, называемый высотой сечения, а затем спроецировать линии пересечения на горизонтальную поверхность, как это показано на рис. 3.2, то получим серию замкнутых кривых линий, которые являются горизонталями (или изогипсами).

Рис. 3.2. Способ изображения рельефа горизонталями

Математически рельеф можно описать высотой сечения рельефа, заложением и углом наклона.

Высота сечения рельефа (h) – расстояние между двумя секущимися плоскостями или разность отметок двух соседних горизонталей (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Изображение рельефа

Заложение (L) – расстояние на плане между двумя ближайшими горизонталями (характеризует крутизну склона).

Угол наклона линии (ν) – угол, образованный данной линией с горизонтальной плоскостью.

Перечисленные характеристики рельефа связаны между собой математической зависимостью

tg ν = i = h/L 					(3.1)

Горизонтали дополняются числовыми отметками характерных точек местности, а также подписями относительных высот и глубин отдельных положительных и отрицательных форм рельефа (см. рисунки 5, 10). Для большей выразительности на картах короткой черточкой (0,8 мм) – бергштрихом – обозначают направления скатов.

Горизонтали, расположенные друг от друга на принятую для данной карты высоту сечения, называются основными. Основные горизонтали проводят через 1, 2, 5, 10, 20 м. В местах с малыми углами наклона местности и для изображения деталей рельефа применяют дополнительные горизонтали – полугоризонтали (проводят через половину высоты сечения рельефа) и четверть горизонтали. Каждая четвертая или пятая горизонталь, соответствующая круглому числу метров, вычерчивается утолщенной линией и подписывается так, чтобы верх цифры был направлен вверх по склону.

Построение горизонталей по отметкам точек.

На плане горизонтали получают путем интерполирования между отметками характерных точек, положение и отметки которых определены в процессе топографической съемки. Характерные точки рельефа местности располагаются в местах перегиба скелетных линий(водоразделов, тальвегов, склонов, подогов, бровок), на вершине горы, перегибах скатов и изгибах подошвы; на котловине характерные точки располагаются на изгибах бровки и дне; на хребте – на линии водораздела и у подошвы; у лощин – на изгибах тальвега и бровки. Характерной также является точка на седловине.

Работа по вычерчиванию горизонталей начинается с определения по отметкам точек направлений повышения и понижения местности и вычерчивания линий интерполирования (рис. 3.4). На плане линией интерполирования соединяют две ближайшие характерные точки, находящиеся на одном склоне. Она не должна менять уклона на всем своем протяжении. Ближайшие точки соединяют так, чтобы получились смежные неперекрывающиеся треугольники (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Построение линий интерполирования

На каждой линии интерполирования отмечают точки прохождения горизонталей на глаз или при помощи палетки.

Палетка – калька с нанесенными на ней несколькими параллельными прямыми линиями на произвольных, но равных друг от друга расстояниях. Эти линии являются проекциями секущих плоскостей. Подписывают линии палетки числами, кратными высоте сечения рельефа.

Кальку кладут на план так, чтобы начальная точка линии интерполирования расположилась между соответствующими линиями палетки. На рис. 3.5 точка с отметкой 25,2 м расположена между 25 и 26 линиями палетки на расстоянии 0,2 интервала от 25 линии. Закрепляют палетку в этой точке иглой. Палетку поворачивают вокруг точки так, чтобы конечная точка линии интерполирования оказалась между соответствующими линиями палетки. На рис. 3.5 точка с отметкой 31,1 м расположена между 31 и 32 линиями палетки. Придерживая кальку в этом положении, прокалывают ее иглой в точках пересечения линий палетки и линии интерполирования, т.е. точки пересечения линий 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Полученные на плане наколы подписывают отметками соответствующих линий палетки (секущих плоскостей). Аналогично обозначают следы секущих плоскостей на всех линиях интерполирования.

Рис. 3.5. Интерполирование линии

Далее наколы с одинаковыми отметками, расположенные на одном склоне, соединяют плавными линиями. При этом учитывают, что горизонтали перегибаются на водораздельных линиях хребтов и на тальвегах лощин (рис. 3.6).

После вычерчивания горизонталей с плана убирают вспомогательные надписи и линии (рис. 3.7).

Чтобы отличить возвышенность от котловины на плане, в сторону понижения ската перпендикулярно к горизонталям, вычерчивают бергшрихи.

В разрывах каждой четвертой или пятой горизонтали, отметки которых кратны круглому числу метров, подписывают их величину, располагая низ цифр по направлению понижения склона.

| Рис. 3.6. Построение горизонталей | Рис. 3.7. Оформление горизонталей |
| --- | --- |

Горизонтали проводят линиями толщиной 0,2 мм. Для большей наглядности подписанные горизонтали утолщают до 0,25 мм.

Задачи, решаемые с горизонталями на планах

Задание

1. По отметкам точек, выданным преподавателем, вычертить горизонтали с высотой

сечения рельефа 1м.

Для выполнения работы студенту выдается лист плана масштаба 1:500 с нанесенными

на нем точками с отметками и палетка.

2. Определить отметки пяти точек на плане по заданию преподавателя.

3. Вычислить средний уклон линии, заданной преподавателем.

4. Построить профиль местности по заданной линии.

Лабораторное занятие № 4. Решение задач по карте с горизонталями. Построение профиля по заданному направлению

Цель: научиться читать карту, определять отметки точек по горизонталям, определять направление скатов, вычислять уклоны.

Материальное обеспечение: линейка, карандаш, калькулятор.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Профилем называется чертеж, изображающий вертикальный разрез местности в уменьшенном виде. Для его построения задается направление, определяются характерные точки местности, измеряются расстояния между ними и вычисляются их отметки. Профиль вычерчивается в виде ломаной линии.

Согласно заданию, профиль строится вдоль направления заданного на карте с горизонталями. Характерными точками являются начало и конец линии, точки поворота и

пересечения линии с горизонталями.

Горизонталь – кривая линия на плане, все точки которой имеют равные отметки на местности.

Рис. 4.1. Определение горизонтали

Отвесное расстояние между горизонталями называют высотой сечения рельефа – h.

При определении отметок точек возникают несколько вариантов:

- точка находится на горизонтали;

- точка находится между горизонталями.

В первом случае отметка точки равна отметке этой горизонтали. НА = 14,0 м

Во втором случае отметку точки вычисляют через превышение ∆h между точкой и одной из горизонталей.

Превышение определяют по формуле:

|  | (4.1) |
| --- | --- |

Рис. 4.1. Образец для выполнения профиля, М 1:10 000

Рис. 4.2. Образец продольного профиля

Рис. 4.3. Образец листа для выполнения продольного профиля

Практическая работа

Для построения профиля расчерчивают на миллиметровке сетку продольного профиля.

В графе «Горизонтальные расстояния» отмечают начало линии т.1 или т.2 от него откладывают расстояние до пересечения линии с горизонталью и между всеми остальными точками пересечения линии с горизонталями. Положение каждой точки фиксируется вертикальной линией, а между линиями вписывают расстояние.

В графе «План линии» показывают линию с обозначением точки поворота линии и с измеренным углом поворота.

В графе «Отметки земли» вписывают отметки всех точек.

Затем приступают к построению профиля. Профиль строится с использованием двух масштабов: горизонтальный 1:10 000 и вертикальный 1:200.

Для построения профиля слева строится ось высот, вертикальная линия разбитая на сантиметры. Оцифровка оси проводится в зависимости от отметок точек. Если минимальная отметка земли – 61,5 м, то начало на оси или 60 или 61.

Напротив каждой точки из графы «Горизонтальные расстояния» проводят перпендикуляры, высотой соответствующей отметке этой точки.

Вершины перпендикуляров соединяют прямыми ломаными линиями.

Задание к практическому занятию

На плане с горизонталями представлен рельеф местности и нанесен план трассы (для нечетного варианта трасса 1-3-5, для четного трасса 2-4-6).

Построить профиль, определить средние уклоны участков местности.

Участок плана выбирается по номеру варианта.

Рис. 4.4. Карты к вариантам – 1, 6, 11, 20, 23. М 1:10 000

Рис. 4.5. Карты к вариантам – 13, 14, 15, 16, 25. М 1:10 000

Рис. 4.6. Карты к вариантам – 4, 7, 26, 29 30. М 1:10 000

Рис. 4.7. Карты к вариантам – 9, 10, 19, 21, 22. М 1:10 000

Рис. 4.8. Карты к вариантам – 3, 8, 12, 17, 24. М 1:10 000

Рис. 4.9. Карты к вариантам – 2, 5, 18, 27, 28. М 1:10 000

Лабораторное занятие № 5. Вычисление магнитного, истинного азимута, дирекционного угла, румбов

Цель занятия: научиться вычислять магнитный и истинный азимут, дирекционный угол и румбы.

Материальное обеспечение: линейка, транспортир, карандаш.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Ориентировать линию – значит определить ее направление относительно другого, принятого за начальное. В геодезии за начальное направление принимают:

- географический (истинный) меридиан точки;

- осевой меридиан зоны;

- магнитный меридиан точки.

Ориентирный угол – угол между начальным направлением и направлением данной линии, отсчитанный по ходу часовой стрелки.

Магнитный меридиан – проекция оси свободно подвешенной стрелки на уровенную поверхность.

Осевой меридиан – средний меридиан зоны в проекции Гаусса.

Горизонтальный угол – линейный угол двугранного угла между отвесными проектирующими плоскостями, проходящими соответственно через стороны угла на местности, отсчитываемый по ходу часовой стрелки. Обозначается β, изменяется от 0 до 360°.

Истинный (географический) азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления географического (истинного) меридиана, проходящего через данную точку, до направления данной линии по ходу часовой стрелки. Обозначается A, изменяется от 0 до 360° (рис. 5.1a).

Сближение меридианов – горизонтальный угол между касательными к двум меридианам, проходящим через две данные точки, лежащие на одной параллели, называется сближением меридианов, обозначается γ и вычисляется по формуле:

(5.1)

где λ1 и λ2 - долготы меридианов, проходящие через пункты 1 и 2.

φ - широта параллели, на которой находятся пункты 1 и 2.

Гауссово сближение меридианов является частным случаем сближения меридианов, когда данный пункт находится в зоне проекции Гаусса и определяется по формуле:

(5.2)

где Li – геодезическая долгота меридиана на i-м пункте,

L0 - геодезическая долгота осевого меридиана зоны в проекции Гаусса,

Bi - геодезическая широта i-го пункта.

Значение γГ положительное для всех точек зоны к востоку от осевого меридиана (восточное сближение) и отрицательное для всех точек, расположенных к западу (западное сближение).

Азимут прямой линии в разных ее точках имеет разные значения, т.к. меридианы непараллельны между собой. Азимут этой линии в точке С отличается от азимута линии в точке В на величину сближения меридианов точек В и С:

(5.3)

Различают прямое и обратное направления линии, например в точке С линии BD прямое направление – CD, обратное направление – CD.

Рис. 5.1. Истинный азимут и сближение меридианов

(5.4)

Прямой и обратный азимуты линии в одной точке различаются ровно на 180°, однако, для разных точек линии это равенство не выполняется (рис. 5.1 b).

Магнитный азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана, проходящего через данную точку, до направления данной линии по ходу часовой стрелки. Обозначается AM, изменяется от 0 до 360° (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Связь между истинным и магнитным азимутами: а – при западном магнитном склонении, б – при восточном магнитном склонении

Склонение магнитной стрелки – горизонтальный угол, на который магнитный меридиан отклоняется от истинного в данной точке, обозначается δ. Зависимость между магнитным и географическим азимутами определяется по формуле:

(5.5)

Если северный конец магнитной стрелки отклоняется к востоку географического меридиана, то склонение считается восточным и положительным, если к западу, то западным и отрицательным.

Дирекционный угол – горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана зоны или линии, параллельной ему, до направления данной линии по ходу часовой стрелки. Обозначается а, изменяется от 0 до 360°.

Рис. 5.3. Связь между дирекционным углом и истинным азимутом

Поскольку направление осевого меридиана для зоны одно, то дирекционный угол прямой линии отличается от обратного ровно на 180° и одинаков во всех ее точках. Связь географического азимута и дирекционного угла одной и той же прямой линии выражается (рис. 5.3, табл. 5.1):

(5.6)

Зависимость между горизонтальным углом и дирекционными углами его сторон, называемая передачей дирекционного угла на последующие стороны, имеет вид:

- дирекционный угол следующего направления равен дирекционному углу предыдущего плюс 180° и минус правый по ходу угол (βпр) между этими направлениями (рис. 5.4):

(5.7)

- дирекционный угол следующего направления равен дирекционному углу предыдущего минус 180° и плюс левый по ходу (βлев) угол между этими направлениями (рис. 5.4):

(5.8)

Рис. 5.4. Зависимость между горизонтальным углом и дирекционными углами его сторон

Румб – острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления меридиана до направления данной линии. Обозначается r, изменяется от 0 до 90° (рис. 5.5). Название румба зависит от названия меридиана: географический, магнитный или дирекционный.

Рис. 5.5. Румбы направлений в разных четвертях

Таблица 5.1

Зависимость между азимутами, дирекционными углами и румбами

| Четверть | Пределы изменения азимута | Название румба и формула | Формула азимута | Формула дирекционного угла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0–90° | СВ: r=A1 | A1=r1 | α1=r1 |
| II | 90–180° | ЮВ: r2=180°-A1 | A1=180°-r2 | α2=180°-r2 |
| III | 180–270° | ЮЗ: r3=A3-180° | A3=180°+r3 | α3=180°+r3 |
| IV | 270–360° | СЗ: r4=360°-A4 | A4=360°-r4 | α4=360°-r4 |

Практические задания

- Магнитный азимут линии АВ равен 65˚30΄. Вычислите географический азимут линии, если склонение магнитной стрелки западное 5˚30΄. Нарисовать схему.

- Дирекционный угол линии АВ равен 315˚20΄. Вычислите дирекционный угол линии ВА.

- Истинный азимут линии АВ равен 245˚30΄. Вычислите истинный румб этой линии.

- Вычислите дирекционный угол линии 3-4, если дирекционный угол линии 2-3 равен 75˚00΄, а левый по ходу угол на точке 3 равен 95˚20΄.

- Вычислите горизонтальный угол АВС, если дирекционный угол линии ВА равен 175˚00΄ и дирекционный угол линии ВС равен 280˚20΄.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Пусть магнитный азимут линии АВ, АМАВ=65˚30΄, склонение магнитной стрелки западное, δ=-5˚30΄, тогда географический азимут будет равен (рис. 5.6):

|  | Рис. 5.6. Задание 1 |
| --- | --- |

Задание 2. Дирекционный угол прямой линии АВ, αАВ =315˚20΄, тогда обратный дирекционный угол линии ВА равен (рис. 5.7):

|  | Рис. 5.7. Задание 2 |
| --- | --- |

Задание 3. Поскольку истинным азимутом линии АВ является АГАВ=245˚30’, и находится он в III четверти, т.е. 270°>АГАВ>180°, то румб линии АВ определяется по формуле (рис. 2.8):

|  | Рис. 5.8. Задание 3 |
| --- | --- |

Задание 4. Зависимость между горизонтальным углом и дирекцион ными углами его сторон имеет вид (рис. 5.9):

|  | Рис. 5.9. Задание 4 |
| --- | --- |

Задание 5. Поскольку дирекционные углы линий ВА и ВС имеют общую точку В и являются прямыми, то горизонтальный угол АВС определяется следующим образом (рис. 5.10):

|  | Рис. 5.10. Задание 5 |
| --- | --- |

Контрольные задания для самостоятельной работы

Задание 1. Вычислить географический азимут линии АВ по известному магнитному азимуту и магнитному склонению (табл. 5.2). Нарисовать схему.

Таблица 5.2

Данные для задания 1

| № вар. | Магнитный азимут, АМАВ | Склонение магнитной стрелки, δ | № варианта | Магнитный азимут, АМАВ | Склонение магнитной стрелки, δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65˚10΄ | 5˚30΄ (западное) | 7 | 44º10' | 4º30 (восточное) |
| 2 | 245˚30΄ | 6˚30΄ (западное) | 8 | 137˚30΄ | 8˚15΄ (западное) |
| 3 | 200˚50΄ | 6˚35΄ (восточное) | 9 | 269˚40΄ | 5˚35΄ (западное) |
| 4 | 289°30' | 4°25'(восточное) | 10 | 315°50' | 2°35' (западное) |
| 5 | 75°40' | 6°50' (западное) | 11 | 57°10' | 5°15' (западное) |
| 6 | 114°20' | 5°20' (западное) | 12 | 155°30' | 6°15' (западное) |

Задание 2. Определить дирекционный угол αВА обратного направления линии АВ по известному дирекционному углу αАВ (табл. 5.3). Нарисовать схему.

Таблица 5.3

Данные для задания 2

| № варианта | αАВ | № варианта | αАВ | № варианта | αАВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315°10' | 5 | 217°50' | 9 | 96°20' |
| 2 | 237°40' | 6 | 135°10' | 10 | 162°40' |
| 3 | 228°20' | 7 | 321°50' | 11 | 265°30' |
| 4 | 355°50' | 8 | 288°40' | 12 | 342°50' |

Задание 3. Вычислить истинный румб линии АCD по известному истинному азимуту rCD (табл. 5.4). Нарисовать схему.

Таблица 5.4

Данные для задания 3

| № варианта | АCD | № варианта | АCD |  | № варианта | АCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 245°30' | 5 | 165°20' |  | 9 | 145°30' |
| 2 | 213°20' | 6 | 227°20' |  | 10 | 271°20' |
| 3 | 105°20' | 7 | 95°20' |  | 11 | 283°40' |
| 4 | 318°20' | 8 | 294°20' |  | 12 | 245°30' |

Задание 4. Вычислить дирекционный угол линии 3-4, по известному дирекционному углу линии 2-3 и горизонтальному углу на точке (табл. 5.5). Нарисовать схему.

Таблица 5.5

Данные для задания 4

| № варианта | α2-3 | β3 | № варианта | α2-3 | β3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75°00' | 95°20' (левый по ходу) | 7 | 42°30' | 115°20' (правый по ходу) |
| 2 | 145°00' | 245°20' (левый по ходу) | 8 | 71°00' | 98°20' (левый по ходу) |
| 3 | 123°00' | 275°20' (левый по ходу) | 9 | 93°40' | 61°00' (правый по ходу) |
| 4 | 68°00' | 81°20' (правый по ходу) | 10 | 137°10' | 244°20' (левый по ходу) |
| 5 | 173°00' | 172°20' (левый по ходу) | 11 | 172°20' | 182°20' (правый по ходу) |
| 6 | 157°00' | 215°20' (левый по ходу) | 12 | 55°30' | 271°20 (левый по ходу) |

Задание 5. Вычислить горизонтальный угол αBC по известным ди- рекционным углам линии ВА и линии ВС (табл. 5.6). Нарисовать схему.

Таблица 5.6

Данные для задания 5

| № варианта | αBA | αBC | № варианта | αBA | αBC | № варианта | αBA | αBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175°00' | 280°20' | 5 | 75°00' | 205°20' | 9 | 75°00' | 205°20' |
| 2 | 175°00' | 280°20' | 6 | 175°00' | 280°20' | 10 | 175°00' | 280°20' |
| 3 | 145°00' | 215°20' | 7 | 145°00' | 215°20' | 11 | 175°00' | 280°20' |
| 4 | 15°00' | 95°20' | 8 | 15°00' | 95°20' | 12 | 15°00' | 95°20' |

Задание 6. Вычислить дирекционный угол линии АВ по известному магнитному азимуту, магнитному склонению и сближению меридианов (табл. 5.7). Нарисовать схему.

Таблица 5.7

Данные для задания 6

| № варианта | AМАВ | δ | γ | № варианта | AМАВ | δ | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65°30' | 6°30' (зап.) | 2°30 (зап.) | 7 | 112°30' | 3°30' (вост.) | 1°30' (вост.) |
| 2 | 125°10' | 3°30' (вост.) | 2°30 (зап.) | 8 | 144°30' | 3°30' (вост.) | 1°30' (вост.) |
| 3 | 95°50' | 1°20' (зап.) | 5°50 (вост.) | 9 | 44°30' | 6°30' (зап.) | 1°30' (зап.) |
| 4 | 134°30' | 4°20' (зап.) | 2°30 (зап.) | 10 | 215°30 | 4°30' (вост.) | 2°10' (зап.) |
| 5 | 122°10' | 5°20' (зап.) | 3°30 (зап.) | 11 | 172°10 | 3°40' (зап.) | 2°10' (вост.) |
| 6 | 92°30' | 2°30' (зап.) | 1°30(вост.) | 12 | 194°10 | 2°50' (вост.) | 3°10' (зап.) |

Лабораторное занятие № 6. Изучение устройства буссоли и компаса. Измерение магнитных азимутов и румбов

Цель: изучить устройство различных типов буссолей, правила обращения с ними, получение практических навыков измерения магнитных азимутов, румбов.

Материальное обеспечение: буссоли системы Адрианова, БШ-1, Стефана БС, гониометр.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Компас, буссоль и другие приборы с магнитной стрелкой служат для ориентирования на местности, т.е. для определения стороны света по магнитному меридиану. Устройство компаса представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Компас системы Адрианова

1-вращающая крышка, 2-коробка, 3-лимб компаса, 4-магнитная стрелка, 5- указатели, 6-предметный диоптр, 7- нульпункт, 8-северный конец стрелки, 9- арретир, 10-глазной диоптр.

Компас представляет собой небольшую плоскую коробку из антимагнитного металла или пластмассы со стеклянной крышкой. Ко дну коробки прикреплен остроконечный шпиль, на котором свободно вращается магнитная стрелка. В центре стрелки укреплена медная шляпка с агатовым подпятником, надеваемым на шпиль.

В нерабочем состоянии стрелка прижимается к стеклу тормозным рычажком, называемым арретиром.

На дне коробки или на специальном кольце-лимбе, помещаемом на уровне стрелки, а иногда и на приклеиваемой к ней катушке (буссоль БШ) нанесены деления, кратные 10°, или более мелкие от 0 до 360°, дополняемые в некоторых компасах делениями угломера.

В экспедиционных условиях очень удобен компас Адрианова у которого северный конец стрелки, указатели визирной линии и наименования стран света покрыты светящимся составом. Для визирования применяются приспособления в виде диоптров -глазного и предметного.

При измерениях азимутов нужно освободить магнитную стрелку и, придав компасу горизонтальное положение, поворачивать его до совпадения северного конца стрелки с нулевым делением лимба. После этого вращением крышки визирную линию нужно навести на предмет и по указателю у предметного диоптра сделать отсчет по лимбу. На рис. 6.1 азимут направления на отдельное дерево равен 330°.

Компас входит в комплект некоторых геодезических приборов, а также используется при съемках малой точности как самостоятельный прибор под названием буссоли.

Буссоли

Главными частями буссоли и компаса являются магнитная стрелка и градуированное кольцо. Северный конец стрелки делают темно-синим или вороненым.

Рис. 6.2. Устройство ручной призменной буссоли

1 - магнитная стрелка, 2 - латунное кольцо, 3- предметный диоптр, 4 – нить, 5 - глазной диоптр, 6 - коробка, 7 - оптическая призма, 8- бакса.

В зависимости от того, как подписаны деления градуированного кольца, различают азимутальное и румбическое кольца. В азимутальном кольце деления, кратные 10°, подписаны против направления движения часовой стрелки от 0 до 360°. В румбическом кольце деления подписаны от 0 до 90°.

Буссоли бывают штативные, устанавливаемые при измерениях на треногу - штатив, ручные, которыми работают с руки. Штативная бусоль представлена на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Штативная буссоль с диоптрами

1-глазной диоптр, 2-предметный диоптр, 3-линейка (алидада), 4-градуированное кольцо, 5-северный конец стрелки, 6-коробка буссоли.

Определение азимутов и румбов с помощью буссоли аналогично работе с компасом.

Задание к лабораторной работе № 3

На местности выбрать три объекта, составить абрис, на глаз определить расстояние, определить магнитные азимуты и румбы. В листе приложения отразить проделанную работу.

Провести по середине листа вертикальную линию – магнитный меридиан, отложить полученные азимуты или румбы и нанести объекты.

Лабораторное занятие № 7. Построение плана по результатам буссольной съемки

Цель: построить план на основе буссольной съемки.

Материальное обеспечение: буссоль, линейка, карандаш, калькулятор.

Ход работы

Начертить план буссольной съемки в масштабе 1: 2500.

План буссольной съемки составляется по румбам и по горизонтальному проложению. Результаты полевых измерений дублируются для надежности (проверки) и наглядности на схематическом чертеже – абрисе.

На абрисе указываются:

- привязочные ходы;

- румбы линии и длина линии;

- ситуация снимаемого участка.

Для построения план буссольной съемки нужно провести линию меридиана посередине листа бумаги. Выбрать с помощью абриса положение первой точки с таким расчетом, чтобы план симметрично разместился на листе бумаги. В любой точке на линии меридиана строим транспортиром угол, соответствующий румбу первой линии. Нулевой диаметр транспортира повернут от меридиана по названию румба. Провести из первой точки линию, параллельную построенному направлению, с помощью треугольника и линейки. Отложив на прочерченном направлении размер линии в заданном масштабе, определив тем самым положение второй точки.

Определяем положение остальных точек последовательно аналогичным построением. (Положение транспортира при построении линии под заданным румбом).

Рис. 7.1. Положение транспортира при построении линии под заданным румбом

Конец последней линии часто не попадает в первую точку, т. е. возникает линейная невязка.

Причины возникновения линейной невязки:

- низкая точность транспортира;

- округление горизонтального проложения;

- несоблюдение вертикальности при построении румбов заданного направления;

- толщина карандаша и др.

Для линейной невязки определяют ее абсолютную, относительную величину и сравнивают с допустимой невязкой.

Абсолютную величину вычисляют через масштаб плана буссольной съемки.

Пример:

| М | 1:1000 | fℓабс = 4 мм = 4 м |
| --- | --- | --- |
| М | 1:2000 | fℓабс = 4 мм = 8 м |
| М | 1:2500 | fℓабс = 4 мм = 10 м |
| М | 1:10000 | fℓабс = 4 мм = 40 м |

Относительная невязка указывает на точность выполнения измерительных работ и вычисляется по формуле:

|  | (7.1) |
| --- | --- |

Допустимая линейная невязка буссольного хода не должна превышать

Вывод: линейная невязка допустима, т. к.

Допустимая линейная невязка распределяется по графику пропорциональной зависимости. Для этого на прямой линии откладывают в более мелком масштабе (4 раза) стороны участка. В конце на перпендикуляре откладывают величину абсолютной невязки в масштабе план и соединяют с первой точкой. Восстанавливают перпендикуляры от остальных точек до наклонной линии. Полученные отрезки и есть величина смещения для соответствующих точек.

Для устранения допустимой невязки точку 1’ сместить в точку 1, а остальные точки сместить параллельно невязки и в том же направлении, на величину пропорциональную длине от начала хода.

Рис. 7.2. Пример расчёта и допустимости линейной невязки

Рис. 7.3. Пример плана буссольной съемки

Лабораторное занятие № 8. Установка теодолита в рабочее положение. Измерение горизонтального угла способом полного приема.

Цель: научиться пользоваться теоделитом.

Материальное обеспечение: теоделит, линейка, карандаш, калькулятор.

Установка теодолита в рабочее положение

Установка теодолита в рабочее положение включает в себя следующие действия: центрирование; горизонтирование; установка зрительной трубы и отсчетного микроскопа по глазу.

Центрирование — процесс установки вертикальной оси теодолита на одной отвесной линии с вершиной угла или съемочной точкой обоснования. Центрирование осуществляют с помощью нитяного отвеса. Штатив с закрепленным на нем теодолитом устанавливают таким образом, чтобы отвес оказался приблизительно над точкой, наблюдая при этом за тем, чтобы плоскость головки штатива была близкой к горизонтальной. Нажимая ногой на упоры наконечников ножек штатива и вдавливая их в грунт, добиваются более точного центрирования прибора.

Горизонтирование – приведение оси вращения прибора в отвесное положение осуществляют по выверенному цилиндрическому уровню горизонтального круга. Для этого поворотом алидады размещают цилиндрический уровень приблизительно параллельно двум подъемным винтам и, одновременно вращая их в противоположных направлениях, выводят пузырек уровня на середину. Повернув алидаду ориентировочно на 90° по направлению третьего подъемного винта и действуя им, вновь выводят пузырек уровня на середину.

Установку зрительной трубы и микроскопа отсчетного устройства по глазу обычно осуществляют один раз перед началом работы. Для этого, вращая диоптрийное кольцо окуляра, добиваются резкого изображения сетки нитей в поле зрения трубы. Аналогичным образом вращением диоптрийного кольца отсчетного микроскопа добиваются четкого изображения делений и оцифровки на лимбах вертикального и горизонтального кругов. Необходимую яркость изображения отсчетного микроскопа обеспечивают соответствующим разворотом зеркала подсветки.

Измерение горизонтального угла способом приемов

Рис. 8.1. Схема измерения угла

1. Теодолит устанавливают в вершине измеряемого угла (рис. 8.1);

2. Приводят его в рабочее положение (центрируют над пунктом с точностью не менее +5 мм, нивелируют по уровню, добиваются резкого изображения сетки нитей (п.3));

3. На предыдущем и последующих пунктах устанавливают вехи позади колышков (в створе наблюдаемых направлений);

4. При положении вертикально круга «круг лево» (КЛ) снимают отсчет по горизонтальному кругу а5 на праволежащую, затем отсчет а3 на леволежащую вехи, отсчеты записывают в журнал (табл. 8.1);

5. Теодолит поворачивают на 180˚, зрительную трубу переводят через зенит. Чтобы отсчёты отличались от взятых в первом полуприеме, смещают лимб на несколько градусов при помощи микрометренного винта лимба;

6. При положении вертикального круга «круг право» (КП) снимают отсчет по горизонтальному кругу а5 на праволежащую, затем отсчет а3 на леволежащую вехи, отсчеты записывают в журнал;

7. Не снимая теодолит, вычисляют горизонтальные углы кл, кп:

(8.1)

Если правый отсчёт оказался меньше левого, то к нему прибавляют 360°, тогда: β = (а5 + 360°) – a3.

Если расхождение между кл и кп не превышает 1| (двойной точности теодолита 4Т30П), то вычисляют среднее значение угла в приеме и записывают в журнал:

(8.2)

В противном случае, измерения повторяют.

При наведении на веху стараются навести трубу как можно ниже, так как низ вехи всегда отклоняется меньше, чем верх.

Дата__________ Погода___________ Изображении_______________

Таблица 8.1

Журнал измерения горизонтальных углов теодолитного хода

| № точки стояния | № точки визирования | Круг | Отсчеты по горизонтальному кругу |  |  | Значение угла в полуприеме | Значения угла в приеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | / | // |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | 5 | КП | 127 | 26 | 00 | 167° 35/ | 167° 35/ 30// |
|  | 2 |  | 321 | 51 | 00 |  |  |
|  | 5 | КЛ | 218 | 31 | 00 | 167° 36/ |  |
|  | 2 |  | 50 | 55 | 00 |  |  |

Лабораторное занятие № 9. Изучение устройства нивелира, его поверки

Цель: изучить устройство применяемых нивелиров, их принципиальные отличия, правила работы с ними, проведение полевых поверок.

Материальное обеспечение: нивелиры 3Н-5Л, 3Н, АТ-20Э, нивелирные рейки.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Нивелир предназначен для измерения превышений между точками.

Нивелиры, их устройство

Согласно ГОСТ 10528-76 «Нивелиры. Общие технические условия», нивелиры разделяют на высокоточные, точные и технические.

К высокоточным относятся нивелир Н-05, предназначенный для нивелирования I и II классов с погрешностью не более 0,5 мм на 1 км двойного хода.

К точным относят нивелиры Н-3, Н-ЗК, Н-ЗКЛ, предназначены для нивелирования III, IV классов и технического нивелирования с погрешностью на более 3 мм на 1 км двойного хода.

Техническими являются нивелиры Н-10, 2Н-10Л, 3Н-5Л, Н-10К и Н-10КЛ, применяемые при техническом нивелировании с погрешностью 10 мм на 1 км двойного хода.

По способу приведения визирной оси в горизонтальное положение. Различают нивелиры с уровнем Н-05, Н-3, 3Н-5Л, Н-10 и с компенсатором Н-ЗК, АТ-20Э (Китай), Н- 10К, автоматически приводящим визирную ось в горизонтальное положение. Их называют нивелирами с самоустанавливающейся осью визирования. Они могут применяться при нивелировании на неустойчивых грунтах.

Некоторые нивелиры с компенсатором снабжены горизонтальным кругом с лимбом (Н- ЗКЛ, Н-10Л, Н-10КЛ) для измерения горизонтальных углов.

Устройство и принцип работы нивелира 3Н-5Л

Малогабаритный нивелир ЗН-5Л (ЗН-5) относится к глухим нивелирам технической точности.

Основные преимущества описываемого нивелира: малая масса и размеры, простое устройство, обеспечивающее высокую надежность в работе. Он удобен для работы в различных условиях: на строительных площадках, где вибрации механизмов не влияют на показания нивелира (в отличие от нивелиров других типов), в экспедиционных условиях при изысканиях в труднодоступных районах, в сельском хозяйстве и т. д.

Удобство в работе обеспечивается оптимальной конструкцией наводящего устройства, расположением рукояток управления и уровней, подсветкой цилиндрического уровня и т. п.

Нивелир имеет высококачественную зрительную трубу прямого изображения с внутренней фокусировкой. Для снижения влияния одностороннего нагрева на величину угла 1 зрительная труба и цилиндрический уровень помещены внутри корпуса 12 верхней части прибора.

Объектив 11 зрительной трубы выведен наружу, на его оправу можно надеть линзовую насадку для визирования на рейку, расположенную ближе 1,2 м.

Вращением диоптрийного кольца 1 окуляр устанавливают по глазу до появления четкого изображения сетки нитей. Кремальерой 2 зрительную трубу фокусируют при наведении на рейку.

На верхней плоскости корпуса 12 имеется, продольный прилив А, выполняющий роль механического визира для предварительного наведения нивелира на рейку. Для точного наведения на рейку служит наводящий винт 10.

Цилиндрический уровень подсвечивается белым экраном 4. Зеркало 14 служит для удобства наблюдения за положением пузырька уровня.

Рис. 9.1. Устройство нивелира 3Н-5Л

1 – диоптрийное кольцо, 2- кремальера, 3 - элевационный винт, 4 - металлический лимб, 5 – индекс, 6 - подъемные винты, 7 – основание, 8 - круглый уровень, 9 - наводящий винт, 10 – объектив, 11 – корпус, 12 - цилиндрический уровень.

При работе нивелир основанием 8 устанавливают на штатив. При помощи подъемных винтов 7 и круглого уровня 9 вертикальную ось вращения нивелира приводят в отвесное

положение.

Штатив служит для установки нивелира на высоте, соответствующей росту наблюдателя.

Нивелир комплектуется малогабаритным раздвижным металлическим штативом ШР- 140,

Ножки штатива шарнирно соединены с головкой. Болтами регулируют плавность вращения ножек в шарнирах. Высоту штатива изменяют выдвижением ножек и фиксируют винтами. Наконечники ножек углубляют в грунт нажатием ногой на их упоры.

Нивелир закрепляют на штативе становым винтом. При транспортировании ножки вдвигают до упора, закрепляют винтами и стягивают ремешком. Ремень служит для переноски штатива на плече или за спиной.

Гаечный ключ для затяжки ножек уложен в пенал, расположённый на ножке штатива.

Рейка ЗРН-3-3000 СП - разборная металлическая с прямым изображением цифр. Цифры нанесены на одной стороне. Рейка состоит из метровых секций, которые могут составить рейку в 1, 2 и 3 м. Каждая нечетная секция раскрашена в черный цвет, четная - в красный. При использовании секций второй рейки длина может быть увеличена до 5 м.

Рейка 2РН-3-3000 СП - деревянная трехметровая, складная, с прямым изображением цифр раскрашена с обеих сторон. На основной (черной) стороне нулевое деление совпадает с пяткой рейки, на контрольной (красной) стороне оцифровка сдвинута на 3,335 м.

Рейка снабжена замками, фиксирующими ее в развернутом и в сложенном состоянии. На концах рейки имеются металлические оковки.

Указания мер безопасности

При работе в полевых условиях следует руководствоваться «Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-73).

Лабораторное занятие № 10. Производство геометрического нивелирования способом «Из середины»

Цель: получить практические навыки работы с нивелирами по определению превышений между точками, научиться вести записи в полевых журналах, проводить постраничный контроль.

Материальное обеспечение: нивелиры 3Н-5Л или АТ-20D, нивелирные рейки, полевые журналы нивелирования, калькулятор.

Рис. 10.1. Схема нивелирования трассы (точек)

Нивелирование трассы (точек) проводится способом из середины, т.е. нивелир устанавливается по середине между точками. Горизонтирование нивелира проводится при помощи круглого уровня по следующей схеме. Вращением 2х подъемных винтов (1, 3) одновременно, но в разные стороны пузырек выводим на линию перпендикулярную направлению этих винтов. Затем подъемным винтом 2 пузырек смещаем на линию параллельную направлению винтов 1-3. Действия повторяем до тех пор, пока пузырек не займет положение внутри центральной окружности.

Работа на станции. Определяют постоянное число рейки. После горизонтирования нивелира нивелируют две точки, одна из них задняя, другая передняя. Работа ведется по схеме: визируем на заднюю точку и берем черный отсчет; визируем на переднюю точку берем черный и красный отсчеты.

Визируем на заднюю точку и берем красный отсчет, вычисляем постоянное число рейки по схеме: красный отсчет минус черный отсчет.

Вычисляют превышения - задний отсчет минус передний отсчет, по черным и красным отсчетам. Вычисляют среднее превышение с округлением до целого, если расхождение в превышениях не более ± 5 мм. Все данные заносят в журнал нивелирования. На каждой странице журнала должно быть целое число станций.

После заполнения страницы проводят постраничный контроль.

|  | (10.1) |
| --- | --- |

Задание к лабораторной работе № 10

Обозначить 3 точки и пронивелировать их замкнутым нивелирным ходом. Сумма превышений трех станций должна быть равна 0. Полученная сумма будет являться погрешностью. Вычислить отметки точек, если отметка ЦК 0 = 171,600 м.

Все данные заносятся в полевой журнал нивелирования.

Рис. 10.2. Схема к практическому заданию

.

Дата

Нивелировщик

Таблица 10.1

Журнал нивелирования

| № станции | № пикетов | Отсчеты по рейке |  | Промежуточный отсчет | Превышения |  | Средне превышение |  | Поправка | Исправленное превышение |  | Горизонтальный инструмент | Абсолютная отметка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задняя | передняя |  | + | - | + | - |  | + | - |  |  |  |

Лабораторное занятие № 11. Обработка журнала нивелирования. Построение профиля по данным нивелирования

Цель: научиться проводить полный цикл обработки полевых наблюдений от вычисления превышений, проведения постраничного контроля до вычисления отметок связующих и промежуточных точек нивелирного хода.

Материальное обеспечение: калькулятор.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

При изысканиях линейных сооружений вдоль оси сооружения проводится продольное нивелирование способ из середины. На каждой станции есть точки связующие и промежуточные. На связующих точках по рейкам берут отсчеты по черной и красной шкалам реек, на промежуточных точках только по черным шкалам. Отсчеты берутся в мм. Все данные по нивелированию заносят в журнал нивелирования.

Обработка журнала проводится в следующем порядке.

1. Вычисляют на каждой станции превышения по схеме: передний отсчет взятые по черным и красным шкалам реек.

2. Вычисляют средние превышения.

3. Проводят постраничный контроль на каждой странице журнала. Для его проведения вычисляют сумму всех задних отсчетов, сумму всех передних отсчетов и алгебраическую сумму средних превышений. Постраничный контроль должен удовлетворять следующему условию:

|  | (11.1) |
| --- | --- |

4. Уравнивание превышений разомкнутого нивелирного хода между опорными реперами.

Ошибка нивелирного хода вычисляется по формуле:

|  | (11.2) |
| --- | --- |

Допустимая ошибка вычисляется по формуле:

|  | (11.3) |
| --- | --- |

где L – длина нивелирного хода в км.

Полученная невязка распределяется равномерно во все станции с обратным знаком.

|  | (11.4) |
| --- | --- |

где fh – невязка, n – число станций

Поправки округляются до целых миллиметров. Сумма всех поправок должна равняться невязке с обратным знаком.

5. Вычисление исправленных превышений по формуле:

|  | (11.5) |
| --- | --- |

Для контроля:

|  | (11.6) |
| --- | --- |

6. Вычисление отметок связующих точек

Отметка передней точки равна отметке задней точки плюс исправленное превышение между этими точками.

7. На станциях с промежуточными точками их отметки вычисляются через «Горизонт инструмента» - ГИ.

|  | (11.7) |
| --- | --- |

Задание к занятию № 11

К обработке принимается нивелирный ход от репера № 7 до репера № 5. отметки реперов 7 и 5 выбираются по варианту.

Таблица 11.1

Отметки реперов

| № | отметки |  | № | отметки |  | № | отметки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | Реп. 5 | Реп. 7 | варианта | Реп. 5 | Реп. 7 | варианта | Реп. 5 | Реп. 7 |
| 1 | 28,184 | 34,059 | 11 | 29,484 | 35,359 | 21 | 31,482 | 37,353 |
| 2 | 28,357 | 34,238 | 12 | 29,657 | 35,538 | 22 | 31,650 | 37,538 |
| 3 | 29,416 | 35,297 | 13 | 30,716 | 36,597 | 23 | 32,714 | 38,599 |
| 4 | 30,017 | 35,888 | 14 | 31,317 | 37,188 | 24 | 33,317 | 39,184 |
| 5 | 31,774 | 37,654 | 15 | 33,074 | 38,954 | 25 | 35,074 | 40,956 |
| 6 | 32,914 | 38,784 | 16 | 33,914 | 39,784 | 26 | 35,914 | 41,786 |
| 7 | 33,135 | 39,004 | 17 | 34,435 | 40,304 | 27 | 36,431 | 42,307 |
| 8 | 34,663 | 40,535 | 18 | 35,963 | 41,835 | 28 | 37,963 | 43,831 |
| 9 | 35,972 | 41,843 | 19 | 36,972 | 42,843 | 29 | 38,972 | 44,840 |
| 10 | 36,126 | 42,009 | 20 | 37,426 | 43,309 | 30 | 39,425 | 45,303 |

Журнал нивелирования трассы между реперами № 7, 5

Рейка двусторонняя

Нивелир Н-3

Таблица 11.2

Журнал нивелирования трассы

| № | № пикетов | отметки по рейку |  | промежуточный | превышение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станции |  | задняя | передняя | отсчет | + | - |
| 1 | Реп 7 ПК 0 ПК 0+40 ПК 1 | 0418 5205 | 2444 7231 | 0300 1089 |  |  |
| 2 | ПК 1 ПК 2 | 0349 5136 | 2850 7637 |  |  |  |
| 3 | ПК 2 Право 15 Право 30 Лево 20 Лево 30 ПК 3 | 2857 7644 | 0837 5620 | 2575 0840 0965 1530 |  |  |
| 4 | ПК 3 х1 | 0386 5137 | 1736 6491 |  |  |  |
| 5 | х1 ПК 3+60 ПК 4 | 0453 5240 | 2071 6860 | 1552 |  |  |
| 6 | ПК 4 ПК 5 Реп 5 | 0617 5404 | 0999 5788 | 1246 |  |  |

Данные полевого журнала нивелирования трассы переписать в прилагаемый журнал, вычислить превышения, средние превышения, провести постраничный контроль, уравнять превышения, вычислить отметки связующих и промежуточных отметок.

Дата ______________ Нивелировщик_____________________

Таблица 11.3

Журнал нивелирования трассы

| № станции | № пикетов | отсчеты |  | проме- жуточ- ный отсчет | превышение |  | средние превышение |  | поправка | исправленное превышение |  | Горизонт инстрм. | отметка пикетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задние | передн. |  | + | - | + | - |  | + | - |  |  |
|  |  | Σз | Σп |  |  |  | Σ+ | Σ- |  |  |  |  |  |
| Σς - Σп |  |  |  |  |  |  | Σhср |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторное занятие № 12. Изучение устройства планиметра. Определение цены деления планиметра

Цель работы: знать устройство планиметра, определять цену деления планиметра.

Материальное обеспечение: планиметр.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Планиметр – механический или электронный прибор, который путем обвода плоской фигуры любой формы определяет ее площадь. Планиметры делят на линейные (у которых, все точки прибора обвода фигуры подвижны) и полярные (у которых одна точка (полюс) во время обвода неподвижна).

Площадь фигуры вычисляют следующим образом. Перед началом обвода индекс 5 устанавливают в исходной точке контура и берут отсчет n1 по счетному механизму. Удерживая индекс на линии контура, обводят фигуру по ходу часовой стрелки до исходной точки и берут отсчет n2. После обвода полученная разность отсчетов Δn= n2 – n1 показывает длину пути счетного ролика, выраженную в делениях планиметра, или иначе, количество делений τ, соответствующее площади обведенной фигуры.

Рис. 12.1. Полярный планиметр (а) и схема его счетного механизма (б) (по Маслову, 2006):

1 – шарнирное соединение рычагов; 2 – обводной рычаг; 3 – полюсный рычаг; 4 – полюс; 5 – обводной индекс; 6 – опорный винт (штифт); 7 – счетный ролик; 8 – верньер (нониус); 9 – циферблат счетного механизма

Отсчет по счетному механизму состоит из четырех цифр (рис. 12.1б). Первая цифра показывает количество оборотов, сделанных циферблатом 9, если указатель стоит между двумя цифрами, то читается меньшая цифра. Вторая цифра показывает десятые доли оборота счетного ролика 7 и читается на счетном ролике относительно нуля верньера 8, десятые доли оборота ролика подписаны. Третья цифра показывает сотые доли оборота, которые читаются между штрихом, обозначающим десятые доли оборота и нулем верньера. Четвертая цифра показывает тысячные доли оборота, которые читаются на верньере по штриху, совпадающему с каким-либо штрихом счетного ролика.

Для контроля изменений обводы выполняют не менее двух раз, допустимые расхождения составляют не более 3 делений для площади фигуры до 200 см2 и 4 делений - для 400 см2. Если расхождения допустимы, то из двух результатов получают среднее.

Задание

1. Ознакомиться с устройством планиметра, осмотреть все составные части.

Лабораторное занятие № 13. Измерение площади планиметром

Цель работы: научиться измерять площадь планиметром.

Материальное обеспечение: планиметр.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Площадь фигуры, определяемую обводами планиметра с установкой полюса вне фигуры, вычисляют по формуле:

(13.1)

где р – цена деления планиметра, т.е. площадь, соответствующая одному делению τ.

(13.2)

где R – длина обводного рычага;

М – знаменатель численного масштаба плана.

Для практического определения цены деления р многократно обводят фигуру с известной площадью при фиксированной установке обводного рычага R. В качестве такой фигуры обычно берут 2-3 квадрата координатной сетки. Чтобы повысить точность измерений, фигуру обводят не менее четырех раз: дважды при положении механизма справа (МП) и дважды при положении механизма слева (МЛ). Результаты измерений заносятся в специальный бланк (прил. 4).

При обводе фигуры должны соблюдаться следующие требования:

- План укладывают, выпрямляют и закрепляют на ровной поверхности.

- Полюс планиметра устанавливают с таким расчетом, чтобы при обводе фигуры угол между рычагами θ был не менее 30° и не более 150°, а его отклонения в обе стороны от величины 90° были бы примерно одинаковы.

- Исходную точку установки обводного индекса выбирают на контуре с таким расчетом, чтобы при движении планиметра в начале и в завершении обвода счетный ролик совсем не вращался или его вращение было бы медленным.

Задания

- Вычислить площадь полигона по пунктам с известными прямоугольными координатами.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Вычислить площадь полигона по пунктам с известными прямоугольными координатами, по результатам вычислений заполнить ведомость (табл. 13.1). Вычисления проводить по исходным пунктам, в соответствии с вариантом задания (табл. 13.2).

Таблица 13.1

Ведомость вычисления площади полигона по его вершинам

| № вершины | Координаты, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xi | yi | yi+1 – yi-1 | xi-1–x+1 | xi (yi+1– yi-1) | yi (xi-1–xi+1) |

Контрольные задания для самостоятельной работы

Таблица 13.2

Данные для вычисления площади полигона аналитическим способом

| № варианта | Координаты исходных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Х | У | Х | У | Х | У | Х | У |
| 1 | 6 134 629,3 | 9 416 014,3 | 6 131 421,3 | 9 484 701,6 | 6 131 975,2 | 9 415 881,6 | 6 132 215,2 | 9 413 215,1 |
| 2 | 6 233 952,4 | 9 573 914,8 | 6 133 517,2 | 9 485 025,7 | 6 133 952,4 | 9 413 914,8 | 6 134 629,3 | 9 416 014,3 |
| 3 | 6 163 952,5 | 9 163 914,8 | 6 133 517,2 | 9 485 025,7 | 6 233 517,2 | 9 575 025,7 | 6 233 952,4 | 9 573 914,8 |
| 4 | 6 131 421,3 | 9 514 701,6 | 6 161 421,3 | 9 514 701,6 | 6 133 517,2 | 9 485 025,7 | 6 131 258,4 | 9 484 701,6 |
| 5 | 6 131 975,2 | 9 415 881,6 | 6 133 415,9 | 9 517 608,2 | 6 161 421,3 | 9 514 701,6 | 6 163 952,5 | 9 163 914,8 |
| 6 | 6 133 952,4 | 9 413 914,8 | 6 131 975,2 | 9 415 881,6 | 6 133 415,9 | 9 517 608,2 | 6 131 421,3 | 9 514 701,6 |
| 7 | 6 134 629,3 | 9 416 014,3 | 6 133 952,4 | 9 413 914,8 | 6 131 975,2 | 9 415 881,6 | 6 132 215,2 | 9 413 215,1 |
| 8 | 6 233 952,4 | 9 573 914,8 | 6 233 517,2 | 9 575 025,7 | 6 133 952,4 | 9 413 914,8 | 6 134 629,3 | 9 416 014,3 |
| 9 | 6 163 952,5 | 9 163 914,8 | 6 133 517,2 | 9 485 025,7 | 6 233 517,2 | 9 575 025,7 | 6 233 952,4 | 9 573 914,8 |
| 10 | 6 131 421,3 | 9 514 701,6 | 6 161 421,3 | 9 514 701,6 | 6 133 517,2 | 9 485 025,7 | 6 131 421,3 | 9 484 701,6 |
| 11 | 6 131 975,2 | 9 415 881,6 | 6 133 415,9 | 9 517 608,2 | 6 161 421,3 | 9 514 701,6 | 6 163 952,5 | 9 163 914,8 |
| 12 | 6 133 952,4 | 9 413 914,8 | 6 161 421,3 | 9 547 521,4 | 6 133 415,9 | 9 517 608,2 | 6 131 421,3 | 9 514 701,6 |

Лабораторное занятие № 14. Измерение длин линий на карте различных масштабов

Цель работы: научиться пользоваться линейным и поперечным масштабами при измерении длин линий и определении прямоугольных координат на топографических картах.

Материальное обеспечение: масштабная линейка, измеритель, карандаш, линейка.

Содержание работы

1. Даны численные масштабы. Вычислить (в метрах) горизонтальные проложения линий местности.

2. Определить точность вышеперечисленных масштабов.

3. Определить масштаб карты по заданной точности.

4. При помощи поперечного масштаба отложить отрезки по известным горизонтальным проложениям.

5. Измерить с помощью линейного и поперечного масштаба линии на карте.

6. Дан отрезок карты соответствующего масштаба. Вычислить длину горизонтальной проекции линий местности.

7. Дана длина горизонтальной проекции линий местности. Определить длину отрезка этой линии на карте соответствующего масштаба.

Краткие теоретические сведения

Масштабом называется степень уменьшения горизонтальных проложений линий местности при изображении их на плане или карте.

Масштабы бывают численный и графические (линейный и поперечный).

Численный масштаб выражается дробью, в числителе которой единица, а в знаменателе – число, показывающее степень уменьшения горизонтальных проложений линий местности при изображении их на плане или карте:

1 / М = 1 / 25 000.

Линейный масштаб – это линейная номограмма, позволяющая определить (измерить, отложить) расстояния с помощью измерителя.

Он представляет собой прямую линию, на которой несколько раз откладывают отрезки равной длины а. Эти отрезки называются основанием масштаба. Чаше всего основание масштаба принимают равным 2 см, и тогда такое основание называют нормальным.

Отрезок линии местности, соответствующий основанию масштаба, называется ценой основания масштаба.

Для повышения точности измерения линий на карте крайнее левое основание делят на 10 или 20 равных частей.

Пример: для масштаба 1:25 000 цена основания масштаба при а = 2 см равна 500 м (рис. 14.1). Цена малого деления левого основания масштаба равна 25 м, если основание поделено на 20 частей.

Рис. 14.1. Линейный масштаб

Линейный масштаб подписывается у южной рамки карты.

Для определения расстояний по линейному масштабу необходимо ножки измерителя расположить следующим образом – правая ножка измерителя должна находиться на целом делении основания, а левая – внутри левого, поделенного, т. е. между малым делениями. Расстояние складывается из суммы отсчетов вправо и влево от нуля (S = 500 + 7 × 25 = 675 м) (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Определение расстояния по линейному масштабу (S = 675 м)

Точность линейного масштаба равна половине малого деления левого поделенного основания.

Чтобы отложить на карте отрезок горизонтального проложения линии местности (S = 575 м), нужно правую ножку измерителя поставить на основание 500, а левую разместить в левом основании, чтобы было 75 м, т. е. 3 малых деления (рис. 14.3).

Рис. 14.3. Определение расстояния по линейному масштабу (S = 575 м)

Поперечный масштаб является наиболее точным, в отличие от линейного. Он строится аналогично линейному, но на концах оснований масштаба восстанавливаются перпендикуляры. На крайних из них откладываются вверх т равных отрезков и проводят линии, параллельные основанию. Крайнее основание делят на n равных частей.

Затем соединяют крайнюю точку левого нижнего основания с первой точкой верхнего основания. Эту линию называют трансверсалью.

Если основание равно 2 см и m = n = 10, то масштаб называют нормальным сотенным. Цена наименьшего деления масштаба равна одной сотой доли основания. Пример оцифровки поперечного масштаба для численного масштаба 1 : 25 000 представлен на рис. 14.4. Цена основания масштаба равна 500 м, цена малого деления основания равна 50 м, цена наименьшего деления основания по трансверсали равна 5 м.

Точность масштаба – это расстояние на местности, соответствующее 0,1 мм на плане или карте данного масштаба.

Точность масштаба определяется по формуле:

t = 0,1 мм ∙ М.

Рис. 14.4. Поперечный масштаб

Под точностью масштаба понимают минимальный отрезок линии местности, который можно изобразить на плане или карте данного масштаба.

Порядок выполнения работы

1. 1 : 10 000; 1 см = 100 м.

2. 1 : 10 000; t = 1 м.

3. t = 5 м; М 1 : 50 000.

4. Длина горизонтального проложения линии местности равна 755 м. Масштаб карты : 25 000.

При помощи поперечного масштаба отложить на листе бумаги отрезок, соответствующий длине горизонтального проложения линии местности. Порядок пользования поперечным масштабом:

- оцифровать поперечный масштаб в соответствии с численным масштабом (1 : 25 000 – в 1 см 250 м); каждое основание а = 2 см;

- поставить правую ножку циркуля-измерителя на целое основание, а левую ножку – на трансверсаль таким образом, чтобы обе ножки находились на одной горизонтальной линии, параллельной основанию.

Рис. 14.5. Определение расстояния по поперечному масштабу (S = 755 м)

5. Измерить на карте отрезок 1-2:

а) с помощью линейного масштаба:

- зафиксировать длину линии 1-2 циркулем-измерителем;

- поставить правую ножку измерителя на целое основание, справа от нуля, а левую – внутрь поделенного левого основания;

- длина горизонтальной проекции линии местности складывается из суммы значений: числа целых оснований и дробной части левого поделенного основания. Пример: 500 × 2 + 12 × 25 + 15 = 1 315 м (рис. 14.6).

Рис. 14.6. Определение расстояния по линейному масштабу (S = 1 315 м)

Отрезок в 15 м приходится оценивать на глаз. Точность линейного масштаба составляет 0,5 малого деления основания, т. е. 12,5 м;

б) с помощью поперечного масштаба:

- поставить правую ножку циркуля-измерителя на целое основание, а левую – на трансверсаль таким образом, чтобы обе ножки находились на одной горизонтальной линии, параллельной основанию;

- длина горизонтальной проекции линии местности будет состоять из суммы трех значений: числа целых оснований, умноженного на цену основания (500 м), числа целых делений левого основания, умноженного на цену малого деления основания (50 м), числа делений вверх по транс- версали, умноженного на цену наименьшего деления основания (5 м).

Пример: 500 × 2 + 6 × 50 + 3 × 5 = 1 315 м (рис. 14.7).

Точность поперечного масштаба составляет 0,5 наименьшего деления основания, т. е. 2,5 м.

Вывод: использование поперечного масштаба повышает точность, по сравнению с линейным, в 5 раз.

Рис. 14.7. Определение расстояния по поперечному масштабу (S = 1 315 м)

6. Отрезок карты масштаба 1 : 5 000 d = 3,5 см.

Длина горизонтальной проекции вычисляется по формуле:

S = M ∙ d = 5 000 см ∙ 3,5 см = 17 500 см = 175 м.

7. Отрезок горизонтальной проекции линии местности S = 2 800м.

Отрезок этой линии на карте масштаба 1:100 000 вычисляется по формуле:

d = S / M = (280 000 см) / (100 000 см) = 2,8 см.

Контрольные вопросы

1. Какой масштаб называется численным?

2. Что показывает знаменатель численного масштаба?

3. Как строится линейный масштаб?

4. Как строится поперечный масштаб?

5. Какой масштаб называется нормальным сотенным?

6. Точность масштабов.

Лабораторное занятие № 15. Изучение признаков и свойств способов картографических изображений (СКИ), применяемых на экологических картах

Цель работы: изучение признаков и свойств СКИ, применяемых на экологических картах.

Задание:

1. Изучить легенду карты, определить СКИ.

2. Оценить степень соответствия СКИ особенностям отображаемых явлений. Дать собственные предложения по выбору СКИ. Результаты анализа представить в виде таблицы.

Таблица 15.1

Шаблон для заполнения

| Название карты | Картогра-фируемое явление | Тип локализации явления | Характер передаваемой информации | Использованные условные обозначения | СКИ | Оценка степени соответствия СКИ содержанию явления и собственные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |

Рис. 15.1. Система способов картографических изображений

Рис. 15.2. Экологическая карта для практического задания

Контрольные вопросы

1. Территориальные единицы экологического картографирования.

2. Репрезентативность наблюдений.

3. Интеграция показателей экологического картографирования.

4. Способы картографических изображений

Лабораторное занятие № 16. Анализ пространственной и временной изменчивости потенциала загрязнения атмосферы.

Цель работы: освоить анализ пространственной и временной изменчивости потенциала загрязнения атмосферы

Задание:

1. По данным метеонаблюдений рассчитать МПА. Результаты оформить в виде таблицы.

2. Построить карты распределения значений МПА для 4 сезонов.

3. Построить карту динамики значений МПА способом локализованных диаграмм.

Таблица 16.1

Результаты расчёта МПА по средним многолетним данным за декабрь

| Метеостанции | Рш | Рт | Ро | Рв | МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минск | 14,7 | 1.1 | 13.9 | 70,3 | 0,19 |

Таблица 16.2

Исходные данные. Январь

| Метеостанции | Рш | Рт | Ро | Рв | МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владивосток | 4,1 | 1,6 | 7,7 | 66,9 |  |
| Родниковая | 65,6 | 0,1 | 19,0 | 3,5 |  |
| Посьет | 18,0 | 0,6 | 5,2 | 41,7 |  |
| Азгу | 69,1 | 0,0 | 8,4 | 4,1 |  |
| Преображение | 15,9 | 0,3 | 7,4 | 21,4 |  |
| Самарга | 14,6 | 0,0 | 5,8 | 42,9 |  |
| Партизанск | 19,3 | 0,3 | 8,1 | 46,0 |  |
| Красный Яр | 80,6 | 0,1 | 7,4 | 11,4 |  |
| Горноводное | 44,8 | 0,1 | 7,4 | 11,4 |  |
| Глубинное | 83,3 | 1,3 | 20,0 | 6,4 |  |
| Березняки | 55,9 | 0,1 | 9,4 | 6,5 |  |
| Дальнереченск | 24,8 | 1,3 | 10,0 | 5,6 |  |
| Уссурийск | 50,2 | 2,9 | 5,5 | 9,2 |  |
| Дерсу | 58,0 | 1,0 | 8,7 | 10,7 |  |
| Анучино | 33,2 | 0,1 | 11,9 | 3,6 |  |
| Ариадное | 53,2 | 0,3 | 11,6 | 3,0 |  |
| Шкотово | 56,1 | 0,1 | 4,5 | 7,0 |  |
| Кировский | 69,7 | 2,9 | 10,3 | 2,0 |  |
| Чугуевка | 76,1 | 1,0 | 13,2 | 2,3 |  |
| Спасск Дальний | 45,9 | 1,3 | 10,3 | 3,0 |  |
| Ковалерово | 16,2 | 0,0 | 6,1 | 53,0 |  |
| Камень-Рыболов | 31,8 | 0,1 | 2,9 | 10,9 |  |
| Кузнецово | 14,0 | 0,2 | 6,9 | 42,1 |  |
| Амгу | 13,8 | 0,0 | 7,1 | 40,9 |  |
| Таёжное | 30.2 | 0,0 | 7,3 | 26,1 |  |
| Терней | 14,1 | 0,1 | 7,4 | 39,1 |  |
| Пожарское | 45,3 | 1,2 | 9,1 | 8.9 |  |
| Лесозаводск | 23,1 | 1,1 | 9,8 | 5,7 |  |
| Хороль | 55,3 | 0,1 | 4,3 | 6,8 |  |
| Рудная Пристань | 13,5 | 0,1 | 8,4 | 37,3 |  |

Таблица 16.3

Исходные данные. Апрель

| Метеостанции | Рш | Рт | Ро | Рв | МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владивосток | 4.4 | 29,0 | 18,3 | 60,3 |  |
| Родниковая | 58,8 | 6,5 | 25,3 | 5,6 |  |
| Посьет | 19,4 | 20,0 | 17,3 | 22,8 |  |
| Азгу | 55,2 | 2,8 | 21,0 | 6,6 |  |
| Преображение | 27,3 | 26,7 | 19,3 | 17,8 |  |
| Самарга | 20,8 | 25,8 | 21,7 | 32,7 |  |
| Партизанск | 31,7 | 10,0 | 20,3 | 29,7 |  |
| Красный Яр | 62,0 | 6,7 | 28,3 | 6,6 |  |
| Горноводное | 53,2 | 13,3 | 17,4 | 9,3 |  |
| Глубинное | 61,5 | 10,0 | 30,3 | 5,8 |  |
| Березняки | 57,3 | 3,3 | 25,3 | 4,7 |  |
| Дальнереченск | 16,8 | 3,3 | 21,3 | 21,4 |  |
| Уссурийск | 20,8 | 6,7 | 16,7 | 38,1 |  |
| Дерсу | 47,6 | 10,0 | 25,0 | 10,2 |  |
| Анучино | 34,6 | 3,0 | 22,0 | 7,7 |  |
| Ариадное | 33,4 | 3,3 | 22,7 | 10,2 |  |
| Шкотово | 40,9 | 3,3 | 15,3 | 17,4 |  |
| Кировский | 33,3 | 3,3 | 23,0 | 7,7 |  |
| Чугуевка | 49,7 | 2,7 | 24,0 | 9,5 |  |
| Спасск Дальний | 25,9 | 2,6 | 21,3 | 14,3 |  |
| Ковалерово | 43,6 | 10,0 | 19,0 | 16,8 |  |
| Камень-Рыболов | 12,2 | 3,3 | 15,3 | 28,5 |  |
| Кузнецово | 21,0 | 25,0 | 20,8 | 30,1 |  |
| Амгу | 23,5 | 24,5 | 20,0 | 26,0 |  |
| Таёжное | 35,0 | 12,0 | 21,0 | 21,4 |  |
| Терней | 28,1 | 22,1 | 19,4 | 21,1 |  |
| Пожарское | 55,3 | 5,1 | 25,8 | 8,6 |  |
| Лесозаводск | 51,0 | 4,2 | 20,1 | 10,7 |  |
| Хороль | 45,8 | 3,9 | 18,5 | 15,0 |  |
| Рудная Пристань | 33,3 | 20,0 | 18,3 | 10,5 |  |

Таблица 16.4

Исходные данные. Июль

| Метеостанции | Рш | Рт | Ро | Рв | МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владивосток | 6.3 | 64,5 | 33,9 | 46,4 |  |
| Родниковая | 67,2 | 16,1 | 42,3 | 1,8 |  |
| Посьет | 28,0 | 32,2 | 33,9 | 7,8 |  |
| Азгу | 62,5 | 16,1 | 36,1 | 3,9 |  |
| Преображение | 39,4 | 51,7 | 25,2 | 9,2 |  |
| Самарга | 25,6 | 60,0 | 32,3 | 32,8 |  |
| Партизанск | 40,1 | 38,7 | 28,1 | 13,2 |  |
| Красный Яр | 75,2 | 25,8 | 40,3 | 7,1 |  |
| Горноводное | 66,3 | 45,2 | 27,1 | 1,4 |  |
| Глубинное | 73,4 | 32,3 | 41,6 | 6,2 |  |
| Березняки | 65,8 | 32,3 | 32,3 | 2,1 |  |
| Дальнереченск | 31,2 | 12,9 | 32,3 | 6,9 |  |
| Уссурийск | 20,9 | 9,7 | 29,0 | 31,0 |  |
| Дерсу | 62,1 | 38,7 | 38,7 | 8,7 |  |
| Анучино | 49,0 | 16,1 | 32,3 | 1,8 |  |
| Ариадное | 50,3 | 16,1 | 36,8 | 0,8 |  |
| Шкотово | 56,6 | 19,4 | 31,6 | 2,8 |  |
| Кировский | 51,5 | 12,9 | 32,9 | 7,5 |  |
| Чугуевка | 68,7 | 6,4 | 34,8 | 1,6 |  |
| Спасск Дальний | 38,2 | 6,5 | 30,0 | 3,3 |  |
| Ковалерово | 58,8 | 32,3 | 33,2 | 2,8 |  |
| Камень-Рыболов | 11,7 | 3,7 | 29,7 | 16,5 |  |
| Кузнецово | 30,1 | 55,1 | 32,0 | 21,0 |  |
| Амгу | 35,1 | 50,0 | 31,8 | 16,4 |  |
| Таёжное | 50,1 | 41,8 | 45,0 | 10,1 |  |
| Терней | 40,7 | 48,1 | 31,3 | 10,1 |  |
| Пожарское | 71,2 | 23,8 | 38,6 | 6,5 |  |
| Лесозаводск | 67,3 | 20,1 | 35,4 | 4,9 |  |
| Хороль | 58,4 | 20,0 | 33,3 | 3,5 |  |
| Рудная Пристань | 44,9 | 45,2 | 31,0 | 3,5 |  |

Таблица 16.5

Исходные данные. Октябрь

| Метеостанции | Рш | Рт | Ро | Рв | МПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Владивосток | 4,5 | 9,7 | 18,1 | 59,5 |  |
| Родниковая | 67,5 | 9,7 | 31,3 | 4,0 |  |
| Посьет | 25,2 | 6,5 | 16,1 | 18,7 |  |
| Азгу | 69,9 | 3,2 | 19,7 | 3,5 |  |
| Преображение | 23,1 | 6,4 | 18,1 | 15,0 |  |
| Самарга | 15,9 | 1,9 | 19,7 | 31,2 |  |
| Партизанск | 32,9 | 10,0 | 18,7 | 24,5 |  |
| Красный Яр | 70,9 | 9,7 | 28,7 | 3,4 |  |
| Горноводное | 55,0 | 3,2 | 17,7 | 5,5 |  |
| Глубинное | 70,9 | 16,2 | 30,3 | 3,9 |  |
| Березняки | 65,6 | 12,9 | 21,9 | 4,1 |  |
| Дальнереченск | 20,8 | 3,3 | 20,6 | 13,1 |  |
| Уссурийск | 38,4 | 6,4 | 18,4 | 17,6 |  |
| Дерсу | 54,9 | 19,4 | 23,9 | 7,7 |  |
| Анучино | 39,2 | 9,7 | 22,9 | 4,1 |  |
| Ариадное | 39,8 | 6,4 | 22,6 | 4,7 |  |
| Шкотово | 52,9 | 6,4 | 16,5 | 8,8 |  |
| Кировский | 44,2 | 6,5 | 22,0 | 4,2 |  |
| Чугуевка | 66,9 | 6,4 | 23,6 | 3,4 |  |
| Спасск Дальний | 32,1 | 2,3 | 21,3 | 8,3 |  |
| Ковалерово | 40,2 | 3,2 | 17,7 | 18,5 |  |
| Камень-Рыболов | 14,8 | 3,2 | 16,8 | 20,1 |  |
| Кузнецово | 17,0 | 2,1 | 19.2 | 24,9 |  |
| Амгу | 19,8 | 2,8 | 18.3 | 20,1 |  |
| Таёжное |  |  |  |  |  |
| Терней | 21,2 | 3,1 | 17,9 | 16,9 |  |
| Пожарское | 68,1 | 9,1 | 25,8 | 4,1 |  |
| Лесозаводск | 57,4 | 8,3 | 21,3 | 6,5 |  |
| Хороль | 53,7 | 7,1 | 18,0 | 7,4 |  |
| Рудная Пристань | 23,6 | 3,2 | 17,1 | 12,0 |  |

Рис. 16.1. Карта для выполнения практического задания

Контрольные вопросы

1. Баланс загрязнённости атмосферы (приходная, расходная часть).

2. Из чего складывается картографирование загрязнения атмосферы?

3. Что такое ПЗА и МПА, как они рассчитываются, как используются в экологическом картографировании?

Список литературы

1. М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев «Геодезия», Москва, издательство «Академия», 2004 год

2. Л.А.Фокина «Картография с основами топографии» (практикум) Москва, «Илекса», 2009 год

3. Н.Ф.Самолетов «Руководство по выполнению лабораторных и практических работ по Геодезии», Москва 2007 год.

Учебное издание

ШЕРСТОБИТОВ Данил Николаевич

Надежность информационных систем

Редактор Н.В. Беганова

Компьютерная верстка И.О. Миняева

Выпускающий редактор Ю.А. Петропольская

Подп. в печать 03.09.19

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная

Усл. п. л. 4,12. Уч.-изд. л. 4,05

Тираж 30 экз. Рег. № 183/19

__________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

Отпечатано в типографии

Самарского государственного технического университета

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8