МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Колледж СамГТУ

О.Ф. ГАЛДЕЕВА

ГИДРОЛОГИЯ

по специальности среднего профессионального образования

20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов»

ПРАКТИКУМ

САМАРА

Самарский государственный технический университет

2025

Печатается по решению методической комиссии Колледжа СамГТУ

(протокол №  5  от 17.04.2025 г.).

Составитель: Галдеева О.Ф.

Почвоведение: Практикум для студентов СПО / О.Ф.Галдеева. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2025. – 16 с.: ил.

В практикуме представлены практические занятия по изучению свойств водных объектов: морфометрических характеристик, измерений скорости и направления течения реки, отбора проб из водного объекта.

Практикум предназначен для студентов СПО, обучающихся по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..…..4

Практическое занятие №1

Определение морфометрических характеристик водных объектов ...….5

Практическое занятие №2

Обработка результатов измерений на гидрологическом посту ………...8

Практическое занятие №3

Обработка материалов промерных работ. Вычисление отметок дна. Построение поперечных профилей.…………………………………..…….10

Практическое занятие №4

Измерение расхода воды. Обработка результатов измерения расхода воды…………………………………………………………………………13

Список используемой литературы……………………………………….16

ВВЕДЕНИЕ

«Гидрология» является одной из дисциплин, которую изучают студенты, обучающиеся по направлению 20.02.01«Экологическая безопасность природных комплексов» в составе общепрофессионального цикла дисциплин.

Гидрология занимается изучением свойств гидросферы и ее составляющих — океанов и морей, рек, ледников, озер и вод болот — и взаимодействия гидросферы с окружающей средой, а также процессов, в ней происходящих. Одной из основных задач гидрологии является решение вопросов устойчивости биосферы в эпоху возрастающего роста антропогенной нагрузки на природные экосистемы. Применение знаний о свойствах всех водных компонентов позволит разумно подходить к вопросам сохранения чистоты водных объектов, определять пути рационального их использования.

Содержание данного практикума составляют практические занятия по дисциплине «Гидрология», которые необходимо выполнить обучающимся при изучении физических, физико-химических, морфологических свойств воды, используя общепринятые стандартные методы анализа.

Обучающийся в процессе выполнения практических занятий должен научиться определять морфологические признаки водных объектов обрабатывать результаты измерений на гидрологическом посту, оценивать материалы промерных работ, обрабатывать результаты измерения расхода воды,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Теоретическая часть

Каждая река и ее водосбор могут быть охарактеризованы количественными показателями – морфометрическими характеристиками. Среди них основными являются: длина реки, площадь, извилистость, форма, высота и уклон водосбора. Определение всех указанных морфометрических характеристик выполняется по крупномасштабным топографическим картам, реже – по данным аэрофотосъемки или полевых исследований.

Морфометрические характеристики водоемов и водосборов (табл.1) имеют значение для:

1.Оценки водных ресурсов (определение запасов воды, возможности использования водных объектов для различных целей (водоснабжение, орошение, энергетика и т.д.);

2.Оценки состояния водных объектов (выявление изменений, вызванных природными или антропогенными факторами, таких как эрозия, заболачивание, загрязнение);

3.Прогнозирования изменений (предсказание изменений в водоемах и водотоках под влиянием различных факторов, таких как изменение климата, строительство гидротехнических сооружений);

4.Разработки мер по охране водных ресурсов (определение наиболее уязвимых участков, разработка мероприятий по минимизации негативного воздействия);

5.Разработки гидрологических моделей (создание математических моделей, описывающих поведение водных объектов и позволяющих прогнозировать их состояние).

Таблица 1

Морфометрические характеристики водоемов

| Характеристика | Способ определения |
| --- | --- |
| Для реки |  |
| Длина реки (L) | Измеряется курвиметром на карте |
| Объем бассейна (F) | Используемая палитра или курвиметр |
| Уклон реки (I) | I = (Н₁ – Н₂) / L (где Н₁ - высота истока, Н₂ - высота устья, L –длина реки) |
| Коэффициент извилистости (Кизв) | Кизв = L_реки / L_прямой |
| Для озёр и водохранилищ |  |
| Площадь зеркала (S) | Палетка по контуру озера |
| Средняя глубина (hср) | hср = ​​V / S (где V – объем озера, S –площадь зеркала озера) |
| Объём воды (V) | По изобатам на карте |
| Коэффициент развития береговой линии | K = L / 2πR (где L – длина береговой линии, а R – радиус круга, площадь которого равна площади озера) |

Цель занятия: научиться определять основные морфометрические характеристики рек, озер и водохранилищ с использованием топографических карт.

Материалы и оборудование: топографические карты масштаба 1:50 000 или 1:100 000; курвиметр (или нитка и линейка); палетка; калькулятор; бумага; ручка; карандаш.

Ход работы

Задание 1. Определение длины реки

- Найдите реку на карте.

- Измерьте ее размер с помощью курвиметра или нитки.

- Рассчитайте результат в реальном значении по формуле:

L реальная = L по карте × масштаб

Задание 2. Определение площади водосборного бассейна.

- Определите водосборный бассейн на карте.

- Наложите палетку на область бассейна.

- Подсчитайте количество клеток.

- Рассчитайте площадь по формуле:

F = количество клеток × площадь одной клетки

Пример расчета:

Если масштаб карты 1:50 000, то в сторону 1 ячейки см = 500 м. Площадь одной ячейки = 500 м × 500 м = 0,25 км²

Задание 3. Расчёт уклона реки

- Найдите отметки высот истока и устья реки.

- Вычислите разницу высот: ΔH = H₁ – H₂.

- Разделите на разрез реки: Я = ΔН / L

- Результат выразите в ‰ (промилле)

Задание 4. Коэффициент извилистости

- Измерьте длину реки по извилинам.

- Измерьте прямую линию от истока до устья.

- Рассчитайте коэффициент: Кизв = L_реки / L_прямой

Задание 5. Характеристики озера

1.Измерьте внешний вид и поддержку озера.

2.Определите площадь зеркала с помощью палетки.

3.Определите объем воды (по легендам карт или таблиц).

4.Определите среднюю глубину: hср = ​​V / S

Примеры расчёта:

Пример 1: Определение длины реки

Длина реки по карте: 12 см Масштаб карты: 1:50 000

L_реальная = 12 см × 50 000 = 600 000 см = 6 км

Пример 2: Расчёт уклона реки

Высота истока: 180 м

Высота устья: 100 м

Длина реки: 6 км

I = (180 – 100) / 6000 = 80 / 6000 = 0,0133 = 13,3‰

Пример 3: Характеристики озера

Объём озера: 50 млн м³

Площадь зеркала: 10 км² = 10 000 000 м²

hср = ​​50 000 000 / 10 000 000 = 5 м

Содержание отчета: Титульный лист с названием темы, студента ФИО, группы, даты; цель и задачи работы; результаты измерений и расчётов (возможно оформление в виде таблиц); выводы по проделанной работе; ответы на контрольные вопросы .

Контрольные вопросы:

- Что относится к морфологическим признакам водных объектов?

- Какие показатели относятся к морфометрии рек?

- Почему важно знать уклон реки?

- Как влияет извилистость реки на экосистему?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ

НА ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ ПОСТУ

Теоретическая часть

Гидрологический пост – это место, оборудованное приборами для проведения систематических наблюдений за водным режимом рек, озер, водохранилищ, морей и каналов.

Гидрологический пост может включать в себя водомерный пост (уровнемерные устройства) и гидроствор (расходомерные устройства). Водомерный пост может быть реечным (с вертикальной рейкой), свайным (с использованием свай разной высоты), или современным дистанционным (с автоматизированными уровнемерами). На гидростворе измеряют расход воды и ведут учёт стока.

Цель занятия: научиться обрабатывать и анализировать данные, полученные на гидрологическом посту, с точками наблюдения за состоянием водных объектов.

Материалы и оборудование: фарфоровые чашки и пестики, вода в стаканах, коробочные почвенные образцы, карандаши, калькулятор, карточки-задания.

Таблицы с исходными данными (например, ежедневные замеры уровня воды, температура, расход воды за месяц), калькулятор, методические указания к выполнению работ, бумага, ручка, карандаш.

Ход работы:

- Исходные данные берутся у преподавателя. Пример данных представлен в табл.2

Таблица 2

Пример данных (можно использовать данные по конкретному водному объекту)

| Дата | Уровень воды (см) | Температура (°С) | Расход воды (м3/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.05.2024 | 120 | 8 | 3.5 |
| 02.05.2024 | 122 | 9 | 3.6 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1.05.2024 | 115 | 12 | 3.2 |

2. Обработка данных представляет собой расчет показателей и построение графиков.

а) Расчет средних оценок:

Средний уровень воды:

Hср = ∑Hi / n,

где Hi  — уровень воды каждый день, n — количество дней.

Средняя температура воды:

Tср = ∑Ti / n,

где Тi  — температура воды каждый день, n — количество дней.

Средний расход воды:

Qср = ∑Qi / n,

где Qi  — расход воды каждый день, n — количество дней.

б) Построение графиков

График уровней воды за период наблюдения H=f(n)

График температуры воды T=f(n)

График изменения расхода воды Q=f(n)

​ 3. Анализ данных

Выявление тенденции: повышение/понижение уровня воды, температуры, расхода.

Сравнение с нормами или данными предыдущих лет.

Определение аномалий (например, резкие скачки уровня, необычная температура).

4. Оценка влияния на окружающую среду

Необходимо проанализировать как полученные данные могут повлиять на экосистему. Например, изменение уровня воды может свидетельствовать о засушливости или паводке. Повышение температуры может отрицательно повлиять на водные организмы. Снижение расхода воды может привести к ухудшению самоочищения реки.

Содержание отчета: обобщить полученные результаты и сделать вывод о важности определения параметров. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Какие параметры измеряются на гидрологических постах?

2.Как рассчитывается среднесуточный уровень воды?

3.Что может вызвать резкое изменение температуры воды?

4.Как уровень и расход воды влияют на экологическую безопасность?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПРОМЕРНЫХ РАБОТ.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОТМЕТОК ДНА.

ПОСТРОЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ.

Теоретическая часть

Промерные работы на реке - это гидрографические измерения, направленные на изучение рельефа дна, определение глубин и характера грунтов в русле реки. Эти работы важны для судоходства, строительства гидротехнических сооружений, оценки воздействия на окружающую среду.

Основными целями промерных работ являются:

- Определение глубин. Измерение глубин в различных точках реки для выявления рельефа дна и обнаружения препятствий для судоходства, таких как мели, осередки, камни, коряги.

- Изучение характера грунтов. Определение состава грунтов на дне реки, что важно для строительства гидротехнических сооружений, дноуглубительных работ и оценки стабильности берегов.

- Составление профилей дна. Создание поперечных и продольных профилей дна для анализа рельефа и планирования различных работ.

- Оценка водотока. Промеры глубин и измерение скорости течения используются для оценки количества воды, проходящей через реку.

- Мониторинг изменений. Регулярные промеры позволяют отслеживать изменения рельефа дна, вызванные естественными процессами или деятельностью человека.

Цель занятия: научиться обрабатывать результаты промерных работ, сохранять отметки на водных объектах и ​​строить поперечные профили для последующего анализа морфометрии русла и оценки экологического состояния водоемов.

Материалы и оборудование: таблицы с данными промеров (глубина, расстояние от базовой линии), бумага миллиметровая или графическая, линейка, карандаш, калькулятор, формулы для расчета отметок дна, условные определения для построения профилей, примеры оформления поперечных профилей.

Ход работы:

Задание 1: Вычисление отметок дна

Дано: Отметка уровня воды на момент промера: Нв = ___ м ( Балтийская система высот)

Глубины в промерных точках: h₁, h₂, ..., hn (м)

Формула:

Ндна = Нв – h,

где: Ндна – отметка дна, Нв – отметка уровня воды, h – зависимая глубина.

Пример расчёта:

Если уровень воды составляет 50,00 м, а глубина в месте 2,5 м, то отметка дна будет равна:

Ндна = 50,00 – 2,50 = 47,50 м

Задание 2: Заполнение таблицы данными

Таблица 3

Пример данных (данные по конкретному водному объекту взять у преподавателя)

| № точки | Расстояние от базиса (м) | Глубина (м) | Отметка дня (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,0 | 50,00 |
| 2 | 5 | 1,2 | 48,80 |
| ... | ... | ... | ... |

3. Построение поперечного профиля

Подготовьте координатную сетку:

По горизонтали – расстояние от базиса (в масштабе, например, 1 см = 5 м),

По вертикали – отметки дна (в масштабе, например, 1 см = 1 м).

Перенесите точки профиля согласно данным таблицы.

Соедините точки ломаной кабеля – это будет дно водного объекта.

Нанесите линию уровня воды (горизонтальную линию на уровне Нв).

Запишите масштабы, название профиля, номер профиля, названия и другие необходимые данные.

4. Анализ результатов

Оценить соответствующую форму поперечного сечения русла,  возможные изменения в состояния дна (заносы, эрозия, антропогенное воздействие и т.д.). Необходимо связать результаты с экологическими аспектами: влияние формы русла на течение и застой воды; условия обитания гидробионтов; возможность аккумуляции загрязняющих веществ.

Содержание отчета: тема и цель работы, краткая теоретическая часть (определения, формулы), таблица расчётов отметок дна, построенный поперечный профиль, выводы по результатам анализа формы дна и его значения для оценки водного объекта.

Контрольные вопросы:

- Что такое промерные работы?

2.Как возвращается отметка дна?

3.Для чего строятся поперечные профили?

4.Какие причины могут повлиять на изменение рельефа дна?

5.Как форма русла влияет на экологическое состояние водного объекта?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ

Теоретическая часть

Расход воды — это объём воды, проведённый через поперечное сечение русла реки за единицу времени (м³/с). Определяется по формуле: Q=A⋅V, где: Q — расход воды, м³/с; A — площадь живого сечения, м²; V — средняя скорость полета, м/с.

Существуют следующие методы измерения расхода воды:

Метод вертушки (гидрометрическая вертушка): измерение скоростей на различных глубинах и участках поперечного сечения, после чего расчёт средней скорости.

Метод поплавков: применяется при отсутствии специального оборудования. Расход рассчитывается по времени движения поплавков на известном расстоянии.

Активнозвуковые методы (ультразвуковые, электромагнитные расходомеры):современные методы, используемые в стационарных условиях.

Этапы измерения расхода воды включают в себя: выбор створа реки, разбивка живого сечения на вертикали, измерение глубины и скорости на каждой вертикали, построение эпиюры скоростей, расчёт средней скорости и сечения площади, вычисление общего расхода.

Цель работы: ознакомиться с методами измерения расхода воды в открытых руслах и освоить методику обработки результатов гидрометрических результатов для определения среднего расхода воды в реке.

Материалы и оборудование: таблицы с исходными данными, калькуляторы, гидрометрическая вертушка, линейка, миллиметровка (для построения эпиюра).

Ход работы:

1.Разбить русло реки на вертикали (например, 5–7 вертикалей).

2.На каждой вертикали измеряли: глубина (h), поверхностную скорость (Впов), скорость на 0,2 часа и 0,8 часа или на 0,6 часа (при одноточном методе).

3.Рассчитать среднюю скорость по вертикали:

Vср = (V0.2h +V0.8h)/2 или Vср = V 0.6h

4.Вычислить площадь элементарной полосы:

Ai=hi⋅bi где bi — широкие полосы между соседними вертикалями

5.Рассчитайте расход по каждой полосе:

Qi =Ai ⋅Vср,i

6.Общий расход:

Q=∑Qi

7. Результаты записать в таблицу.

Таблица 4

Пример таблицы для заполнения

| № вертикали | Глубина, Н (м) | Ширина полосы В, м | Скорость на 0.2ч м/с | Скорость на 0.8ч м/с | Средняя скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Содержание отчета: тема и цель работы, краткая теоретическая часть (определения, формулы), расчёт средней скорости на каждой вертикали, вычисление площади живого разреза на каждом участке, расчёт внешних расходов, общий расход воды в створе, выводы по результатам анализа скорости течения и расхода воды для оценки водного объекта.

Контрольные вопросы:

1.Что называется расходом воды? В каких количествах он измеряется?

2.Какова формула для расчета расхода воды через поперечное сечение реки?

3.Какие факторы влияют на средний расход воды в реке?

4.Перечислите основные методы измерения расхода воды.

5.Какие приборы используются для измерения скорости движения воды?

6.Как осуществляется обработка результатов замеров расхода воды?

7.Почему важно точно определить расход воды при экологическом мониторинге?

8.Какие ошибки могут возникнуть из-за влияния скорости и изменения, и как они влияют на точность определения расхода?

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Чернов, А. В.  Гидрология : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Чернов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20895-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558962

- Фролова, Н. Л.  Гидрология рек. Антропогенные изменения речного стока : учебник для среднего профессионального образования / Н. Л. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 115 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13177-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567276

- Кузнецова, Э. А. Гидрология, метеорология и климатология: климатические расчеты : учебное пособие / Э. А. Кузнецова, С. Н. Соколов. — Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-00047-509-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92793

- Селиверстов, В. А. Основы гидрологии : учебное пособие для СПО / В. А. Селиверстов, М. В. Родионов, А. А. Михасек. — Саратов : Профобразование, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-1220-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106840