|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

Колледж СамГТУ

Охрана труда

Методические указания

к практическим занятиям

Самара

Самарский государственный технический университет

2025

Печатается по решению методической комиссии Колледжа СамГТУ (протокол № 6 от 20.06.2025 г.).

Составитель: Савинова С.А.

Охрана труда: методические указания к практическим занятиям для студентов СПО / Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2025. – 47 с.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального образования 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов.

Методические указания включают в себя комплект методических материалов, необходимых для успешной подготовки и участия в проведении практических занятий по дисциплине «Охрана труда» студентам СПО.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 1-2. Составить перечень основных опасных факторов при производстве экологических наблюдений и работ. | 5 |
| Практическое занятие № 3-4. Составить схему проведения СОУТ. | 5 |
| Практическое занятие № 5. Составить перечень мероприятий по снижению шума, вибрации, электромагнитных излучений. | 6 |
| Практическое занятие № 6. Составить акт по форме Н-1. Составить перечень мероприятий по предупреждению травматизма. | 12 |
| Практическое занятие № 7. Составить программу и инструкции первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. | 20 |
| Практическое занятие № 8. Провести инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования и использованию средств индивидуальной защиты. | 24 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК | 26 |

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов и осваивающих дисциплину Охрана труда.

Методические указания содержат практические занятия по темам
дисциплины.

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение обучающимися заданий самостоятельно и под руководством преподавателя. Дидактическая цель практических заданий – формирование у обучающихся профессиональных и практических умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин, а также подготовка к применению этих умений в профессиональной деятельности.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (выполнение определенных действия, операций, предписаний, необходимых в последующей профессиональной деятельности) или учебных (решение задач), необходимых в последующей учебной деятельности.

Наряду с формированием умений и навыков, в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практическое занятие 1-2. Составить перечень основных опасных факторов при производстве экологических наблюдений и работ

Теоретические положения

Некоторые опасные факторы, которые могут быть учтены при составлении перечня для экологических наблюдений и работ:

Производственные факторы. Связаны с техногенным загрязнением окружающей среды, негативным воздействием на биосферу и человека. К ним относятся, например, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ со сточными водами, создание сверхнормативных физических полей (шум, вибрация, электромагнитные, радиация и т. д.).

Ресурсные факторы. Бездумное потребление ресурсов приводит к крупным экологическим катастрофам. Например, разбор воды для орошения может привести к исчезновению водоёмов.

Природные факторы. К ним относятся, например, аномальные по скорости движения воздушные массы (ураганы, смерчи, штиль), экстремальные температуры.

Аварии и катастрофы. Могут инициироваться как внутренними, так и внешними факторами, сопровождаться крупными разрушениями, химическими, радиоактивными загрязнениями, пожарами.

Задание.

Составить перечень основных опасных факторов при производстве экологических наблюдений и работ.

Практическое занятие 3-4. Составить схему проведения СОУТ

Задание:

Внимательно прочитайте и изучите (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; далее – Закон № 426-ФЗ)и ряд особенностей, которые необходимо учитывать работодателю, чтобы избежать административной ответственности (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Заполните таблицу.

Порядок проведения Специальной оценки

| № | Порядок проведение спец оценки описание действий |
| --- | --- |

Практическое занятие 5. Составить перечень мероприятий по снижению шума, вибрации, электромагнитных излучений

Цель занятия: Приобретение практических навыков в расчете параметров организационных и технических мероприятий радиационной защиты.

Теоретическая часть.

Интенсивность изменений в биологических тканях под воздействием ИИ (степень воздействия) определяют следующие факторы:

• мощность источника;

• вид излучения;

• время воздействия;

• индивидуальные особенности организма.

Энергию излучения, которая расходуется на ионизацию, измеряют во внесистемных единицах, которые называются электрон-вольт (эВ). Энергию в 1 эВ приобретает электрон с зарядом «-1» при прохождении ускоряющей разности потенциалов в 1 В, 1 эВ = 1,6 • 10~19 Дж = 3,8 • 10"20 кал.

Важной характеристикой источника ионизирующего излучения является активность источника, равная числу самопроизвольных ядерных превращений в этом источнике за определенный интервал времени. Единица активности -Беккерель (Бк), равный 1 ядерному превращению (распаду) за 1 с. Единицу, равную 3,7 • 1010 Бк, называют Кюри (Ки), что соответствует активности 1 грамма радия. На практике используют удельную активность (Бк/кг; Ки/кг), объемную (Бк/л; Ки/л), а также активность, отнесенную к площади (Бк/м2; Ки/км2).

Опасность вида излучения для организма человека определяется его ионизирующей способностью (пропорциональной массе частиц) и проникающей способностью (обратно пропорциональной массе частиц, за исключением нейтронов, имеющих высокую проникающую способность за счет отсутствия электрического заряда).

Ионизирующая способность излучения является мерой ионизации и имеет размерность количества электричества (кулон), отнесенного к единице массы ионизируемой среды (К/кг). Этот показатель, характеризующий величину появившихся под действием излучения зарядов электричества в единице массы вещества, называют экспозиционной дозой, измеряемой в рентгенах (Р).

1 рентген - мера экспозиционной дозы ионизирующего излучения, под действием которого в облучаемой среде (1 см3 сухого воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст.) возникает 1 электростатическая единица электричества (э.с.е.), эквивалентная 2,08 • 109 зарядам пар ионов. В системе СИ получим соотношение 1 Р = 2,58 • 10~4 К/кг.

Величину, равную отношению средней энергии, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе вещества в этом объеме, называют поглощенной дозой.

Единица поглощенной дозы - Грей (Гр), является основной дозиметрической величиной. 1 Гр = 1 Дж/кг =100 рад. В радах также выражается энергетический эквивалент рентгена (э.э.р.): на генерацию 1 Р необходимо затратить 0,0088 Дж/кг энергии, т.е. 1 э.э.р. = 0,88 рад или 0,0114 Дж/кг= 1,14 э.э.р. = 1 рад.

Биологическое (патологическое) воздействие на человека облучения от источников различных излучений неодинаково. Кроме того, разные органы и ткани имеют различную радиочувствительность. Так, облучение всего тела в 10 раз потенциально вреднее, чем облучение костной ткани или щитовидной железы в отдельности, и в 2 раза вреднее, чем облучение молочной железы.

Поэтому для оценки возможного ущерба здоровью человека от хронического воздействия ионизирующего излучения произвольного состава вводится понятие эквивалентной дозы, определяемой как произведение поглощенной дозы на средний коэффициент качества. Дозу, определенную с учетом возможных последствий облучения всего тела и его локальных зон, называют эффективной эквивалентной дозой. Последняя определяется как произведение эквивалентной дозы на коэффициент радиационного риска.

Коэффициент качества (Кк) - весовой коэффициент, учитывающий потенциальную вредность различных облучений в сравнении с γ-излучением при одинаковом уровне экспозиционной дозы.

Σ Кpj=1,00

Единица эквивалентной дозы - Зиверт (Зв). 1 Зв= 100 бэр = 1 Дж/кг.

Бэр - внесистемная единица (биологический эквивалент рада).

Основные нормы радиационного контроля

Основными нормативными документами в области радиационной безопасности являются «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-76/87) и «Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87).

Этими документами в нашей стране установлены дифференциальные нормы облучений по категориям населения и группам критических органов.

С учетом того, что степень ионизирующего воздействия излучения на разные ткани (органы) различна, выделены 3 группы критических органов в порядке убывания радиочувствительности:

- 1 - все тело, красный мозг, гонады;

- 2 - мышцы, хрусталик глаза, щитовидная железа, печень, почки, легкие, жировая ткань, желудочно-кишечный тракт и др. внутренние органы;

- 3 - кожа, костная ткань, кисти, предплечья, стопы, лодыжки. Предусмотрено три категории облучаемых лиц:

- А - персонал, непосредственно работающий с источниками радиоактивных веществ;

- Б - лица, которые по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию ионизирующих излучений (ограниченная часть населения);

- В - остальное население.

Для категории А установлена предельно-допустимая доза (ПДД) облучения за год; для категории Б - предел дозы (ПД) за год. Для остального населения (категория В) - нормы устанавливаются Министерством здравоохранения с учетом местных особенностей.

Под ПДД понимают максимальное значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызывает неблагоприятных изменений в состоянии здоровья облучаемого и его потомства. В любом случае к 30 годам накопленная доза не должна превышать 12 ПДД.

По нормативным значениям эквивалентной дозы определяют мощность экспозиционной дозы, т.е. допустимую мощность источника ИИ.

Допустимая мощность эффективной эквивалентной дозы (ДМД) внешнего облучения всего тела для лиц категории А при работе в течение года с ионизирующими излучениями в течение 1700 ч/год не должна превышать 0,05 Зв/год = 30 мкЗв/ч = 0,03 мбэр/ч. Допустимая мощность экспозиционной дозы До в пересчете составит:

ДОА= 0,1 Р/нед.	(1)

Для лиц категории Б, находящихся на территории учреждения и в пределах санитарно-защитной зоны в течение стандартного времени (2000 час/год), ДМД не должна превышать 0,005 Зв/год = 2,4 мкЗв/час.

ДОБ = 0,01 Р/нед.	(2)

При нахождении в жилых помещениях вне санитарно-защитной зоны (категория В) в течение стандартного времени (8000 час/год) ДМД не должна превышать 0,0005 Зв/год = 0,6 мкЗв/час.

ДОВ = 0,001 Р/нед.	(3)

Расчет мер защиты от внешнего излучения

Для расчета необходимых мер защиты используется следующие характеристики источников излучений.

Полная ионизационная гамма – постоянная (или просто гамма – постоянная) данного изотопа определяется как мощность экспозиционной дозы в Р/час, которая создается точечным источником гамма – излучения с активностью в 1 мКи на расстоянии 1 см без начальной фильтрации:

где: P – мощность экспозиционной дозы, Р/ч;

R – расстояние, R= 1 см;

A – активность, мКи.

Гамма – эквивалент источника определяется относительно эталонного (в качестве эталона принят точечный источник радия активностью 1 мКи с фильтром из платины толщиной 0,5 мм, находящийся в равновесии со своими продуктами распада и создающий на расстоянии 1 см мощность экспозиционной дозы, равную 8,4 р/ч) при одинаковых условиях и выражается в миллиграмм – эквивалентах радия (мг – экв. Ra):

мг – экв. Ra, (5)

где: mист – гамма – эквивалент исходного источника, мг – экв. Ra;

A – активность радионуклида, мКи;

8,4 – мощность дозы радиевого эталона, Р/(ч· мг – экв. Ra);

R – эталонное расстояние при определении гамма эквивалента, принимается равным 1 см.

Энергия γ- квантов Wф оценивается по формуле (6) с учетом величины флюенса излучения Ф, фотон/ см2. Флюенсом называют поток частиц (фотонов) через единицу площади, создающий определенную эквивалентную дозу.

Kk

Wф=108 ДО(А,Б,В)K―,	МэВ, (6)

Ф

где: ДО (А, Б, В) – допустимая доза в 3 в/год;

Kk – коэффициент качества излучения;

K – кратность ослабления;

Ф – флюенс, фотон/см2.

Меры защиты определяются на основе расчета следующих показателей:

Допустимое время непосредственной работы персонала с источником t:

где: ДОА – допустимая мощность дозы для персонала, ДОА=0,1 Р/нед;

rф – фактическое расстояние между работником и источником, м

(см. варианты);

mист – гама – эквивалент заданного источника, мг – экв. Ra.

Максимальная мощность источника m′ист, с которой может работать персонал полную рабочую неделю:

где: tн – продолжительность рабочей недели, час/нед, tн=36 час/нед.

Минимально допустимое расстояние rрас, на котором должны находиться лица на территории учреждения в пределах санитарно-защитной зоны, производим по формуле (9):

где: ДОБ – допустимая мощность дозы для лиц категории Б, ДОБ = 0,01 Р/нед.

Толщина экрана из заданного материала dэ определяется через толщину экрана из свинца dсв, для чего производится расчет мощности дозы заданного источника Д по формуле:

Д = 8,4 mистtн/(104· r2), Р/нед. (10)

Затем осуществляют расчет необходимой кратности ослабления излучения по формуле:

K = Д/ДОА (11)

Необходимая толщина свинцового экрана dсв определяется по табл. 4 по величине кратности ослабления излучения K и энергии γ- излучения W. Энергия одного γ-кванта за период 1700 часов работы в год рассчитывается по формуле (6).

Если для защиты используют экраны из других материалов, то толщина такого экрана dэ, определится по формуле:

где: ρсв – плотность свинца, кг/дм3;

ρэ – плотность материала экрана, кг/дм3.

Задание для практического занятия.

  - Рассчитать время tн непосредственной работы персонала с источником радиации, час/нед;

  - Рассчитать максимальную массу m′ источника радиоактивности, с которым может работать персонал при полной рабочей неделе, мг-экв. Ra;

  - Рассчитать минимально допустимое расстояние r, на котором должен находиться персонал в пределах санитарной зоны без каких-либо защитных устройств, м;

  - Рассчитать толщину dэ защитных экранов, выполненных из различных материалов, м.

Практическое занятие 6. Составить акт по форме Н-1. Составить перечень мероприятий по предупреждению травматизма

Оформление акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве

В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их нужно заполнять четко и полно, без сокращений, так же не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и вставки. При необходимости внести отдельные уточнения и исправления слов и числовых показателей, то в конце акта делается запись об исправлениях, которая заверяется подписями членов комиссии.

Пункт 1. Дата несчастного случая. Указывается число, месяц, год и время происшествиям несчастного случая, количество полных часов от начала работы (смены). Время установленных перерывов (обед, перерыв на обогрев и др.) включается в общее количество часов от начала работы.

Пункт 2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший. Наименование организации должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Сокращенное наименование организации приводится в тех случаях, когда оно также закреплено в учредительных документах организации. Почтовый (юридический) адрес указывается в последовательности, установленной правилами оказания услуг связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, название улицы, номер дома, номер корпуса, номер офиса (если организация не занимает здание полностью).

Наименование структурного подразделения организации, где произошел несчастный случай указывается в соответствии с утвержденным перечнем структурных подразделений организации.

Пункт 3. Организация (физическое лицо), направившая(-ее) работника. Заполняется также, как и пункт 2, если акт составляется на работника своей организации, с которой пострадавший находится в трудовых отношениях. Если же акт составляется на работника сторонней организации, то указывается наименование, место нахождения, юридический адрес его сторонней организации.

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая. В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы председателя и членов комиссии, а также представителями какой стороны они являются – работодателя, профсоюзного органа и т.д.

Пункт 5. Сведения о пострадавшем. ФИО пострадавшего указывается полностью, указывается пол пострадавшего (недостаточно просто подчеркнуть слово). Для указания даты рождения применяется словесно-цифровой способ оформления даты (к примеру 21 февраля 1956 года).

Профессиональный статус пострадавшего: работник, технический персонал, специалист-техник, специалист-гуманитарий, лицо творческой профессии, работник сферы обслуживания, военнослужащий, руководитель, предприниматель.

Указывается основная профессия пострадавшего, если у него несколько профессий, то указывается та профессия, при выполнении работы которой произошел несчастный случай. Сведения о наличии смежных профессий должно быть отражено в трудовой книжке пострадавшего.

При указании стажа работы необходимо определиться с числом полных лет и месяцев работы, при выполнении которой произошел несчастный случай. Если стаж работы менее года, то указывается число проработанных месяцев. Если стаж работы менее месяца – число календарных дней.

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда. Указывается число, месяц и год проведения вводного инструктажа на основании записи в журнале регистрации проведения вводного инструктажа. Если дату проведения вводного инструктажа не удалось установить, то отмечается что вводный инструктаж не проводился или что сведений нет.

После указывается число месяц и год последнего проведенного инструктажа, производившегося до несчастного случая, обязательно нужно выделить вид инструктажа (первичный, повторный, внеплановый, целевой). Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «Не проводился».

Сведения о стажировке указывается только при проведении первичного инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел в период освоения новой профессии, при этом указывается время, в течении которого работник проходил стажировку. При отсутствии стажировки в акте делается запись «Не проводилась». У служащих стажировка не требуется, поэтому в акте указывается, что стажировка «Не требуется».

Обучения по охране труда по профессии указывается период, в течении которого работник проходил обучение по основании соответствующих документов. Так же указывается число, месяц год, номер протокола проверки знаний по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай. При отсутствии обучения делается запись «Не проводилась».

Пункт 7. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права).

Пункт 7.1. Медицинский осмотр (предварительный, периодический).

Пункт 7.2. Психиатрическое освидетельствование.

Пункт 7.3. Предсменный, (предполетный) медицинский осмотр.

Пункты 8, 8.1-8.7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай. Указывается цех, участок, место, где произошел несчастный случай, описываются вредные и опасные производственные факторы и информация, изложенная в протоколе осмотра места несчастного случая, наличие у пострадавшего спецодежды. Приводится полное описание оборудования, использование которого привело к несчастному случаю: тип, марка, год выпуска, предприятие изготовитель, техническое состояние (процент износа).

Пункт 9. Обстоятельства несчастного случая. Расписывает весь процесс от выдачи наряда (распоряжения) на выполнение работы до момента получения травмы. Необходимо указать на все действия руководителя, пострадавшего, свидетелей.

Следует избегать домысла и сомнительных утверждений, выражений вида «приблизительно», «скорее всего», «предполагает» и т.д.

Пункт 9.1. Вид происшествия. Указывается в соответствии с классификатором «Классификатор видов (типов) несчастных случаев на производстве».

Пункт 9.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергающийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждении здоровья. Заполняется на основании «Медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести».

Пункт 9.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения на основании медицинского свидетельства.

Пункт 9.4. Очевидцы несчастного случая. Указываются фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства, телефон очевидцев несчастного случая.

Пункт 10. Причины несчастного случая. Формулировка причин должна быть четкой и грамотной. Причин несчастного случая может быть несколько, но одна из них основная, и ее необходимо выделить, поставив на первое место. После определения причин необходимо указать какие пункты, статьи законодательных нормативных правовых актов, локальных актов были нарушены.

Пункт 11. Лица, допустившие нарушение требования охраны труда. Назвав фамилию, имя отчество виновного, необходимо указать, каким нормативно-правовым актом по охране труда установлены его обязанности, и какие пункты он нарушил. При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего, необходимо указать степень его (их) вины в процентах с кратким обоснованием принятого комиссией решения.

Пункт 12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки. Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин несчастного случая, излагаются в той же последовательности. По каждому мероприятию должны быть указаны сроки исполнения мероприятия, нельзя вместо срока писать «немедленно», «постоянно», а также необходимо указать ответственных лиц.

Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по расследованию несчастного случая, после чего акт утверждается работодателем и должным образом регистрируется.

Приложение № 2

к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ

от 20 апреля 2022 г. № 223н

Форма № 2

Форма Н-1

УТВЕРЖДАЮ

(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя))

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Печать (при наличии печати)

| АКТ № |  |
| --- | --- |

о несчастном случае на производстве

| Код | 3.01. |
| --- | --- |

| 1. Дата несчастного случая |  |
| --- | --- |
|  | (число, месяц, год) |

| 1.1. Время происшествия несчастного случая |  | Код 3.02. |
| --- | --- | --- |
|  | (местного времени) | Код 3.03. |
| 1.2. Количество полных часов от начала работы |  |  |
|  | (часы) |  |

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший

|  |  | ИНН | ОКВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, |  | Код 3.04. |  |
| ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), численность работников; |  |  |  |
| фамилия, инициалы работодателя — физического лица, его регистрационные данные) |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения |  |  |  |

| 3. Организация (физическое лицо), направившая(-ее) работника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИНН | ОКВЭД |
| (наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика |  | Код 3.04. |  |
| ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД); |  |  |  |
| фамилия, инициалы физического лица, его регистрационные данные) |  |  |  |

| 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: |  |
| --- | --- |
| (фамилия, инициалы, должности и место работы) |  |

5. Сведения о пострадавшем:

| 5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Пол (мужской, женский) |  |  | Код 3.05. |
| 5.3. Дата рождения |  |  | Код 3.06. |
| 5.4. Профессиональный статус |  |  | Код 3.12. |
| 5.5. Статус занятости |  |  | Код 3.13. |
| 5.6. Профессия (должность) |  |  | Код 3.14. |
| 5.7. Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай |  |  |  |
|  |  | (число полных лет и месяцев) |  |

|  | , в том числе в данной организации |  | Код 3.07. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (число полных лет и месяцев) |  |

| 5.8. Семейное положение |  |
| --- | --- |
|  | (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся |
| на иждивении пострадавшего) |  |

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда:

| 6.1. Вводный инструктаж |  |
| --- | --- |
|  | (число, месяц, год) |

| 6.2. Инструктаж на рабочем месте | (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по профессии |
| --- | --- |
|  | (нужное подчеркнуть) |

| или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

| 6.3. Стажировка: |  |
| --- | --- |
|  | (указывается период прохождения стажировки; если не проводилась указывается «не проводилась») |

6.4. Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:

(указывается период обучения; если не проводилось указывается «не проводилось»)

6.5. Проверка знаний требований охраны труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай:

(число, месяц, год, № протокола)

7. Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований (указываются, если по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай, требуется проведение соответствующих медицинских осмотров и освидетельствований в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права):

7.1. Медицинский осмотр

| (предварительный, периодический): |  |
| --- | --- |
| (нужное подчеркнуть) | (число, месяц, год) |
| (если проведение медицинского осмотра не требуется указывается «не требуется») |  |

| 7.2. Психиатрическое освидетельствование |  |
| --- | --- |
|  | (число, месяц, год) |
| (если проведение психиатрического освидетельствования не требуется указывается «не требуется») |  |

| 7.3. Предсменный, (предполетный) медицинский осмотр: |  |
| --- | --- |
| (нужное подчеркнуть) | (число, месяц, год) |
| (если проведение медицинского осмотра не требуется указывается «не требуется») |  |

8. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай:

| 8.1. Место происшествия: |  |
| --- | --- |
|  | (краткое описание места происшествия с указанием адреса места происшествия) |

| 8.2. Опасные и (или) вредные производственные факторы: |  |
| --- | --- |
|  | (указываются опасные и (или) вредные производственные |
| факторы со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) |  |

| 8.3. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (при наличии): |  |
| --- | --- |
| (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) |  |

| 8.4. Сведения о проведении специальной оценки условий труда: |  | Код 3.08. |
| --- | --- | --- |
|  | (с указанием |  |
| индивидуального номера рабочего места, класса (подкласса) условий труда) если специальная оценка условий труда не проводилась указывается «не проводилась») |  |  |

8.5. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест

|  | ИНН |
| --- | --- |
| (наименование, ИНН) |  |
| (если специальная оценка условий труда не проводилась данный пункт не заполняется) |  |

| 8.6. Сведения о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (дата проведения; локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте и (или) |  |  |
| на месте (объекте), где произошел несчастный случай; сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки профессиональных рисков) |  |  |
|  |  | ; |
| (если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась указывается «не проводилась») |  |  |

8.7. Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты:

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты)

| 9. Обстоятельства несчастного случая: |  |
| --- | --- |
| (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий |  |
| и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, |  |
| установленные в ходе расследования) |  |

| 9.1. Вид происшествия |  | Код 1. |
| --- | --- | --- |
|  | (указывается вид (тип) несчастного случая) |  |

9.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское за-

| ключение о тяжести повреждения здоровья: |  | Код МКБ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код 3.01. |

9.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

(нет, да — указывается состояние и степень опьянения

в соответствии с заключением по результатам медицинского освидетельствования с указанием его реквизитов)

| 9.4. Очевидцы несчастного случая: |  |
| --- | --- |
| (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, телефон, электронный адрес) |  |

| 10. Причины несчастного случая: |  | Основная | Код 2. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (указываются основная и сопутствующие |  |  |
|  |  | Сопутств. | Код 2. |
| причины несчастного случая |  |  |  |
| со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных |  |  |  |
| правовых актов, локальных нормативных актов) |  |  |  |

| 11. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, |  |  |
| предусматривающих обязанности по соблюдение требований по охране труда |  |  |
| и их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в пункте 10 настоящего акта; |  |  |
| при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего в порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации, |  |  |
| указывается степень его вины в процентах) |  |  |
| Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица |  |  |
| (наименование, адрес организации, инициалы физического лица) |  |  |

12. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки:

(указываются содержание мероприятий и сроки их выполнения)

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая:

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Сведения о вручении (направлении) данного Акта о несчастном случае на производстве пострадавшему, законному представителю или иному доверенному лицу

Задание. Составить перечень мероприятий по предупреждению травматизма

Практическое занятие 7. Составить программу и инструкции первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Теоретические положения.

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима, установленных постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479, лица, нанятые на работу организацией или ИП, допускаются к выполнению своих обязанностей только после того, как обучатся необходимым мерам пожарной безопасности. Он может быть проведен по программам противопожарного инструктажа либо программам дополнительного профобразования.

Исходя из положений п. 6 Порядка, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, под противопожарным инструктажем можно понимать комплекс мероприятий, направленных на информирование работников организаций:

- о базовых требованиях пожарной безопасности;

- об особенностях пожарной опасности отдельных технологических процессов, устройств;

- о способах использования средств противопожарной защиты;

- порядке действий в случае пожара.

Содержание противопожарного инструктажа должно быть основано на актуальных наглядных пособиях и учебно-методических материалах, которые разработаны с учетом положений нормативной базы (п. 10 Порядка).

Противопожарный инструктаж бывает пяти видов:

- вводный (проводится с новыми сотрудниками — до начала выполнения ими трудовой деятельности);

- первичный пожарный инструктаж на рабочем месте (чаще всего проводится сотрудниками, которые переводятся с одной должности на другую, меняя рабочее место);

- повторный (по общему правилу, проводится не реже одного раза в год в отношении сотрудников, прошедших вводный и первичный инструктажи);

- внеплановый (осуществляется при существенных изменениях режима противопожарной безопасности на предприятии, при изменении технологических процессов, при перерыве в трудовой деятельности, а также по решению руководителя);

- целевой (проводится перед проведением конкретного мероприятия или задания с участием работников — например, перед выполнением огневых работ, ликвидацией последствий пожаров, аварий).

Этапы противопожарного инструктажа

Противопожарный инструктаж того или иного вида может проводиться (п. 7 Правил):

- сотрудником организации, который прошел обучение по пожарной безопасности или процедуру независимой оценки квалификации в данной области;

- руководителем организации;

- сотрудником, который назначен ответственным за обеспечение пожарной безопасности;

- должностным лицом, которое назначено ответственным за проведение противопожарных инструктажей;

- иным лицом, назначенным руководителем.

Кроме того, может быть приглашен сторонний специалист на основании гражданско-правового договора, прошедший обучение или процедуру независимой оценки квалификации (п. 8 Порядка).

В случае если назначается специалист, ответственный за инструктаж, целесообразно подписание им обновленной должностной инструкции (если в изначальные обязанности работника не входила подобная деятельность).

Инструктажи проводятся индивидуально или в отношении группы работников на одной должности (аналогичных должностях). Во втором случае инструктаж проводится в одном помещении, где размещается вся группа работников.

ВАЖНО! После проведения инструктажа производится проверка знаний. Работники, не прошедшие ее, не допускаются к выполнению трудовых функций.

Важнейший документ для предприятия в части охраны труда — внутреннее положение соответствующей направленности. Узнайте больше о специфике его составления.

Как правило, самый сложный и трудозатратный этап проведения инструктажа по пожарной безопасности — составление программы. Рассмотрим, в какой структуре она может быть представлена.

Что должно быть в программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В зависимости от предпочтений работодателя могут быть составлены отдельные программы для инструктажей разных видов или же сформирована одна, содержащая в своей структуре разделы с вопросами, актуальными для конкретной разновидности инструктажа — например, вводного, первичного или же повторного. Общие требования к содержанию программ противопожарного инструктажа приведены в приложении № 2 к приказу № 806.

В соответствии с ними, программа вводного инструктажа должна содержать, в частности:

- общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов на предприятии (зданий, грузов, оборудования);

- сведения о территориях, помещениях — в том числе эвакуационных, аварийных путей, а также о системах предотвращения пожара и пожарной защиты;

- данные о статистике, причинах и последствиях пожаров на предприятии;

- права и обязанности сотрудников, отвечающих за пожарную безопасность, сведения об их ответственности;

- ссылки на нормативные акты о пожарной безопасности;

- общие меры по предотвращению, тушению пожаров, сведения о системах безопасности, мероприятиях по безопасности;

- обязанности и порядок действий сотрудников при обнаружении пожара;

- меря пожарной безопасности на объектах для проживания людей.

В свою очередь, программа по первичному инструктажу должна отражать:

- обязанность сотрудника соблюдать требования, ответственность за их нарушения;

- необходимость знания инструкции о мерах пожарной безопасности различных объектов защиты;

- сведения об условиях возникновения пожаров с учетом пожарной опасности веществ, изготавливаемой на предприятии продукции, сведения о первичных средствах пожаротушения;

- сведения о путях эвакуации, системах предотвращения пожаров, защиты;

- обязанности и порядок действий сотрудника при пожаре;

- меры личной безопасности сотрудника при пожаре;

- способы оказания первой помощи людям;

- порядок прохождения практической тренировке по отработке действий сотрудников при пожаре;

- меры пожарной безопасности в зданиях, в которых проживают люди.

Требования к программам по повторному инструктажу аналогичны тем, что установлены к первичному инструктажу (п. 3 Приложения № 2 к приказу № 806).

Структура программы инструктажа по пожарной безопасности может быть представлена разделами:

- об общих положениях программы;

- о целях и задачах инструктажа;

- особенностях организации и проведения инструктажа на предприятии.

Составление противопожарного инструктажа — процедура, которая, с одной стороны, достаточно детально регламентирована действующим законодательством, с другой — ее проведение во многом определяется приоритетами конкретной организации. Так, в части составления программы инструктажа по пожарной безопасности компания вправе использовать как рекомендуемую нормативными актами структуру этого документа, так и свою собственную. Однако схему программы инструктажа, предложенную в приказе МЧС №806, можно считать в достаточной мере подробной, универсальной и затрагивающей ключевые аспекты обеспечения эффективной противопожарной защиты в современной организации.

Практическое занятие 8. Провести инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования и использованию средств индивидуальной защиты

Цель занятия: Ознакомление обучающихся с устройством и назначением средств защиты органов дыхания, средств защиты кожи и индивидуальной аптечки.

Теоретическая часть.

Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения подразделяют на две категории:

1) средства коллективной защиты;

2) средства индивидуальной защиты.

К средствам коллективной защиты относятся:

− вентиляция, очистка, кондиционирование воздуха;

− локализация вредных веществ;

− источники света, осветительные приборы, устройства, светофильтры;

− звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства, глушители шума;

− виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие устройства;

− теплоизолирующие устройства, устройства обогрева и охлаждения;

− устройства защитного заземления, зануления, выравнивания потенциалов и

понижения напряжения, молниеотводы и разрядники;

− знаки безопасности и т.п.

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и биологических средств.

Средства индивидуальной защиты делятся на средства защиты органов дыхания (СИЗОД), средства защиты кожи и медицинские средства защиты.

По способу защиты СИЗОД подразделяют на фильтрующие и изолирующие. Выбор того или иного средства защиты определяется с учетом их назначения, защитных свойств, конкретных условий обстановки и характера заражения (чем и в какой концентрации). Наиболее доступны, просты и надежны в эксплуатации СИЗОД фильтрующего типа (противогазы и респираторы).

Задание для практического занятия.

- Изучить теоретический материал.

- Подписать составляющие части противогаза.

- Перенести в тетрадь и заполнить таблицу «Маркировка фильтров гражданских противогазов»

Задание. Составить инструкцию по безопасной эксплуатации электрооборудования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.	Кукин П.П., Шлыков В.Н., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб.пособие / П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М., Высш.шк., 2007. – 327 с.

2.	Фомин, А.Д. Руководство по охране труда / А. Д. Фомин. – 2-е изд. доп. и перераб. – М., Апрохим-Пресс, 2004. ¬– 214 с.

3.	Расследование несчастных случаев на производстве (Решение конкретных ситуаций): учебное пособие / Р. В. Манчук, Ю. В. Тимаков, Т. И. Кирпиченко [и др.]; под редакцией Р. В. Манчук. – Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2007. – 265 c. – ISBN 978-5-7795-0352-5. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/68835.html (дата обращения: 26.02.2024). DOI: https://doi.org/10.23682/68835

4.	Булгаков, А. Б. Охрана труда: несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания: учебное пособие для СПО / А. Б. Булгаков. – Саратов: Профобразование, 2021. – 116 c. – ISBN 978-5-4488-1136-4. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/105149.html (дата обращения: 26.02.2024). DOI: https://doi.org/10.23682/105149

5. Кукин П.П., Лапин В.Л., Пономарев Н.Л. Охрана труда. Безопасность технологических процессов и производств.: Учебное пособие для вузов. - Изд. 4-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2021. ¶

6. Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Таранцева К.Р. и др. Основы токсикологии: Учебное пособие – М.: Высшая школа, 2021.