|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология»

Т.В. БЫКОВА

В.В. ЕРМАКОВ

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

13321 «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Методическое пособие

# Самара

# Самарский государственный технический университет

2025

Печатается по решению методической комиссии Колледжа СамГТУ (протокол № 4 от 17.04.2025 г.).

Быкова Т.В.

Сборник практических заданий для подготовки по профессии 13321 «Лаборант химического анализа»: метод.пособие/Быкова Т.В., В.В. Ермаков – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2025. – 108 с.

Сборник практических заданий предназначен для реализации профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего 13321 Лаборант химического анализа» в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов».

Сборник включает практические задания, направленные на формирование профессиональных компетенций по профессии «Лаборант химического анализа». Представлены типовые лабораторные операции, перечень необходимых реактивов и оборудования, а также рекомендации по выполнению и оформлению работ. Пособие предназначено для практических занятий, производственного обучения и самостоятельной подготовки студентов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Практическое занятие №1	5

Практическое занятие №2	9

Практическое занятие №3	12

Практическое занятие №4	16

Практическое занятие №5	21

Практическое занятие №6	24

Практическое занятие №7	29

Практическое занятие №8	32

Практическое занятие №9	34

Практическое занятие №10	38

Практическое занятие №11	40

Практическое занятие №12	42

Практическое занятие №13	46

Практическое занятие №14	48

Практическое занятие №15	51

Практическое занятие №16	53

Практическое занятие №17	55

Практическое занятие №18	58

Практическое занятие №19	60

Практическое занятие №20	62

Практическое занятие №21	65

Практическое занятие №22	68

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	71

Приложение	73

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов», и разработано в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего 13321 Лаборант химического анализа».

Цель пособия - формирование у обучающихся практических умений и навыков, необходимых для выполнения типовых лабораторных операций в соответствии с квалификационными требованиями к профессии «Лаборант химического анализа».

Практические задания выполняются по инструкциям, приведённым в пособии, с соблюдением техники безопасности и требований к оформлению лабораторных работ. Задания могут дополняться индивидуальными указаниями преподавателя или мастера производственного обучения.

Практическое занятие №1

Основы безопасной работы в лаборатории:

организация рабочего места и использование средств индивидуальной защиты

Работа в химической лаборатории связана с обращением с потенциально опасными веществами и оборудованием. Даже простые манипуляции с реактивами требуют соблюдения четких правил, чтобы избежать травм, отравлений и аварийных ситуаций.

Организация рабочего места-это первый шаг к безопасному и эффективному выполнению лабораторной работы. На столе должно быть только то оборудование и те реактивы, которые необходимы для текущего опыта. Посуду следует располагать так, чтобы исключить опрокидывание, смешивание несовместимых веществ и перекрестное загрязнение. Отходы и загрязненные материалы собирают в отдельные емкости с соответствующей маркировкой.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязательны при любой работе в лаборатории. Основные СИЗ включают:

- хлопчатобумажный лабораторный халат;

- защитные очки (или экран);

- перчатки, соответствующие типу работы (нитриловые, латексные, термостойкие и др.);

- респиратор или вытяжной шкаф.

Безопасная работа невозможна без знания физико-химических свойств веществ: летучести, токсичности, коррозионности, воспламеняемости. Эти характеристики отражаются в международных пиктограммах опасности, разработанных в рамках Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ (GHS). Знание значений этих пиктограмм позволяет быстро определить потенциальные риски и выбрать соответствующие СИЗ.

Для каждого вещества составляется паспорт безопасности (MSDS), в котором содержится информация о классах опасности, мерах предосторожности, рекомендуемых средствах защиты и действиях при аварийных ситуациях. Умение читать такие паспорта необходимо для безопасной лабораторной практики.

При работе с химическими веществами важно не только соблюдать меры предосторожности для предотвращения опасных ситуаций, но и владеть знаниями о правильных действиях в случае их возникновения. Наиболее типичными аварийными ситуациями в лабораторной практике являются разлив или распыление химических веществ, их попадание на кожу, в глаза или на одежду, а также вдыхание паров токсичных или раздражающих соединений. Кроме того, не исключена возможность возгорания химических веществ или легковоспламеняющихся материалов.

Для оказания экстренной помощи и быстрого реагирования на инциденты лаборатория должна быть оборудована соответствующими средствами. Аптечка первой помощи должна содержать перевязочные материалы, антисептические средства и растворы для нейтрализации кислот и щелочей. Обязательным элементом оснащения является огнетушитель, тип которого должен соответствовать характеру возможных возгораний, например, порошковый или углекислотный. Вблизи рабочих зон должны находиться резервуары с проточной или дистиллированной водой, предназначенные для экстренного промывания участков кожи или глаз при контакте с агрессивными веществами. В лабораториях, где используются особо опасные или едкие соединения, дополнительно устанавливаются глазные фонтанчики и аварийные души, обеспечивающие быстрое удаление химических загрязнений с тела.

Наличие средств индивидуальной защиты и оборудования для аварийного реагирования не исключает необходимости строгого соблюдения установленных норм безопасного поведения в лаборатории. Систематическое и сознательное выполнение требований техники безопасности является обязательным условием проведения лабораторных работ и должно рассматриваться как основополагающий компонент профессиональной химико-аналитической деятельности.

Цель занятия:ознакомление с основами безопасного поведения в химической лаборатории, формирование навыков организации рабочего места с соблюдением требований охраны труда, освоение правил использования средств индивидуальной защиты и действий при возникновении нештатных ситуаций.

Задание 1. Распознавание химических опасностей

Внимательно рассмотрите предложенные пиктограммы системы GHS, представленные в приложении 1. Для каждой пиктограммы выполните следующее:

а) Укажите, какой тип опасности она обозначает;

б) Приведите пример вещества, к которому может применяться данная маркировка;

в) Определите, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при работе с таким веществом (с учётом физико-химических свойств и предполагаемых рисков).

Результаты занесите в таблицу 1.

Пример оформления ответа:

Таблица 1

| № | Пиктограмма | Тип опасности | Пример вещества | Необходимые СИЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пламя | Воспламеняемость | Ацетон | Халат, перчатки, очки, работа в вытяжном шкафу |
| 2. | … |  |  |  |

Задание 2. Анализ паспорта безопасности вещества (MSDS)

Ознакомьтесь с предложенными фрагментами паспортов безопасности веществ, приведёнными в приложении 2. Выберите одно из веществ и на основании анализа его характеристик письменно ответьте на следующие вопросы:

а) какие риски связаны с данным веществом;

б) какие меры предосторожности необходимо соблюдать;

в) какие действия следует предпринять при аварийной ситуации.

Оформите ответы в виде краткой таблицы или последовательного описания. Обратите внимание на связь между классом опасности, средствами индивидуальной защиты и действиями при нештатных ситуациях.

Задание 3. Организация лабораторного рабочего места

Выполните расстановку выданного лабораторного оборудования, посуды и реактивов на рабочем месте в соответствии с инструкцией и правилами техники безопасности. Обозначьте на своём столе:

а) зону хранения чистой и подготовленной посуды;

б) рабочую зону для проведения опытов;

в) место размещения емкостей для сбора отходов и загрязнённых материалов.

Проверьте наличие всех средств индивидуальной защиты (халата, перчаток, защитных очков). Приведите рабочее место в соответствие с установленными требованиями по безопасности, чистоте и порядку. По завершении - предъявите рабочее место преподавателю для визуального контроля.

Задание 4. Разбор аварийных ситуаций

Ознакомьтесь с предложенными ситуациями, приведёнными в приложении 3. Для каждой из них сформулируйте последовательный и обоснованный алгоритм действий с учётом требований техники безопасности, физических и химических свойств вещества, а также оснащения лаборатории.

В ответе укажите:

а) немедленные действия;

б) использование средств индивидуальной или коллективной защиты;

в) меры по локализации последствий и обеспечению безопасности окружающих;

г) порядок сообщения об инциденте и дальнейших действий.

Оформите ответы в виде коротких алгоритмов или схем. Обсудите разбор ситуаций в группе.

Контрольные вопросы

- Какие элементы входят в обязательный перечень средств индивидуальной защиты при работе в химической лаборатории?

- Чем опасна работа с летучими веществами в непроветриваемом помещении?

- Зачем проводится классификация веществ по системе GHS?

- Каковы основные требования к организации лабораторного рабочего места?

- Какие сведения содержит паспорт безопасности вещества (MSDS)?

Практическое занятие №2

Знакомство с основными видами лабораторной посуды и их функциональным назначением

Лабораторная посуда представляет собой специализированные изделия из стекла, фарфора, пластмассы или металла, используемые для выполнения аналитических, синтетических и вспомогательных операций в химической лаборатории. От правильного выбора и применения посуды зависит точность результатов, безопасность работы и сохранность оборудования.

По функциональному назначению лабораторную посуду условно делят на следующие группы:

1. Измерительная посуда - используется для дозирования жидкостей и приготовления растворов заданной концентрации. К этой группе относятся: мерные цилиндры, мерные колбы, бюретки, пипетки, мензурки. Такая посуда калибруется по ГОСТ и имеет высокую точность.

2. Реакционная посуда - применяется для проведения химических реакций. К ней относят химические стаканы, конические (эрленмейеровские) колбы, круглодонные колбы, пробирки. Выбор зависит от характера реакции, температуры и необходимости перемешивания.

3. Нагревательная посуда - выдерживает термическое воздействие. Это фарфоровые чашки, тигли, выпарительные чашки, круглодонные колбы для нагрева, реторты. Такая посуда устойчива к резким перепадам температур и воздействию агрессивных веществ.

4. Вспомогательная посуда и принадлежности - используется для фильтрования, сборки установок и транспортировки веществ: воронки, часовое стекло, бюкс, шпатели, капельницы, склянки, кристаллизаторы.

Каждое изделие должно использоваться строго по назначению. Нарушение функционального соответствия может привести к искажению результатов, поломке посуды и созданию аварийных ситуаций.

Важно уметь визуально распознавать виды посуды, знать их объём, наличие градуировки, материал изготовления и термостойкость. Перед началом работы необходимо убедиться в целостности изделий, отсутствии трещин, сколов и загрязнений, оставшихся от предыдущих операций.

Уход за лабораторной посудой является важной частью профессиональной лабораторной культуры. После использования посуда должна быть тщательно промыта с учётом типа загрязнения, при необходимости — обработана нейтрализующими растворами, высушена и возвращена на место хранения. Строго запрещается использование загрязнённой, повреждённой или неотмытой посуды.

Цель занятия:знакомство с основными видами лабораторной посуды, её классификацией по назначению, правилами безопасного обращения и подготовки к работе; формирование практических навыков идентификации и подбора посуды в соответствии с поставленной задачей.

Задание 1. Классификация лабораторной посуды по назначению

Ознакомьтесь с образцами лабораторной посуды, представленной на демонстрационном столе. Заполните таблицу, указав для каждого изделия:

а) его наименование;

б) материал изготовления (стекло, пластик, фарфор и др.);

в) функциональное назначение (измерительная, реакционная, нагревательная, вспомогательная и др.);

г) для каких операций в лаборатории используется данный вид посуды.

Используйте форму таблицы 2.

Пример оформления ответа:

Таблица 2

| № | Название посуды | Материал | Назначение | Применение в лаборатории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фарфоровый тигль | Форфор | Нагревательная | Для прокаливания осадков при высокой t° |
| 2. | … |  |  |  |

Задание 2. Сборка установки из стандартной лабораторной посуды

Соберите простую лабораторную установку для выполнения одной из операций (фильтрование или перегонка) по заданию преподавателя. Используйте доступные образцы стандартной лабораторной посуды и вспомогательного оборудования (воронки, конические колбы, штативы, держатели, пробирки, термометры и др.).

В ходе выполнения задания:

а) подберите и соберите элементы установки с учётом специфики предложенной операции;
б) обоснуйте назначение и целесообразность использования каждого элемента конструкции;
в) проверьте устойчивость установки, герметичность соединений (при необходимости) и соответствие требованиям техники безопасности.

По завершении сборки представьте собранную установку преподавателю для визуального контроля. При необходимости внесите корректировки.

Задание 3. Мини-проект: «Идеальный лабораторный набор»

Работая в малых группах (по 3-4 человека), разработайте комплект базовой лабораторной посуды и принадлежностей, необходимый для выполнения одной из следующих аналитических задач:

а) проведение анализа водопроводной воды;

б) выполнение кислотно-основного титрования;

в) проведение качественной реакции на ион металла (вариант выдает преподаватель).

В рамках выполнения задания:

а) составьте перечень необходимой посуды и принадлежностей;

б) укажите назначение каждого предмета в контексте выбранной аналитической задачи;

в) обоснуйте выбор каждого элемента набора с точки зрения точности, удобства работы, устойчивости к агрессивным средам, безопасности и соблюдения методических требований.

Представьте результаты своей работы в виде краткой презентации (устной или письменной), выделив особенности набора и его соответствие функциональным требованиям анализа. Обсудите предложенные решения с преподавателем и другими участниками занятия.

Контрольные вопросы

- Какие особенности отличают измерительную лабораторную посуду от других типов?

- Почему необходимо учитывать материал изготовления посуды при её использовании?

- Какие виды лабораторной посуды предназначены для нагревания?

- Какие риски связаны с использованием посуды не по назначению?

- Какие дефекты делают лабораторную посуду непригодной к использованию?

Практическое занятие №3

Основы ведения лабораторного журнала: правила оформления записей и отчётной документации

Ведение лабораторного журнала - неотъемлемая часть лабораторной деятельности. Журнал служит официальной документацией, отражающей ход и результаты экспериментов, методику выполнения, а также соблюдение техники безопасности. Грамотно оформленные записи позволяют воспроизвести эксперимент, отследить возможные источники погрешностей и подтвердить достоверность полученных данных.

Среди различных видов лабораторной документации центральное место занимает рабочий лабораторный журнал, в котором фиксируется ход выполнения конкретных аналитических или экспериментальных процедур. Рабочий журнал может вестись в бумажной или электронной форме, но при этом должен соответствовать определённым требованиям:

- записи ведутся разборчиво, аккуратно, предпочтительно синими или чёрными чернилами (в бумажной версии);

- все исправления заверяются подписью и датой, не допускается использование корректоров;

- каждый эксперимент сопровождается указанием даты, номера лабораторной работы, цели, краткого описания методики, условий проведения, данных наблюдений, расчётов и вывода;

- записи производятся в момент выполнения работы, не допускается ведение журнала «задним числом»;

- обязательно фиксируются все наблюдаемые отклонения, нестандартные ситуации и способы их устранения.

Рабочий лабораторный журнал представляет собой не только средство фиксации экспериментальных данных, но и юридически значимый документ, особенно в условиях научных исследований, производственного контроля, стандартизированных испытаний и сертификационных процедур. Он обеспечивает прослеживаемость хода эксперимента, позволяет подтвердить достоверность результатов и установить ответственность исполнителей.

Помимо рабочего лабораторного журнала, в лабораторной практике широко применяются и другие формы специализированной документации. Их ведение обеспечивает комплексный контроль за различными аспектами лабораторной деятельности и соответствует требованиям современных систем менеджмента качества, в том числе международного стандарта ISO/IEC 17025.

К числу таких журналов относятся:

1. Журнал входного контроля реактивов и расходных материалов, в котором фиксируются сведения о наименовании поступивших веществ, номерах партий, дате получения, производителе, сроке годности, а также результаты первичной оценки качества.

2. Журнал регистрации и учёта проб (образцов),в который вносят информацию о  поступление проб, присвоение кодов, дату, источник, тип анализа, сроки хранения.

3. Журнал контроля качества лабораторной воды (дистиллированной, очищенной, деионизованной и др.), отражающий результаты регулярного измерения показателей, таких как электропроводность, pH, содержание ионов и наличие посторонних примесей.

3. Журнал поверки и калибровки оборудования, предназначенный для регистрации всех операций, связанных с метрологической аттестацией, техническим обслуживанием, верификацией и настройкой применяемых средств измерений.

4. Журнал регистрации отклонений и несоответствий, в который вносятся сведения о любых нарушениях регламентированных методик, сбоях оборудования, аномальных результатах, а также о принятых корректирующих и предупреждающих мерах.

5. Журнал приготовления и учёта стандартных растворов, содержащий информацию о составе, способе приготовления, условиях хранения, дате изготовления, сроках годности и области применения приготовленных растворов.

Каждый из перечисленных журналов выполняет ключевую функцию в обеспечении прослеживаемости лабораторных процедур, подтверждении соответствия установленным нормативным требованиям, а также в формировании достоверной и воспроизводимой доказательной базы. Такая документация необходима при проведении внутреннего контроля, внешнего аудита, аккредитации, сертификационных проверок, а также при расследовании причин отклонений или нестабильности результатов анализа.

Структура документационного обеспечения лаборатории не является фиксированной и может быть адаптирована в зависимости от специфики выполняемых работ, профиля аналитической деятельности, аккредитации, требований регулирующих и надзорных органов, а также положений внутренней системы менеджмента качества. Ведение каждого из журналов должно быть формализовано посредством утверждённых регламентов, стандартных операционных процедур (СОП) или инструкций, отражённых в документации системы качества лаборатории.

Цель занятия:изучение структуры и требований к ведению лабораторного журнала, освоение правил оформления записей и отчётных данных при выполнении лабораторных работ.

Задание 1. Анализ образцов лабораторных записей

Ознакомьтесь с примерами фрагментов лабораторных журналов, представленных в приложении 4. Внимательно проанализируйте каждый образец с точки зрения соблюдения требований к ведению лабораторной документации.

Выполните следующие действия:

а) определите, какие из представленных записей соответствуют установленным требованиям, а какие - содержат нарушения;

б) выделите конкретные ошибки в оформлении (например, отсутствие даты, неуказанная цель работы, пропущенные расчёты, отсутствие подписи, неполный перечень оборудования и т. п.);

в) обсудите в группе и с преподавателем, каким образом можно корректно устранить выявленные ошибки.

Задание 2. Составление лабораторной записи по наблюдаемому эксперименту

На основании требований, предъявляемых к ведению лабораторной документации в аналитических, производственных и исследовательских лабораториях, составьте лабораторную запись, отражающую выполнение анализа питьевой воды методом кислотно-основного титрования.

Запись должна быть оформлена с соблюдением структуры и правил и включать следующие элементы:

а) заголовок с полным наименованием анализа и условным номером работы;

б) дату и время выполнения анализа;

в) цель анализа;

г) перечень используемых реактивов и оборудования;

д) краткое описание методики;

е) таблицу исходных данных (объём титранта, масса навески, значения pH и др.);

ж) расчёт и итоговый результат с единицами измерения;

з) при необходимости - описание отклонений от методики, условий или результатов;

и) заключение по результатам анализа;

к) фамилию и подпись исполнителя.

Оформите запись в лабораторной тетради. По завершении обсудите с преподавателем соблюдение требований оформления.

Контрольные вопросы

- Назначение рабочего лабораторного журнала в системе документирования лабораторной деятельности.

- Какие обязательные элементы включает лабораторная запись при выполнении аналитической работы?

- Почему важно фиксировать данные в лабораторном журнале в момент выполнения эксперимента?

- Какие виды специализированных журналов применяются в аналитической лаборатории, помимо рабочего?

- Как ведение лабораторной документации обеспечивает соответствие требованиям системы качества ISO/IEC 17025?

Практическое занятие №4

Обработка экспериментальных данных: вычисления, статистический анализ и оценка погрешностей

Точное и корректное оформление результатов эксперимента невозможно без обработки полученных данных с использованием методов математической статистики. В химико-аналитической практике измерения сопровождаются неизбежными отклонениями, обусловленными ошибками наблюдений, инструментальными погрешностями, условиями эксперимента и качеством реактивов. Поэтому интерпретация результатов требует не только арифметических вычислений, но и статистической оценки надёжности полученных значений.

Обработка экспериментальных данных включает:

- вычисление средних значений из серии параллельных измерений;

- определение абсолютных и относительных погрешностей;

- расчёт стандартного отклонения и доверительного интервала;

- выявление и исключение грубых ошибок;

- представление результатов в допустимом виде с корректным числом значащих цифр.

Округление числовых значений производится в соответствии с принятыми научными правилами: абсолютная погрешность приводится к одной (иногда - двум) значащим цифрам, а среднее значение округляется до того же разряда, что и погрешность. Это обеспечивает согласованность представления данных и исключает искусственную точность. Относительная погрешность, выражаемая в процентах, округляется до двух значащих цифр. При необходимости допускается использование экспоненциальной (научной) нотации, особенно в случае предельно малых или больших чисел.

Одной из задач статистической обработки является оценка воспроизводимости и точности измерений. Например, высокая дисперсия значений может указывать на нестабильность условий эксперимента или наличие систематической ошибки. Применение критериев статистической проверки (например, критерия Граббса) позволяет определить наличие выбросов и обоснованно исключать их из расчётов.

Таким образом, соблюдение правил статистической обработки и грамотного представления данных обеспечивает достоверность, объективность и корректную интерпретацию результатов химико-аналитических измерений.

Цель занятия: овладение базовыми методами обработки экспериментальных данных, вычисления средних значений, оценки погрешностей и статистических параметров измерений; формирование навыков выявления грубых ошибок и корректного представления результатов анализа.

Задание 1. Вычисление среднего значения и погрешности

На основе экспериментальных данных, представленных в приложении 5, выполните статистическую обработку результатов.

Выполните следующие действия:

- рассчитайте среднее арифметическое значение измеренной величины;

- определите абсолютную погрешность;

- рассчитайте относительную погрешность в процентах (%);

- произведите округление результатов с учётом значащих цифр и погрешностей.

Формулы для расчета:

1. Среднее арифметическое значение (𝑋̄ср):

Xср=1ni=1nXi,					(1)

где Xi​ - i-е измеренное значение;

n - количество измерений.

2. Абсолютная погрешность (ΔX):

ΔX= 1n (n-1)i=1n(Xi-Xср)2,				(2)

где Xi​ - i-е измеренное значение;

Xср - среднее арифметическое всей выборки;

n - количество измерений.

3. Относительная погрешность (δ), в процентах:

δ=ΔXХ ср∙100%,					(3)

где ΔX - абсолютная погрешность измерений;

Xср - среднее арифметическое всей выборки.

4. Окончательная запись результата

X=Xср ±ΔX					(4)

Оформите результаты в таблице 3.

Пример оформления ответа:

Таблица 3

| № | Значение, X (ед.) | Среднее значение 𝑋̄ср (ед.) | Абсолютная погрешность ΔX (ед.) | Относительная погрешность δ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | … |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |

Поясните в тетради методику вычислений, укажите применённые формулы, сделайте вывод о точности полученных данных.

Задание 2. Выявление грубых ошибок

Проведите анализ набора экспериментальных данных на наличие выбросов, используя критерий Граббса. Критерий Граббса (иногда называемый критерием наибольшего отклонения) применяется для выявления единственного выброса в серии независимых измерений.

Критерий Граббса определяется по следующей формуле:

G=Xi​-XсрS,					(5)

где Xi​ - значение, подозреваемое в выбросе (наиболее удалённое от среднего);

Xср - среднее арифметическое всей выборки;

S - стандартное отклонение выборки.

Алгоритм расчета:

1. Рассчитайте среднее значение Xср по всем измерениям (Приложение 5).

2. Найдите значение с наибольшим отклонением от среднего – Хмакс и Хмин.

3. Вычислите стандартное отклонение по формуле:

S= 1n-1i=1n(Xi-Xср)2,					(6)

где  Xi​ - i-е измеренное значение;

Xср - среднее арифметическое всей выборки;

n - количество измерений.

4. Рассчитайте значение критерия Граббса по формуле (5).

5. Сравните полученное G с критическим значениемGкр, взятым из таблицы Граббса для заданного числа измерений n и доверительной вероятности (обычно 95%). Таблица критических значений ​ представлена в приложение 6.

Сделайте вывод о достоверности полученных данных.

- Если G>Gкр​, значение считается выбросом и может быть исключено из расчётов.

- Если G≤ Gкр​, все данные считаются достоверными.

После исключения выброса следует пересчитать среднее значение и стандартное отклонение без учёта отклонённого результата.

Задание 3. Расчёт доверительного интервала

Для серии измерений рассчитайте стандартное отклонение, стандартную ошибку и доверительный интервал с уровнем надёжности 95 %.

Алгоритм расчета:

1. Рассчитайте среднее значение Xср по всем измерениям (Приложение 5).

2. Вычислите стандартное отклонение по формуле (6).

3. Рассчитайте стандартную ошибку среднего:

Sх ср= Sn,					(7)

где S - стандартное отклонение;

n - количество измерений.

4. Определите значение критерия Стьюдента t для заданного уровня доверия (95 %) и числа степеней свободы ν=n−1 (Приложение 7).

5. Найдите доверительный интервал:

∆ =t∙Sх ср					(8)

где t - критерия Стьюдента;

Sх ср - стандартную ошибку среднего значения.

6. Сформулируйте окончательный результат в формате:Xср± ∆

Контрольные вопросы

- Какая цель статистической обработки результатов экспериментальных измерений в аналитической химии?

- Как рассчитывается абсолютная погрешность по результатам серии измерений?

- В каких случаях применяют критерий Граббса при обработке экспериментальных данных?

- Что характеризует доверительный интервал и как он используется при представлении результата?

- Какие правила следует учитывать при округлении числовых результатов измерений?

Практическое занятие №5

Подготовка и хранение проб к анализу: правила отбора, консервации и оформления документации

От правильного отбора, хранения и подготовки проб к анализу зависит достоверность результатов лабораторных измерений. Нарушение этих этапов может привести к искажению химического состава, потере определяемых компонентов, контаминации и другим ошибкам, существенно влияющим на качество аналитических данных.

Процедуры отбора проб регламентируются внутренними протоколами лаборатории и внешними нормативными документами (ГОСТ, СНИП, ISO и др.). Основными требованиями к отбору являются: репрезентативность, достаточность объема, исключение посторонних включений, соблюдение условий стерильности и предотвращение контакта с посторонними веществами.

Консервация проб осуществляется для стабилизации состава до момента анализа. Методы консервации включают добавление стабилизирующих реагентов (например, кислот, щелочей, консервантов), охлаждение, герметизацию и защиту от света. Выбор метода зависит от вида пробы и определяемых параметров.

Условия хранения проб должны обеспечивать сохранность химического состава на протяжении всего срока до проведения анализа. Пробы хранят в специальных ёмкостях при контролируемой температуре и влажности. Некоторые виды проб требуют немедленного анализа или консервации в момент отбора.

Сопроводительная документация к каждой пробе должна включать: идентификационный код, дату и время отбора, ФИО оператора, место и условия отбора, тип тары, метод консервации, предполагаемый анализ. Это позволяет обеспечить прослеживаемость, исключить подмену проб и обеспечить соответствие требованиям аккредитации.

Цель занятия:ознакомление с методами подготовки, консервации и хранения проб в аналитической практике; формирование представлений о правильной организации этапа пробоотбора и оформлении сопроводительных документов.

Задание 1. Разработка схемы подготовки и транспортировки проб

На основании предложенных ситуаций разработать обоснованные схемы отбора, консервации, хранения и транспортировки проб с учётом специфики определяемых веществ и расстояния до лаборатории.

Исходные ситуации:

1. Объект: Природная вода из водоёма, расположенного в 5 часах езды от лаборатории.

Определяемые показатели: жёсткость, концентрация хлорид-ионов, содержание аммония (NH₄⁺).

2. Объект: Сточная вода из городского колодца, удалённого на 30 минут.

Определяемые показатели: концентрация сероводорода (H₂S).

3. Объект: Почва с загрязнённого участка, доставка до лаборатории - в течение суток.

Определяемые показатели: содержание нефтепродуктов.

Для каждой пробы:

а) укажите предполагаемый метод отбора с обоснованием его применимости;

б) определите меры по консервации (если необходимы) и их объёмно-концентрационные параметры;

в) опишите допустимые условия хранения и транспортировки;

г) выберите тип тары;

д) укажите необходимую маркировку на таре;

е) обоснуйте предельно допустимый интервал времени между отбором и началом анализа.

Результаты оформите в виде таблицы 4.

Пример оформления ответа:

Таблица 4

| № | Объект анализа | Метод отбора | Консервация | Условия хранения | Тип тары и маркировка | Допустимое время до анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природная вода |  |  |  |  |  |
| 2. | Сточная вода |  |  |  |  |  |
| 3. | Почва |  |  |  |  |  |

*Дополнительная задача:

Представьте, что проба №2 (сточная вода) по техническим причинам была доставлена спустя 5 часов. Обсудите, как это может повлиять на достоверность определения H₂S и какие меры можно было бы принять для минимизации потерь компонента.

Задание 2. Подготовка сопроводительной документации

Оформите сопроводительный лист на одну из проб из задания 1. Документ должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями и включать следующие сведения:

- Уникальный идентификатор пробы (код, шифр или номер);

- Дата и время отбора;

- Точное место отбора (географическая привязка, источник, глубина, координаты при наличии);

- Условия отбора (температура, погодные условия, наличие осадков и др.);

- Методика отбора (указание на нормативный документ или способ);

- Сведения об исполнителе (Ф.И.О., должность, организация);

- Тип и объём пробы, описание тары;

- Применённые методы консервации (если проводились);

- Предполагаемые параметры анализа;

- Особые пометки (наличие запаха, цвета, визуальных загрязнений, отступления от регламента и пр.).

Бланк сопроводительного листа представлен в приложении 8.

Контрольные вопросы

- Какие основные требования предъявляются к отбору проб для химического анализа?

- В каких случаях применяется консервация проб, и какие методы для этого используются?

- Какие характеристики должна иметь тара для отбора и транспортировки проб?

- Что включает в себя сопроводительная документация, оформляемая при отборе пробы?

- Почему важно соблюдать допустимый интервал времени между отбором и началом анализа?

Практическое занятие №6

Подготовка стандартных растворов и работа с мерной посудой

Приготовление растворов с заданной концентрацией - одна из базовых и наиболее ответственных операций в лабораторной аналитике. От точности расчётов, чистоты исходных веществ и аккуратности измерений зависит корректность последующих аналитических процедур и воспроизводимость результатов.

В зависимости от назначения и способа приготовления различают несколько основных типов растворов.

Стандартный раствор - это раствор с точно известной концентрацией, полученной либо путём точного взвешивания вещества высокой степени чистоты и его последующего растворения в мерной посуде, либо методом стандартизации относительно первичного эталона. Такие растворы служат эталонными и используются в титриметрическом анализе, для калибровки приборов и при построении градуировочных зависимостей. Их приготовление требует высокой точности, аккуратности и соблюдения методических регламентов.

Рабочий раствор получают путём разбавления стандартного раствора до нужной концентрации. Он используется непосредственно в ходе анализа, часто в более крупных объёмах. Несмотря на меньшую концентрацию, рабочий раствор сохраняет точностные характеристики при условии корректного приготовления. Его удобно использовать в серийных измерениях и при выполнении рутинных процедур.

Буферный раствор - система, способная сохранять стабильное значение pH даже при добавлении небольших количеств кислот или щелочей. Такие растворы состоят, как правило, из слабой кислоты и её соли либо слабого основания и соответствующей соли. Буферные системы играют критическую роль в биохимических исследованиях, медицинских анализах, экологическом мониторинге, а также в процессах, чувствительных к изменениям кислотно-щелочного баланса.

Приготовление растворов может осуществляться различными методами: путём растворения точно навешенного количества твёрдого вещества с последующим доведением объёма до метки в мерной колбе, либо путём разбавления более концентрированного раствора с использованием мерной посуды. В лабораторной практике применяются несколько основных формул, выбор которых зависит от конкретной аналитической задачи:

1. Для приготовления раствора из твёрдого вещества:

m= C∙V∙M1000,					(9)

где m - масса вещества, г;

C - заданная концентрация, моль/л;

V - объём раствора, см3;

M - молярная масса вещества, г/моль.

2. Для разбавления раствора:

C1⋅V1​=C2​⋅V2​​,					(10)

где C₁, V₁ - концентрация и объём исходного раствора;

C₂, V₂ - параметры разбавленного раствора.

3. Для расчёта массовой доли:

ω= mв-ваmр-ра,					(11)

где mв-ва – масса вещества;

mр-ра – масса раствора.

4. Для перехода от массовой доли к молярной концентрации:

С= ω∙ρ∙1000M,					(12)

где ρ - плотность раствора, г/см3;

ω – массовая доля, %;

M - молярная масса вещества, г/моль.

Выбор формулы определяется поставленной задачей: необходимо ли приготовить раствор «с нуля», выполнить разбавление или пересчитать параметры раствора по данным плотности и массовой доли.

Ключевыми условиями получения растворов с заданной концентрацией являются соблюдение температурного режима (так как объём и плотность зависят от температуры), корректная техника работы с пипетками и мерной посудой (точное снятие мениска, отсутствие потерь), а также контроль за чистотой применяемых реагентов и ёмкостей. Мерная посуда (пипетки, бюретки, мерные цилиндры и колбы) должна быть калибрована и соответствовать требованиям нормативных документов.

Умение готовить растворы с заданными параметрами является необходимой компетенцией специалиста лабораторного профиля.

Цель занятия:освоение навыков приготовления растворов с заданной концентрацией, точного измерения массы и объёма с использованием мерной посуды; формирование практических умений расчёта необходимого количества вещества, выбора подходящего метода и посуды для приготовления раствора, а также правил маркировки и хранения.

Задание 1. Приготовление 100 см3 раствора NaCl с концентрацией 0,1 моль/дм3

На основе приведённых расчётных формул определите массу безводного хлорида натрия, необходимую для приготовления 100 см³ раствора. Для расчёта используйте молярную массу NaCl и требуемый объём.

Порядок выполнения: Взвесьте на аналитических весах рассчитанную массу безводного хлорида натрия. Взвешивание проводите в сухом чистом химическом стакане, используя шпатель. Растворите соль в небольшом объёме дистиллированной воды при перемешивании стеклянной палочкой. Перелейте полученный раствор в мерную колбу на 100 см³. Промойте стакан несколькими порциями дистиллированной воды, объединяя их с основным раствором. Осторожно доведите объём раствора до метки, избегая перерасхода воды. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте.

Перелейте готовый раствор в чистую промаркированную склянку для хранения. На этикетке склянки укажите: наименование вещества, концентрацию раствора, дату приготовления и инициалы исполнителя.

Задание 2. Приготовление 250 см³ 5%-ного раствора серной кислоты из концентрированной

Рассчитайте объём концентрированной серной кислоты, необходимый для приготовления 250 см³ раствора с массовой долей 5 %. Используйте известные значения плотности (ρ = 1,84 г/см³) и массовой доли (98 %) концентрированной H₂SO₄.

Порядок выполнения:

Согласно расчётам, отмерьте необходимый объём концентрированной кислоты. В чистыйхимический стакан налейте около 150 см³ дистиллированной воды. При непрерывном перемешивании осторожно приливайте концентрированную кислоту к воде (строго соблюдая технику безопасности: кислоту в воду, а не наоборот!).

После охлаждения перелейте раствор в мерную колбу на 250 см³, тщательно промойте стакан несколькими порциями воды, объединяя промывки с основным раствором, и доведите до метки. Перемешайте, перелейте в промаркированную склянку. На этикетке укажите: название вещества, массовую долю, дату приготовления, инициалы исполнителя.

Задание 3. Разбавление раствора соляной кислоты

Исходный раствор - 1 моль/дм³ раствор HCl. Необходимо приготовить 100 см³ раствора с концентрацией 0,1 моль/дм³. На основании формулы разбавления рассчитайте объём исходного раствора и объём воды, необходимый для разбавления.

Порядок выполнения:

С помощью пипетки отмерьте расчётный объём исходного раствора HCl и перенесите его в мерную колбу на 100 см³. Долейте дистиллированной воды до метки, тщательно перемешайте. Перелейте раствор в склянку, снабдите её этикеткой.

Задание 4. Приготовление раствора с заданной массовой концентрацией

Приготовьте 100 см³ раствора нитрата калия (KNO₃) с массовой концентрацией 10 г/дм³.

Порядок выполнения:

Рассчитайте массу вещества, необходимую для приготовления 100 см³ раствора указанной концентрации. Взвесьте навеску нитрата калия в сухом стакане, растворите в небольшом количестве воды. Перенесите раствор в мерную колбу на 100 см³, промойте стакан, объединив промывки с основным раствором, и доведите объём до метки. Перемешайте и перелейте в промаркированную склянку.

Задание 5. Анализ точности измерений при приготовлении раствора (на основе межгрупповых данных)

По завершению выполнения задания 1 соберите данные о массе навески NaCl, использованной каждой лабораторной группой. Оформите их в виде таблицы.

На основании собранных данных:

а) рассчитайте среднее значение массы вещества;

б) определите абсолютную погрешность;

в) вычислите относительную погрешность в процентах.

Проанализируйте результаты:

- сделайте вывод о точности и воспроизводимости методики;

- укажите возможные причины расхождений между группами (человеческий фактор, техника взвешивания, влажность вещества, неустойчивость весов и пр.).

Задание 6. Оценка точности работы с пипетками

С помощью пипетки отмерьте три порции по 10 см³ дистиллированной воды, каждую из которых перенесите в заранее взвешенный химический стакан.

Порядок выполнения:

Взвесьте стакан до и после внесения каждой порции. Рассчитайте массу каждой дозы, определите их среднее значение и отклонения. Проанализируйте точность дозирования объёма данной пипеткой, сделайте выводы о её пригодности для аналитических целей.

Контрольные вопросы

- В чём заключается отличие между стандартным и рабочим раствором, и какова область применения каждого из них в лабораторной практике?

- Какие требования предъявляются к мерной посуде при приготовлении растворов с высокой точностью?

- Почему при разбавлении концентрированных кислот важно соблюдать правило: «кислота в воду, а не наоборот»?

- Какие факторы могут повлиять на точность приготовленного раствора при работе с пипеткой и мерной колбой?

- Как влияет температура на объём раствора, и почему важно учитывать температурный режим при работе с мерной посудой?

Практическое занятие №7

Работа с аналитическими и техническими весами: принципы, техника взвешивания и оценка погрешностей

Взвешивание - это одна из базовых операций в лабораторной практике, необходимая для точного дозирования веществ. В зависимости от требований к точности применяются технические и аналитические весы. Технические весы обеспечивают измерения с точностью до сотых или десятых долей грамма и используются для ориентировочных навесок и вспомогательных операций. Аналитические весы позволяют проводить высокоточные измерения с точностью до 0,1 мг и применяются при приготовлении стандартных растворов, количественном анализе и других операциях, где требуется высокая точность.

Современные лабораторные весы работают на принципе электромагнитной компенсации и требуют соблюдения ряда условий эксплуатации. Для обеспечения стабильной работы весов их устанавливают на ровную устойчивую поверхность, вдали от вибрации и сквозняков. Весы необходимо регулярно калибровать с помощью эталонных гирь, особенно перед выполнением точных взвешиваний.

Перед взвешиванием вещество должно быть сухим, комнатной температуры, не пылящим и не летучим. Тару (чаще всего - часовое стекло, бюкс или стакан) подбирают в зависимости от свойств вещества и массы. Перед взвешиванием тара должна быть чистой и сухой, при необходимости её предварительно взвешивают отдельно. Вещество набирают шпателем, не касаясь руками, и переносят в тару небольшими порциями. При работе с аналитическими весами тару и вещество помещают внутрь защитного кожуха весов, чтобы исключить влияние воздушных потоков. После получения стабильных показаний масса записывается с учётом точности прибора.

Если вещество летучее, гигроскопично или реагирует с влагой воздуха, взвешивание проводят быстро и при необходимости в закрытой системе. При взвешивании по разности массу определяют как разницу между показаниями до и после отбора вещества из общей тары.

Погрешности при взвешивании могут быть связаны с внешними условиями, нестабильностью весов, неправильной техникой или нарушением правил эксплуатации. Поэтому важно соблюдать регламент работы, регулярно проверять точность прибора и использовать подходящие методы в зависимости от характера вещества.

Работа с аналитическими и техническими весами требует внимательности, аккуратности и понимания факторов, влияющих на результат.

Цель занятия: овладение навыками точного взвешивания на аналитических и технических весах; изучение принципов эксплуатации, калибровки и обслуживания весов; оценка факторов, влияющих на достоверность результатов.

Задание 1. Изучение конструкции аналитических весов и условий точного взвешивания

Ознакомьтесь с устройством используемых в лаборатории аналитических весов. Откройте взвешивающую камеру и визуально определите расположение основных элементов: платформы для тары, панели управления, уровня, дисплея, встроенной или внешней калибровочной системы. При необходимости воспользуйтесь технической документацией или руководством пользователя.

В тетради опишите основные конструктивные элементы весов и запишите условия, при которых может снижаться точность измерений. Укажите допустимые значения температурного диапазона и относительной влажности воздуха для корректной работы прибора.

Задание 2. Прямое взвешивание вещества на аналитических весах

Подготовьте весы к работе: проверьте горизонтальность по уровню, откалибруйте прибор при необходимости, убедитесь в чистоте платформы. Возьмите сухое часовое стекло или бюкс, установите на весы и обнулите показания (функция «тара»). Затем с помощью шпателя добавьте навеску безводного хлорида натрия до получения массы 0,1000 г. Повторите операцию трижды, получая три независимые навески.

Занесите результаты в таблицу, указав массу вещества в каждом повторе. Проанализируйте воспроизводимость взвешивания и сделайте краткий вывод.

Задание 3. Взвешивание по разности

Проведите определение массы навески нитрата калия методом взвешивания по разности. Для этого сначала взвесьте общий сосуд без вещества, затем аккуратно отберите шпателем навеску и вновь взвесьте бюкс. Массу навески определите как разность между двумя измерениями.

Рассчитайте массу вещества, оцените точность измерения, сравните с теоретически заданной массой. Отметьте особенности метода, его преимущества и возможные источники погрешностей.

Задание 4. Сравнительная оценка точности аналитических и технических весов

Отмерьте одну и ту же навеску вещества сначала на аналитических, а затем на технических весах. Проведите измерения при одинаковых условиях, используя одну и ту же тару. Зафиксируйте полученные значения массы.

Рассчитайте разницу между показаниями, определите абсолютную и относительную погрешность технических весов по отношению к аналитическим. Сделайте обоснованный вывод о том, в каких случаях возможно применение технических весов, а в каких требуется высокая точность.

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип действия современных аналитических весов?

- Какие требования предъявляются к помещению, в котором размещаются аналитические весы?

- В каких случаях применяется метод взвешивания по разности?

- Какие меры позволяют снизить влияние внешних факторов на результат взвешивания?

- Почему важно использовать только сухую и чистую тару при взвешивании?

Практическое занятие №8

Приготовление водной вытяжки твёрдых образцов

Водная вытяжка представляет собой раствор, полученный экстрагированием растворимых компонентов твёрдого вещества (почвы, осадков, порошков и др.) дистиллированной или деонизированной водой. Этот метод широко применяется в аналитической химии и экологическом контроле для подготовки проб перед количественным определением ионов, органических веществ и других соединений.

Процесс приготовления водной вытяжки включает несколько обязательных этапов: точное взвешивание навески образца, добавление растворителя в строго заданной пропорции, экстрагирование (обычно при перемешивании), отстаивание или центрифугирование, а затем фильтрацию. Основной целью является получение репрезентативного жидкого экстракта, пригодного для последующего химического анализа без механических примесей и помутнений.

Точное взвешивание твёрдого образца проводится на аналитических или технических весах в зависимости от требований к точности. Навеску вносят в химический стакан, колбу или бюкс, затем приливают определённый объём воды. После перемешивания суспензию фильтруют через бумажный или мембранный фильтр.

Качество водной вытяжки оценивается по прозрачности, отсутствию частиц и соответствию требованиям методики анализа. Фильтрация должна обеспечивать сохранность определяемых компонентов, не вносить примесей и не вызывать их сорбции на фильтрующем материале.

Цель занятия:формирование практических навыков подготовки водных вытяжек из твёрдых образцов для проведения химического анализа.

Задание 1. Приготовление водной вытяжки из почвы

Необходимо приготовить водную вытяжку почвы. Для этого возьмите почвенную пробу, предварительно высушенную до воздушно-сухого состояния, гомогенизированную и просеянную через сито с диаметром ячеек не более 1 мм. На аналитических весах взвесьте20,00 г пробы. Перенесите навеску в коническую колбу объёмом 250 см³, при необходимости воспользовавшись воронкой для исключения потерь.

С помощью мерного цилиндра отмерьте 100 см³ дистиллированной воды комнатной температуры и влейте её в колбу с пробой. Закройте колбу пробкой, нанесите на нее маркировку с указанием номера образца, даты и инициалов исполнителя. Колбу со смесью поставьте на шейкер на 30 минут для экстрагирования.

По окончании экстрагирования подготовьте фильтрационную систему: поместите сложенный фильтровальный лист в стеклянную воронку, установленную над чистой сухой конической колбой. Фильтрацию проводите медленно, равномерно направляя жидкость по стенке фильтра, избегая перелива. Зафиксируйте объём полученного фильтрата и визуально оцените его прозрачность. При наличии взвешенных частиц или помутнения выполните повторную фильтрацию через новую бумагу.

Все значения и наблюдения зафиксируйте в лабораторной тетради: исходную массу навески, объём воды, продолжительность экстрагирования, объём вытяжки и визуальные характеристики.

Контрольные вопросы

- Какова цель приготовления водной вытяжки при анализе твёрдых образцов?

- Какие требования предъявляются к дистиллированной воде, используемой для экстрагирования?

- Почему необходимо точно соблюдать соотношение массы навески и объёма воды при приготовлении вытяжки?

- Какие характеристики должен иметь фильтр для получения качественной вытяжки?

- Какие ошибки могут возникнуть при фильтрации и как они сказываются на результатах анализа?

Практическое занятие №9

Экстракция и разделение компонентов смеси

Экстракция (от лат. extrahere - «вытаскивать, извлекать») представляет собой физико-химический метод разделения, основанный на перераспределении компонентов между двумя несмешивающимися жидкими фазами. Этот процесс широко применяется в аналитической и органической химии, фармацевтике, биотехнологии и других областях, где требуется избирательно выделить целевой компонент из сложной смеси.

Наиболее распространённой является жидкостно-жидкостная экстракция, при которой анализируемая смесь первоначально растворяется в одной фазе (как правило, в воде), после чего определённые вещества переходят в другую - органическую - фазу, обладающую большей растворяющей способностью по отношению к этим соединениям. Процесс перераспределения веществ между фазами количественно описывается распределительным коэффициентом, зависящим от природы вещества, полярности растворителей, температуры, рН среды и ряда других факторов.

Метод отличается высокой селективностью и позволяет эффективно извлекать даже микроколичества веществ при правильно подобранных условиях. Для повышения степени извлечения часто прибегают к многократной экстракции: тот же объём водной фазы экстрагируют несколькими порциями свежего растворителя. Это повышает суммарный выход экстрагируемого вещества без существенного увеличения расхода реагентов.

Экстракция обычно проводится в делительной воронке - стеклянном лабораторном приборе, предназначенном для разделения несмешивающихся жидкостей за счёт различий в их плотности. При взбалтывании происходит насыщение растворителя целевым веществом, после чего фазы разделяют: тяжёлая (обычно водная) фаза располагается снизу, лёгкая (органическая) - сверху, либо наоборот, в зависимости от плотности используемых жидкостей. Техника взбалтывания с обязательным сбросом избыточного давления через кран воронки - важное условие безопасной и корректной работы.

После завершения экстракции органическую фазу часто обезвоживают с помощью безводных нерастворимых солей, таких как сульфат натрия, а затем концентрируют путём упаривания или используют в дальнейшем анализе. При необходимости вещество восстанавливают из органического раствора методами осаждения, перекристаллизации или хроматографического разделения.

Выбор растворителя для экстракции определяется полярностью и химической природой экстрагируемого соединения, его устойчивостью к гидролизу, а также летучестью. Наиболее часто применяют простые эфиры, хлорорганические соединения, алифатические и ароматические углеводороды. Основными требованиями к растворителю остаются несмешиваемость с водой и химическая инертность по отношению к извлекаемым веществам.

Экстракция занимает важное место в пробоподготовке: она позволяет как концентрировать определяемые компоненты, так и удалять мешающие примеси, тем самым повышая точность и надёжность последующего анализа. Как и любой физико-химический метод, экстракция требует строгого соблюдения методических регламентов, точного дозирования объёмов фаз, корректного выбора растворителей, а также осторожности при работе с летучими, токсичными и легко воспламеняющимися жидкостями.

Цель занятия:освоение методов экстракции и приёмов разделения компонентов смеси с использованием органических растворителей и лабораторного оборудования.

Задание 1. Сравнение эффективности однократной и многократной экстракции йода из водного раствора

В качестве модельного раствора используется водный раствор молекулярного йода с добавлением калия йодида. Йод в присутствии ионов I⁻ образует растворимый комплекс I₃⁻, что способствует удержанию части йода в водной фазе и позволяет наглядно проследить эффективность распределения.

Для однократной экстракции отмерьте 50 см³ исходного раствора и внесите его в чистую делительную воронку. Добавьте 25 см³ хлороформа, закройте воронку пробкой и осторожно встряхните в течение 1 минуты, периодически открывая кран для сброса давления. После полного разделения фаз аккуратно слейте нижний, органический слой (хлороформ) в чистую коническую колбу и закройте её пробкой.

Параллельно выполните двухкратную экстракцию для сравнения. Для этого во вторую делительную воронку внесите такой же объём (50 см³) водного раствора йода, но хлороформ добавляйте порциями по 12,5 см³: сначала первую порцию, встряхните, отделите органическую фазу и соберите её во временную ёмкость, затем повторите процедуру со второй порцией хлороформа, собрав и объединив обе органические фазы.

После завершения всех операций сравните окраску полученных органических фаз. При успешной экстракции хлороформ приобретает характерную фиолетово-красную окраску различной интенсивности в зависимости от количества извлечённого йода. Сравнение может быть проведено визуально или фотометрически (λ=520 нм).

Сделайте вывод о влиянии кратности экстрагирования на эффективность извлечения вещества. Объясните наблюдаемое различие с позиций распределительного равновесия и зависимости степени извлечения от объёма растворителя и числа экстракций. Зафиксируйте все данные и наблюдения в рабочей тетради.

Задание 2.Разделение смеси бензойной кислоты и нафталина методом экстракции

Необходимо разделить бинарную смесь органических веществ - бензойной кислоты и нафталина - с использованием жидкостно-жидкостной экстракции и кислотно-основных свойств компонентов.

Получите от преподавателя навеску твёрдой смеси массой около 0,5 г, содержащую приблизительно равные количества бензойной кислоты и нафталина. Перенесите смесь в чистую сухую делительную воронку объёмом 100 или 125 см³. С помощью пипетки добавьте 20 см³ диэтилового эфира  и 20 см³ 5%-ного водного раствора гидрокарбоната натрия (NaHCO₃).

Закройте воронку пробкой и осторожно встряхивайте в течение 1-2 минут, периодически открывая кран для сброса накопившегося давления. После завершения экстракции установите воронку на штатив и дайте жидким фазам полностью разделиться. Визуально определите границу раздела. Обычно водная (гидрокарбонатная) фаза располагается снизу, органическая (эфирная) - сверху. Осторожно слейте нижнюю водную фазу в отдельную коническую колбу с помощью крана воронки, затем перелейте органическую фазу в другую сухую ёмкость.

Во фракции водной фазы содержится ионная форма бензойной кислоты - бензоат натрия, образующийся в результате кислотно-основного взаимодействия между кислотой и бикарбонатом. Чтобы выделить бензойную кислоту, подкислите раствор концентрированной соляной кислотой (HCl) до pH < 2, контролируя значение с помощью индикаторной бумаги. В результате протекает реакция нейтрализации, сопровождающаяся выпадением осадка бензойной кислоты в виде белых кристаллов.

Отфильтруйте выпавший осадок на фильтровальной бумаге с использованием воронки Бюхнера или обычной воронки. Тщательно промойте осадок холодной водой, высушите фильтр с осадком при комнатной температуре или на воздухе, после чего перенесите осадок на часовое стекло для окончательной сушки и взвешивания. Зафиксируйте массу полученного вещества.

Органическую фазу (эфирный раствор нафталина) осторожно выпарите на водяной бане под вытяжным шкафом. После полного удаления растворителя должен остаться кристаллический нафталин. После охлаждения и кристаллизации определите массу твёрдого остатка.

Оформите результаты в таблицу: укажите массу исходной смеси, массу выделенной бензойной кислоты, массу нафталина, оцените суммарный выход и сравните его с теоретическим.

Расчёта выхода вещества осуществляется следующим способом:

ω= mфактmтеор∙100%,					(13)

где mфакт- масса вещества, выделенная в ходе эксперимента (фактическая масса), г;

mтеор​ - теоретическая масса вещества (ожидаемая), г.

Сделайте вывод об эффективности разделения смеси.

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип жидкостно-жидкостной экстракции?

- Что такое распределительный коэффициент и как он влияет на эффективность экстракции?

- Почему при разделении бензойной кислоты и нафталина используется раствор гидрокарбоната натрия?

- Зачем органическую фазу после экстракции высушивают над безводным сульфатом натрия?

- Как рассчитывается выход вещества после экстракционного разделения?

Практическое занятие №10

Анализ солей методом осаждения

Осаждение представляет собой один из классических методов разделения и определения ионов в растворе. Он основан на образовании труднорастворимого соединения при взаимодействии ионов, когда произведение их концентраций превышает величину произведения растворимости (ПР) данного вещества. В результате взаимодействия образуется твёрдая фаза - осадок, которая выделяется из раствора.

Процесс осаждения протекает в несколько стадий: взаимодействие ионов в растворе с образованием малорастворимого соединения, агрегация и рост частиц осадка,  отстаивание и фильтрация,  промывание, сушка и, при необходимости, прокаливание. Состав и структура осадка зависят от условий проведения осаждения: температуры, рН среды, скорости добавления осаждающего реагента, степени насыщения и присутствия посторонних ионов.

Для количественного анализа масса осадка, полученного после фильтрации и сушки (или прокаливания), используется для расчёта содержания определяемого иона. Расчёт проводят с учётом стехиометрии реакции и молярных масс веществ. Точность метода обеспечивается высокой селективностью реакции, соблюдением методики и корректной обработкой полученного осадка.

Цель занятия: освоение метода количественного анализа солей методом осаждения.

Задание 1. Анализ хлоридов методом осаждения в виде AgCl

Приготовьте в пробирке 10 см³ раствора хлорида натрия с известной концентрацией 0,050 моль/дм³. К полученному раствору при постоянном перемешивании осторожно добавляйте раствор нитрата серебра (AgNO₃) концентрацией 0,1 моль/дм³ по каплям до полного прекращения выпадения осадка. В ходе реакции образуется белый творожистый осадок AgCl:

NaCl + AgNO₃ → AgCl↓ + NaNO₃			(14)

После завершения осаждения профильтруйте образовавшийся осадок через предварительно взвешенный бумажный фильтр. Тщательно промойте осадок дистиллированной водой. Затем высушите осадок вместе с фильтром при комнатной в сушильном шкафу при температуре t = 105С, после чего определите массу сухого осадка на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.

Для расчёта содержания иона Cl⁻ в образце воспользуйтесь следующей формулой:

mCl-= mAgCl∙ MClAgCl ,			(15)

где m(AgCl) - масса осадка хлорида серебра (г);

M(Cl) - молярная масса иона хлора, равная 35,45 г/моль;

M(AgCl) - молярная масса хлорида серебра, равная 143,32 г/моль.

Рассчитайте теоретическую массу иона Cl⁻, содержащуюся в 10 см³ раствора NaCl с концентрацией 0,050 моль/дм³. Для этого используйте выражения:

m(Cl⁻) = C ∙ V ∙ M(Cl),			(16)

где C - концентрация раствора, моль/дм³;

V - объём раствора, дм³.

Сравните найденное экспериментальное значение с теоретическим. Сделайте вывод о степени соответствия, а также точности и воспроизводимости метода.

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип метода осаждения при определении ионов в растворе?

- Почему необходимо контролировать скорость добавления осаждающего реагента?

- Какова цель промывания осадка после фильтрации?

- Как температура влияет на эффективность осаждения?

- Как рассчитывается масса хлорид-ионов по массе осадка хлорида серебра?

Практическое занятие №11

Определение влажности почвы методом гравиметрического анализа

Гравиметрический анализ -метод количественного определения содержания вещества, основанный на измерении его массы. В химико-аналитической практике гравиметрия широко применяется для оценки содержания влаги, твёрдого остатка, летучих веществ и других параметров, измеряемых путём взвешивания до и после определённых операций. Метод основан на точных весовых измерениях и отличается высокой надёжностью и простотой исполнения при соблюдении методики.

Определение влажности почвы является одним из базовых видов гравиметрического анализа, используемого в агрохимии, почвоведении, экологии и сельском хозяйстве. Влажность характеризует физическое состояние почвы, влияет на её структуру, подвижность ионов, биологическую активность и доступность питательных веществ для растений.

Сущность метода заключается в термическом удалении влаги при температуре 105 °C. Навеска влажной почвы взвешивается, затем сушится в сушильном шкафу до постоянной массы, после чего снова взвешивается. Разность между начальными и конечными массами соответствует количеству испарившейся влаги. Содержание воды выражается в процентах от исходной массы навески.

Цель занятия:освоение метода определения влажности почвы методом гравиметрического анализа.

Задание 1. Определение влажности почвы

Взвесьте навеску влажной почвы массой около 20,00 г в предварительно высушенном и взвешенном бюксе или фарфоровой чашке. Запишите массу бюкса с навеской. Поместите бюкс в сушильный шкаф, установленный на температуру 105 °C, и сушите пробу в течение 4 часов. Остудите бюкс в эксикаторе и снова взвесьте. При необходимости повторите сушку и взвешивание до получения постоянной массы (изменение массы не более 0,001 г).

Вычислите массовую долю влаги (w) по формуле:

wH2O, % = m1- m2m1- m0  ∙ 100%,				(17)

где m₀ - масса пустого бюкса, г;

m₁ - масса бюкса с навеской до сушки, г;

m₂ - масса бюкса с высушенной навеской, г.

Результаты занесите в таблицу 5.

Пример оформления ответа:

Таблица 5

| № | Масса навески, г | Масса бюкса (m₀), г | Масса бюкса с влажной почвой (m₁), г | Масса бюкса с сухой почвой (m₂), г | Массовая доля влаги w(H₂O), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | … |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип гравиметрического определения влажности почвы?

- Почему сушка проводится при температуре 105 °C?

- Какова роль эксикатора в процедуре взвешивания?

- Какие факторы могут повлиять на точность измерения влажности?

- Как пересушка почвы может повлиять на результат анализа?

Практическое занятие №12

Определение и расчёт различных видов концентраций растворов

Концентрация раствора отражает количественное содержание растворённого вещества в определённом объёме или массе раствора. В химической практике используются различные способы выражения концентрации, в зависимости от целей анализа и удобства расчётов.

Массовая доля (или массовая процентная концентрация) показывает, какая масса растворённого вещества приходится на 100 г раствора, и выражается в процентах. Она рассчитывается по формуле:

ω= mв-ваmр-ра∙100%,					(18)

где mв-ва – масса растворенного вещества, г;

mр-ра – масса раствора, г.

Молярная концентрация (молярность, C) показывает количество вещества в молях, содержащихся в 1 дм³ раствора. Единица измерения: моль/дм³ (М). Расчёт проводится по формуле:

C = nV,						(19)

где n - количество вещества, моль;

V - объём раствора, дм³.

Молярная концентрация эквивалентов (нормальность, Cэкв) применяется в кислотно-основном, окислительно-восстановительном и других типах анализа. Она учитывает число эквивалентов вещества и определяется как:

Cэкв =  nэквV  =mMэквV ,					(20)

где Mэкв- молярная масса эквивалента, зависящая от конкретной химической реакции;

m - масса вещества, г.

Понимание различий между этими типами концентраций и умение свободно переходить от одного выражения к другому являются важными навыками в аналитической химии и лабораторной практике.

Цель занятия:научиться определять массовую, молярную и нормальную концентрации растворов, применять соответствующие формулы в расчётах и решать задачи различной сложности.

Задание 1. Расчёт массовой доли растворённого вещества

Рассчитайте массовую долю (%) хлорида натрия в растворе, если 10,0 г NaCl растворено в 90,0 г воды. Определите массу полученного раствора.

Задание 2. Вычисление молярной концентрации

Определите молярную концентрацию раствора, приготовленного растворением 5,85 г NaCl (M = 58,5 г/моль) в воде с доведением объёма до 250 см³. Укажите результат в моль/дм³.

Задание 3. Определение молярной концентрации эквивалентов

Рассчитайте нормальность раствора серной кислоты (H₂SO₄), если 4,90 г кислоты растворено в 500 см³ раствора. Для реакции нейтрализации с щёлочью H₂SO₄ отдаёт 2 эквивалента H⁺. Известно, что M(H₂SO₄) = 98 г/моль.

Задание 4. Расчёт массы растворённого вещества по известной массовой доле

Рассчитайте массу сахара (C₆H₁₂O₆), которую необходимо растворить в 400 г воды, чтобы получить раствор с массовой долей 5 %.

Задание 5. Определение объёма раствора, необходимого для приготовления

Какой объём 2,0 М раствора HCl необходимо взять, чтобы получить 0,050 моль вещества?

Задание 6. Определение нормальности раствора щёлочи

Рассчитайте нормальность раствора KOH, если 5,6 г KOH растворено в 400 мл раствора. М(KOH) = 56 г/моль. В реакции нейтрализации KOH отдаёт 1 эквивалент OH⁻.

Задание 7. Определение массовой доли при известной массе и концентрации

В 250 г раствора содержится 25 г сульфата меди(II) CuSO₄. Определите массовую долю вещества в процентах.

Задание 8. Обратный расчёт массы вещества по нормальности

Сколько граммов H₃PO₄ (M = 98 г/моль, эквивалентность = 3) содержится в 200 мл раствора с нормальностью 0,15 н?

Задание 9. Расчёт концентрации эквивалентов для трёхосновной кислоты

Определите нормальность раствора ортофосфорной кислоты, если 9,8 г H₃PO₄ растворено в 500 мл воды. Эквивалентность = 3.

Задание 10. Перевод молярной концентрации в массовую долю

Раствор содержит 0,1 моль/дм³ NaOH. Рассчитайте массовую долю NaOH, если плотность раствора составляет 1,01 г/см³.

Задание 11. Задача на комбинированный расчёт

В 100 мл раствора содержится 9,8 г H₂SO₄. Рассчитайте молярную и нормальную концентрации раствора. Учитывайте, что H₂SO₄ - двухосновная кислота.

Задание 13. Вычисление объёма при разбавлении

Какой объём концентрированного раствора HCl с концентрацией 12 М необходимо взять для приготовления 500 мл раствора с концентрацией 1,5 М?

Задание 14. Расчёт массы вещества при разбавлении раствора

К раствору объёмом 250 мл с концентрацией 2,0 М добавили 250 мл воды. Определите новую молярную концентрацию и массу растворённого вещества.

Задание 15. Молярность смеси растворов

Два раствора NaOH объёмами 100 мл (0,2 М) и 150 мл (0,4 М) смешаны. Рассчитайте итоговую молярную концентрацию полученного раствора.

Задание 16. Расчёт нормальности соли по уравнению реакции

Сколько моль ионов Ba²⁺ содержится в 300 мл раствора Ba(OH)₂ нормальностью 0,20 н. в реакции нейтрализации?

Задание 17. Определение массы вещества при разбавлении с сохранением количества вещества

Какую массу KOH необходимо растворить в 300 мл воды, чтобы получить 0,1 н. раствор?

Задание 18. Комбинированный расчёт плотности и массовой доли

Рассчитайте массовую долю HNO₃ в растворе, если его молярность составляет 1,5 моль/дм³, а плотность - 1,02 г/см³. М(HNO₃) = 63 г/моль.

Задание 19. Расчёт объёма концентрированного раствора для реакции

Для проведения реакции нейтрализации необходимо 0,02 моль HCl. Какой объём раствора с концентрацией 1,2 М потребуется?

Задание 20. Масса вещества, содержащегося в растворе с заданной плотностью и массовой долей

Сколько граммов H₂SO₄ содержится в 200 мл раствора с массовой долей 20 % и плотностью 1,14 г/см³?

Контрольные вопросы

- Как определяется массовая доля растворённого вещества в растворе?

- В чём заключается отличие молярной концентрации от нормальной?

- Как найти количество вещества, если известна его масса и молярная масса?

- Что такое молярная масса эквивалента вещества?

- Как изменение объёма раствора влияет на его концентрацию?

Практическое занятие №13

Изучение свойств кислотно-основных индикаторов

Индикаторы представляют собой органические соединения, способные изменять свою окраску в зависимости от кислотности среды. Эти вещества не участвуют в реакции нейтрализации, но чувствительно реагируют на изменение концентрации ионов водорода (H⁺) в растворе. Механизм их действия основан на структурных преобразованиях молекулы, происходящих при присоединении или отщеплении протона, что приводит к изменению спектра светопоглощения и, как следствие, визуального цвета.

Каждому индикатору соответствует определённый переходный интервал pH, в пределах которого происходит смена окраски. Например, метиловый оранжевый изменяет цвет с красного (в кислой среде) на жёлтый (в слабощелочной) в интервале pH 3,5–4,5. Фенолфталеин бесцветен при pH < 8,2 и приобретает малиновую окраску при pH > 10. Эти свойства позволяют использовать индикаторы для оценки кислотности и подбора подходящего индикатора при титриметрических определениях.

Цель занятия: изучить поведение кислотно-основных индикаторов в зависимости от pH среды, построить их цветовые шкалы и определить области применения в аналитической химии.

Задание 1. Изучение поведения кислотно-основных индикаторов в растворах с различным pH

Приготовьте серию водных растворов с различной кислотностью, охватывающей диапазон pH от 1 до 12. Для подкисления используйте разбавленные растворы соляной кислоты (HCl), для подщелачивания - растворы гидроксида натрия (NaOH). Точное значение pH определите с помощью универсальной индикаторной бумаги или рН-метра. Пронумеруйте все образцы и зафиксируйте pH каждого раствора.

К каждому раствору добавьте по 1-2 капли следующих индикаторов:

- метилового оранжевого,

- фенолфталеина,

- бромтимолового синего.

Зафиксируйте наблюдаемое изменение цвета для каждого индикатора и каждого раствора. По результатам наблюдений определите переходный интервал pH для каждого индикатора. Оформите результаты в таблицу, указав:

- номер раствора;

- измеренное значение pH;

- цвет каждого индикатора при этом pH.

Сделайте выводы о применимости каждого индикатора в разных диапазонах кислотности.

Задание 2. Определение подходящего индикатора для титрования

Используя определённые в ходе задания 1 переходные интервалы индикаторов, подберите подходящий индикатор для титрования следующих кислотно-основных систем:

а) сильная кислота - сильное основание (например, HCl и NaOH);

б) слабая кислота - сильное основание (например, CH₃COOH и NaOH);

в) сильная кислота - слабое основание (например, HCl и NH₃).

В письменной форме обоснуйте выбор индикатора для каждой пары на основании сопоставления pH точки эквивалентности и переходного интервала индикатора.

Задание 3. Построение цветовой шкалы индикаторов

Оформите таблицу и цветовую шкалу на основе ваших наблюдений: от pH 1 до 12 для каждого из используемых индикаторов. Представьте данные в виде таблицы и иллюстративной схемы.

Контрольные вопросы

- Что такое переходная область индикатора, и от чего она зависит?

- Почему для разных типов титрования используются разные индикаторы?

- Как интерпретировать изменение цвета фенолфталеина при повышении pH?

- Чем универсальный индикатор отличается от отдельных кислотно-основных индикаторов?

- Какое значение имеет правильный выбор индикатора при кислотно-основном титровании?

Практическое занятие №14

Титриметрический метод: кислотно-основное титрование

Кислотно-основное титрование является одним из фундаментальных методов количественного химического анализа. Метод основан на реакции нейтрализации между кислотой и основанием, протекающей строго по стехиометрии. Суть процедуры заключается в постепенном добавлении одного из реагентов (титранта) из бюретки к анализируемому раствору до достижения точки эквивалентности- момента, при котором количество введённого титранта полностью соответствует количеству определяемого вещества.

Для фиксации точки эквивалентности используют кислотно-основные индикаторы, которые изменяют свою окраску в определённом интервале pH. Выбор индикатора производится с учётом характера титруемой пары (сильная/слабая кислота или основание) и предполагаемого значения pH в точке эквивалентности. Индикаторы позволяют визуально отслеживать завершение реакции нейтрализации, однако для точных измерений может применяться также потенциометрическое титрование.

Количество титранта, необходимое для достижения точки эквивалентности, измеряется с высокой точностью. Если концентрация титранта известна (например, получена по навеске или с использованием стандартизированного раствора — фиксанала), то по объёму, израсходованному на титрование, можно рассчитать молярную концентрацию определяемого вещества.

Успешное проведение кислотно-основного титрования требует соблюдения ряда методических условий: использования чистой посуды, правильной подготовки растворов, точной градуировки бюретки, контроля температуры, а также внимательного наблюдения за изменением окраски вблизи точки эквивалентности.

Цель занятия: овладеть приёмами кислотно-основного титрования, научиться работать с бюреткой, выбирать индикаторы и рассчитывать концентрацию вещества по результатам титрования.

Задание 1. Подготовка растворов и настройка оборудования

С помощью технических весов отвесьте навеску гидроксида натрия массой 1,0 г. Перенесите вещество в чистый химический стакан и растворите в небольшом количестве дистиллированной воды. После полного растворения количественно перенесите раствор в мерную колбу вместимостью 250 см³, тщательно промывая стенки стакана. Доведите объём до метки дистиллированной водой, перемешайте. Полученный раствор используйте в качестве анализируемого.

В качестве титранта используйте стандартный раствор соляной кислоты с точной концентрацией 0,100 моль/дм³, приготовленный по инструкции к фиксаналу.

Подготовьте титровальную установку:

- тщательно промойте и ополосните бюретку сначала дистиллированной водой, затем небольшим количеством раствора HCl;

- установите бюретку вертикально на штатив, заполните её стандартным раствором HCl и удалите воздушные пузыри из наконечника.

Задание 2. Проведение кислотно-основного титрования

Отберите 25,0 см³ раствора NaOH с помощью пипетки в коническую колбу. Добавьте 2-3 капли фенолфталеина. Медленно титруйте раствором HCl до устойчивого исчезновения розовой окраски. Зафиксируйте объём титранта. Проведите титрование трижды и рассчитайте среднее значение объёма HCl.

Задание 3. Расчёт концентрации раствора NaOH

Используя уравнение реакции:

NaOH + HCl → NaCl + H₂O				(21)

и данные о среднем объёме HCl, рассчитайте молярную концентрацию раствора NaOH по формуле:

Сосн=Скисл∙VкислVосн,					(22)

где Cосн​ - искомая концентрация NaOH, моль/дм³;

Cкисл - известная концентрация HCl, моль/дм³;

Vкисл -  средний объём HCl, израсходованный на титрование , см3;

Vосн -  объём NaOH, взятый на титрование, см3.

Сделайте вывод о точности титрования, укажите возможные источники погрешности и предложите меры по их снижению.

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип кислотно-основного титрования?

- Что называют точкой эквивалентности и как её определить?

- Почему важно правильно выбирать индикатор при титровании?

- Как рассчитать молярную концентрацию раствора по данным титрования?

- Какие требования предъявляются к бюретке и точности измерений при титровании?

Практическое занятие №15

Окислительно-восстановительное титрование

Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия) представляет собой метод количественного анализа, основанный на протекании окислительно-восстановительной реакции между титруемым веществом и реагентом известной концентрации. В ходе реакции происходит передача электронов между окислителем и восстановителем, и на основании объёма титранта рассчитывается содержание определяемого вещества.

Окислительно-восстановительное титрование используется для определения веществ, способных к окислению или восстановлению. Типичными титрантами являются сильные окислители (например, KMnO₄, K₂Cr₂O₇, I₂) или восстановители (например, Na₂S₂O₃, Fe²⁺). Реакции протекают быстро, количественно и имеют чёткую стехиометрию.

Для фиксации точки эквивалентности применяются либо визуальные методы (самоиндикаторные свойства, как у перманганата калия), либо внешние индикаторы (например, крахмал при титровании йодом). Точное определение эквивалентной точки требует соблюдения условий проведения анализа: правильного выбора среды (обычно кислой), температурного режима и скорости дозирования титранта.

Расчёт концентрации проводится по формуле, аналогичной кислотно-основному титрованию, с учётом числа передаваемых электронов:

nок​=nвос​,						(23)

C1V1​n1=C2V2​n2​,					(24)

где C1​, V1​ - концентрация и объём титранта;

C2​,V2​ - концентрация и объём анализируемого раствора;

n1, n2​- число электронов, обмениваемых одним моль вещества.

Цель занятия: изучить методику проведения окислительно-восстановительного титрования, научиться готовить растворы реагентов и рассчитывать концентрацию вещества на основании экспериментальных данных.

Задание 1. Приготовление растворов

Приготовьте раствор перманганата калия (KMnO₄) с концентрацией приближенной к 0,020 моль/дм³. Для этого растворите 0,316 г вещества в 100 см3 дистиллированной воды, прокипятите раствор и отфильтруйте для удаления примесей. Хранить раствор неободимов тёмной посуде.

Приготовьте раствор щавелевой кислоты H₂C₂O₄·2H₂O с концентрацией 0,050 моль/дм³, растворив 0,630 г вещества в мерной колбе объёмом 100 см3.

Задание 2. Проведение титрования

Отберите 10,0 мл раствора щавелевой кислоты в коническую колбу, добавьте 10 мл раствора серной кислоты (1 М) и нагрейте смесь до температуры около 60 °C. Заполните бюретку раствором KMnO₄. При осторожном перемешивании титруйте раствор щавелевой кислоты до появления устойчивой розовой окраски, сохраняющейся не менее 30 секунд. Зафиксируйте объём расхода перманганата калия.

Задание 3. Расчёт концентрации по результатам титрования

На основе данных, полученных в задании 2, рассчитайте молярную концентрацию раствора перманганата калия. Используйте стехиометрическое уравнение реакции:

2KMnO4​+5H2​C2​O4​+3H2​SO4​→K2​SO4​+2MnSO4​+10CO2​↑+8H2​O	(25)

Определите, сколько моль вещества израсходовано, и сопоставьте с объёмом титранта. Проведите перерасчёт на 1 дм³.

Контрольные вопросы

- В чём состоит принцип окислительно-восстановительного титрования?

- Какие вещества используются в качестве титрантов в редоксиметрии?

- Зачем при титровании щавелевой кислоты раствор подогревают?

- Какой индикатор используется при титровании KMnO₄ и почему?

- Как производится расчёт концентрации вещества по данным титрования?

Практическое занятие №16

Комплексонометрическое титрование.

Определение общей жесткости воды

Комплексонометрическое титрование - это метод количественного анализа, основанный на образовании прочных растворимых комплексных соединений между ионами металлов и органическими лигандами. В качестве титранта чаще всего используется динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), обладающая высокой способностью к хелатообразованию с катионами металлов.

Наиболее широкое применение метод находит при определении жёсткости воды, обусловленной присутствием ионов кальция (Ca²⁺) и магния (Mg²⁺). Жёсткость подразделяют на карбонатную (временную), связанную с гидрокарбонатами, и некарбонатную (постоянную), обусловленную другими солями. В рамках данной работы определяется общая жёсткость, представляющая собой суммарное содержание ионов Ca²⁺ и Mg²⁺.

Процесс титрования проводится в щелочной среде при pH около 10, что достигается добавлением аммиачного буферного раствора. Это обеспечивает оптимальные условия для полного связывания ионов жёсткости с ЭДТА. В качестве кислотно-основного индикатора используется эрихром черный Т, способный образовывать нестойкие комплексы с катионами Ca²⁺ и Mg²⁺. В присутствии этих ионов раствор приобретает винно-красную окраску, а по завершении титрования (полного связывания всех ионов с ЭДТА) окраска изменяется на чисто синюю. Этот переход указывает на достижение точки эквивалентности.

Количество израсходованного раствора ЭДТА эквивалентно количеству ионов Ca²⁺ и Mg²⁺ в исследуемом объёме воды. Полученные данные позволяют рассчитать концентрацию жёсткости в молях на дм³ или перевести её в градусы жёсткости (°Ж), где 1 °Ж соответствует 10 мг эквивалентного CaO на 1 дм³ воды.

Комплексонометрическое титрование характеризуется высокой чувствительностью, хорошей воспроизводимостью и возможностью селективного определения различных катионов при варьировании условий анализа (pH, тип индикатора и пр.), что делает его незаменимым методом в практике санитарно-гигиенического, экологического и технологического контроля.

Цель занятия:овладение навыками комплексонометрического титрования на примере определения общей жёсткости воды, освоение работы с индикаторами и буферными растворами, проведение расчётов по результатам титрования.

Задание 1. Определение общей жёсткости воды методом титрования ЭДТА

Для проведения анализа в коническую колбу с помощью пипетки Мора отбирают 50,0 см³ исследуемого образца воды. В раствор добавляют 5 см3 буферного раствора, обеспечивающего pH около 10 (обычно используется аммоний-аммиачный буфер). Затем вводят 0,01 г индикатора эриохрома черного Т, в присутствии которого раствор приобретает характерную винно-красную окраску за счёт образования слабых комплексов с ионами кальция и магния. После этого проводят титрование раствором ЭДТА известной молярной концентрации (0,0100 моль/дм³) до изменения окраски на чисто синюю, что свидетельствует о полном связывании ионов жёсткости с комплексоном. В точке эквивалентности фиксируют объём израсходованного раствора ЭДТА, который используется для дальнейших расчётов.

Расчёт жёсткости, °Ж:

X=2∙Cтр∙Vтр∙1000V,					(26)

где Cтр – концентрация раствора трилона Б, моль/ дм3;

Vтр – объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование пробы, см3;

V - объем пробы воды, взятой для определения, см3;

2 - коэффициент пересчета концентрации раствора трилона Б (моль/дм3) в жесткость (°Ж).

Сделайте вывод о жёсткости исследуемой воды (мягкая, средней жёсткости, жёсткая, очень жёсткая).

Контрольные вопросы

- Какова природа комплексообразования в реакциях с ЭДТА?

- Почему титрование проводят при pH ≈ 10?

- Как работает индикатор эриохром черный Т при определении жёсткости?

- Как рассчитать общую жёсткость воды по результатам титрования?

- В каких единицах выражают жёсткость воды и как они связаны между собой?

Практическое занятие №17

Определение pH растворов с использованием pH-метра

Водородный показатель (pH) отражает концентрацию ионов водорода (H⁺) в растворе и оказывает существенное влияние на течение многих химических и биологических процессов. В лабораторной практике определение pH осуществляется потенциометрическим методом, основанным на измерении электрического потенциала, возникающего между индикаторным и сравнительным электродами.

Для работы чаще всего используют комбинированный стеклянный электрод, в котором оба элемента объединены в одном корпусе. Электрод подключается к pH-метру - электронному устройству, преобразующему потенциал в числовое значение pH.

Перед началом измерений прибор необходимо откалибровать с использованием буферных растворов с известными значениями pH. Калибровку выполняют при температуре, максимально приближённой к температуре анализируемых проб, что обеспечивает корректность результатов.

Надёжность измерений зависит от правильной подготовки оборудования и образцов: следует использовать чистую лабораторную посуду, избегать загрязнений, поддерживать стабильную температуру, исключать образование пузырьков воздуха на чувствительной мембране и не допускать её высыхания. Соблюдение этих условий позволяет получать воспроизводимые и точные значения pH, применимые в аналитической и прикладной химии.

Цель занятия: ознакомиться с методикой работы с pH-метром, освоить калибровку прибора, провести измерение pH различных растворов и научиться интерпретировать полученные результаты.

Задание 1. Подготовка pH-метра к работе и калибровка

Перед началом измерений pH необходимо откалибровать прибор. Это важно для получения точных и воспроизводимых результатов. Калибровка проводится с использованием стандартных буферных растворов с pH 4,01, 6,86 и 9,18.

Порядок калибровки:

2.1. Подготовьте электрод: аккуратно снимите защитный колпачок, промойте электрод дистиллированной водой и обсушите фильтровальной бумагой.

2.2. В отдельные чистые стаканы налейте небольшое количество каждого буферного раствора.

2.3. Включите прибор и выберите режим калибровки.

2.4. Погрузите электрод в буфер с pH 6,86, дождитесь стабилизации показаний (не менее 1,5 минуты), подтвердите точку калибровки.

2.5. Повторите действия с буферами pH 4,01 и 9,18, каждый раз промывая электрод дистиллированной водой.

2.6. По завершении калибровки прибор автоматически перейдёт в режим измерения.

Во время работы необходимо периодически проверять точность измерений по буферному раствору pH  6,86. При отклонении от значения более чем на ±0,05 необходимо выполнить повторную калибровку.

Задание 2. Измерение pH водных растворов

Для проведения измерений подготовьте следующие растворы:

- Дистиллированная вода - используйте как нейтральный эталонный образец.

- Раствор поваренной соли (NaCl) - 0,1 моль/дм³, полученный путём растворения 5,84 г NaCl в 1 дм³ дистиллированной воды.

- Раствор соляной кислоты (HCl) - 0,1 моль/дм³, можно приготовить из фиксанала или разбавлением концентрированной HCl.

- Раствор гидроксида натрия (NaOH) - 0,1 моль/дм³, полученный путём растворения 4,00 г NaOH в 1 дм³ воды.

- Раствор аммиака (NH₃·H₂O) - около 0,1 моль/дм³, приготовленный разбавлением 6,8 мл концентрированного аммиака (25%) до 1 дм³ объёма.

Перед измерением промойте электрод дистиллированной водой, погрузите его в раствор и дождитесь стабилизации показаний. Зафиксируйте измеренное значение pH. После каждого измерения не забывайте тщательно промывать электрод.

Задание 3. Интерпретация и анализ данных

Сопоставьте полученные значения pH с ожидаемыми свойствами растворов. Классифицируйте растворы как кислые, нейтральные или щелочные. Постройте сравнительную таблицу результатов измерений и сделайте выводы о влиянии природы растворённого вещества на кислотность среды.

Контрольные вопросы

- Какой физико-химический смысл pH и в каких пределах он может изменяться?

- Почему необходимо калибровать pH-метр перед каждым циклом измерений?

- Как влияет температура на точность измерения pH?

- В чём отличие стеклянного электрода от водородного?

- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с электродом?

Практическое занятие №18

Измерение электропроводности растворов методом кондуктометрии

Метод кондуктометрии основан на измерении способности раствора проводить электрический ток, то есть его электропроводности. Эта способность обусловлена наличием в растворе подвижных ионов, поэтому электропроводность напрямую зависит от природы электролита, его концентрации, температуры, степени диссоциации, а также от наличия посторонних примесей.

В лабораторной практике электропроводность определяют с помощью кондуктометра - прибора, измеряющего сопротивление раствора между двумя электродами. Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью (G) и выражается в сименсах (См). Специфической характеристикой раствора является удельная электропроводность (κ), пересчитанная с учётом геометрии измерительной ячейки:

κ=G⋅K,					(27)

где 𝐺- измеренная проводимость,

𝐾 - поправочный коэффициент (постоянная ячейки), определяемый калибровкой на стандартном растворе (например, KCl).

Электропроводность широко применяется в анализе воды, почвенных растворов, сточных вод, пищевых продуктов и других систем. Она позволяет оценить общее содержание ионов, характер среды, уровень загрязнения или степень минерализации.

Цель занятия:освоение метода измерения электропроводности растворов методом кондуктометрии, изучение влияния концентрации и состава растворов на их проводимость, освоение работы с кондуктометром и анализ полученных данных.

Задание 1. Знакомство с устройством кондуктометра и подготовка к измерениям

Рассмотрите устройство прибора, ознакомьтесь с его панелью управления, электродной ячейкой и режимами работы. Проведите калибровку прибора с использованием стандартного раствора хлорида калия (KCl) известной концентрации (например, 0,01 моль/дм³), согласно инструкции производителя. Зафиксируйте значение постоянной ячейки (K) после калибровки.

Задание 2. Измерение электропроводности различных растворов

Подготовьте не менее пяти растворов различного состава и концентрации:

- дистиллированная вода,

- 0,01 моль/дм³ NaCl,

- 0,1 моль/дм³ NaCl,

- раствор уксусной кислоты,

- раствор сульфата меди (CuSO₄).

Промойте электрод дистиллированной водой перед каждым измерением. Опустите ячейку в раствор, дождитесь стабилизации показаний и запишите электропроводность.

Задание 3. Анализ полученных данных

Постройте график зависимости электропроводности от концентрации NaCl. Проанализируйте, как изменяется проводимость в зависимости от природы электролита (сильный/слабый), и сделайте выводы. Укажите, какие растворы обладают наибольшей и наименьшей проводимостью, ответ обоснуйте.

Контрольные вопросы

- От чего зависит электропроводность раствора?

- Как проводится калибровка кондуктометра и зачем она нужна?

- Чем отличается удельная электропроводность от общей проводимости?

- Почему электропроводность дистиллированной воды близка к нулю?

- Как изменение температуры влияет на результаты кондуктометрических измерений?

Практическое занятие №19

Стандартизация щелочи кондуктометрическим методом.

Определение концентраций соляной и уксусной кислоты в совместном присутствии

Кондуктометрическое титрование представляет собой метод количественного анализа, основанный на регистрации изменения электропроводности раствора при постепенном добавлении титранта. В ходе реакции электропроводность изменяется в зависимости от природы ионов, участвующих в процессе. Метод не требует индикаторов и особенно полезен в системах, где изменение pH выражено слабо или сложно подобрать индикатор.

Одним из важных применений кондуктометрии является стандартизация раствора щёлочи, в частности NaOH, которая нестабильна при хранении из-за абсорбции CO₂ из воздуха. Стандартизация проводится с использованием сильной кислоты, чаще всего HCl, с последующим построением кривой зависимости электропроводности от добавленного объёма кислоты. Минимум на графике соответствует точке эквивалентности.

В сочетанных системах, содержащих сильную (например, HCl) и слабую (например, CH₃COOH) кислоты, возможно последовательное определение их концентраций по характерной форме кривой титрования. Первая точка излома соответствует нейтрализации сильной кислоты, вторая - слабой. Метод позволяет количественно оценить содержание каждого компонента.

Цель занятия: изучить методику кондуктометрического титрования, выполнить стандартизацию раствора щёлочи и определить содержание соляной и уксусной кислот в смеси на основе анализа кривой титрования.

Задание 1. Стандартизация раствора NaOH методом кондуктометрического титрования

Приготовьте раствор гидроксида натрия (NaOH) с приблизительной концентрацией 0,1 моль/дм³. В коническую колбу отмерьте 50,0 см³ раствора соляной кислоты известной концентрации (0,1 моль/дм³). Подключите кондуктометр, установите электрод и начните титрование раствором NaOH, добавляя его порциями по 0,5-1,0 мл. После каждой порции регистрируйте значение электропроводности.

Постройте график зависимости электропроводности от объёма NaOH. Определите точку эквивалентности (минимум на графике) и рассчитайте точную концентрацию раствора NaOH по объёму, израсходованному на полную нейтрализацию.

Задание 2. Определение концентраций HCl и CH₃COOH в смеси

Приготовьте 50,0 см³ смеси соляной и уксусной кислот. Титруйте смесь раствором NaOH, используя те же условия, что и в задании 1. Регистрируйте электропроводность после каждой порции NaOH. Постройте кривую титрования. Определите два излома на графике: первый - нейтрализация HCl, второй - CH₃COOH. Рассчитайте концентрации каждой кислоты в исходной смеси на основании объёмов, соответствующих каждому излому.

Расчёт

Для каждой точки эквивалентности используйте выражение:

C1​=​CNaOH​⋅VNaOH​​Vкисл,					(28)

где C1​ - искомая концентрация кислоты, моль/дм³;

CNaOH​ - ранее определённая концентрация раствора щёлочи;

VNaOH​ - объём раствора NaOH, израсходованный до точки эквивалентности, дм³;

Vкисл​ - объём раствора смеси кислот, дм³.

Контрольные вопросы

- Почему для стандартизации раствора щёлочи используют метод кондуктометрического титрования?

- Чем объясняется наличие двух точек излома на кривой титрования смеси HCl и CH₃COOH?

- Какие факторы могут повлиять на точность определения эквивалентной точки методом кондуктометрии?

- Как изменяется электропроводность вблизи точки эквивалентности и почему?

- Какие преимущества имеет кондуктометрическое титрование по сравнению с использованием кислотно-основных индикаторов?

Практическое занятие №20

Основы спектрофотометрии.

Определение концентрации ионов железа по градуировочному графику

Спектрофотометрия - метод количественного анализа, основанный на измерении степени поглощения света веществом в растворе. При прохождении света через раствор часть излучения поглощается молекулами или ионами, способными к взаимодействию с конкретными длинами волн. Интенсивность поглощения зависит от концентрации анализируемого вещества и может быть описана законом Бугера-Ламберта-Бера:

A=ε⋅l⋅C,					(29)

где A - оптическая плотность (безразмерная величина);

ε - молярный коэффициент экстинкции, л·моль⁻¹·см⁻¹;

l - длина кюветы, см;

C - концентрация вещества, моль/дм³.

Оптическая плотность измеряется с помощью спектрофотометра - прибора, регистрирующего интенсивность света, прошедшего через образец, по сравнению с исходной интенсивностью. Метод позволяет с высокой точностью определить концентрации окрашенных соединений или веществ, способных образовывать окрашенные комплексы с реагентами.

Примером может служить определение иона железа(III), образующего с роданидом (тиоцианатом) устойчивый красно-оранжевый комплекс [Fe(SCN)]²⁺. Цветность комплекса позволяет использовать спектрофотометрический анализ в видимой области спектра.

Цель занятия:овладеть основами спектрофотометрического анализа, ознакомиться с принципом действия спектрофотометра и провести количественное определение ионов железа(III) методом построения градуировочного графика.

Задание 1. Подготовка стандартных растворов

Приготовьте серию стандартных растворов иона Fe³⁺ с концентрацией от 0,2 до 1,0 мг/дм³, используя стандартный раствор ионов железа С=100 мг/дм3.

Отмерьте указанный объём по Таблице 6 стандартного раствора С=100 мг/дм3 с помощью микропипетки или пипетки и внесите в мерную колбу вместимостью 25 см3.

Таблица 6

| № раствора | Массовая концентрация ионов железа в градуировочных растворах, мг/дм3 | Аликвотная часть градуировочного раствора с концентрацией 100 мг/дм3, помещаемая в колбу вместимостью 25 см3, см3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,2 | 0,05 |
| 3. | 0,4 | 0,10 |
| 4. | 0,6 | 0,15 |
| 5. | 0,8 | 0,20 |
| 6. | 1,0 | 0,25 |

Добавьте 1 мл 0,1 М раствора NH₄SCN (аммоний роданид) - в избытке, чтобы обеспечить полное образование комплекса [Fe(SCN)]²⁺. Доведите раствор дистиллированной водой до метки 25 мл, перемешайте.

Задание 2. Измерение оптической плотности и построение графика

Измерьте оптическую плотность каждого стандартного раствора на спектрофотометре при длине волны 470-490 нм (максимум поглощения комплекса). Постройте градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации иона железа.

Порядок построения градуировочного графика:

- Ввод экспериментальных данных

В рабочем листе Excel создаётся таблица, в которой в один столбец заносятся значения концентрации ионов железа в градуировочных растворах (мг/дм³), а в соседний столбец - соответствующие значения средней оптической плотности Ā, измеренные фотометрически.

2. Построение графика

Выделите оба столбца с экспериментальными данными, затем во вкладке «Вставка» выберите «Диаграмма» → «Точечная» (тип - «точечная диаграмма с маркерами»). Построенный график отразит зависимость оптической плотности (ось Y) от концентрации ионов железа (ось X).

3. Добавление линии тренда

На графике щёлкните по любому маркеру (точке), затем нажмите правую кнопку мыши и выберите «Добавить линию тренда». В параметрах линии тренда укажите:

- тип - «Линейная»;

- опции - «Отобразить уравнение на диаграмме» и, при необходимости, «Показать значение R²» (коэффициент аппроксимации).

4. Получение уравнения калибровочной линии

Программа Excel автоматически построит линию наилучшего приближения (метод наименьших квадратов) и отобразит уравнение прямой в виде:

A=k∙C+b,				(30)

где A – оптическая плотность;

С – концентрация ионов железа в растворе, мг/дм3;

k - угловой коэффициент (наклон прямой);

b - свободный член (сдвиг по оси Y).

Задание 3. Определение концентрации в образце

Проанализируйте раствор неизвестной концентрации, содержащий ионы Fe³⁺, выданный преподавателем. Измерьте оптическую плотность и определите концентрацию железа по градуировочному графику. Для определения содержания ионов железа в анализируемом растворе измеренное значение оптической плотности подставляется в уравнение прямой.

Контрольные вопросы

- Каков физический смысл оптической плотности и какие факторы на неё влияют?

- Какой закон лежит в основе спектрофотометрического метода?

- Для чего необходимо построение градуировочного графика?

- Почему важно соблюдать одинаковые условия при анализе всех образцов (тип кюветы, длина волны, объём)?

- В каких случаях метод спектрофотометрии предпочтительнее титриметрических методов?

Практическое занятие №21

Метод хроматографии (бумажная, тонкослойная). Разделение компонентов смеси

Хроматография -физико-химический метод разделения веществ, основанный на их различной способности к распределению между неподвижной и подвижной фазами. При продвижении подвижной фазы (элюента) по неподвижной фазе (носителю) отдельные компоненты смеси перемещаются с разной скоростью, в результате чего происходит их разделение.

Бумажная хроматография и тонкослойная хроматография (ТСХ) являются видами планарной хроматографии. В первом случае носителем служит фильтровальная бумага, во втором - тонкий слой сорбента (например, силикагеля), нанесённый на твёрдую подложку (стекло, алюминий, пластик).

Разделение основано на разной адсорбционной способности веществ и их растворимости в подвижной фазе. После завершения процесса хроматограмму сушат, проявляют (если необходимо) и измеряют расстояния миграции компонентов. Для количественного анализа используют значение Rf (коэффициент удерживания), рассчитываемое по формуле:

Rf=lв-ваlфр,					(31)

где lв-ва - расстояние от стартовой линии до центра пятна вещества;

lфр - расстояние от стартовой линии до фронта подвижной фазы.

Хроматография применяется в органическом, аналитическом и биохимическом анализе для разделения, идентификации и предварительной очистки веществ.

Цель занятия:изучение методов планарной хроматографии: бумажной и тонкослойной. Получение навыков разделения компонентов смеси по их физико-химическим свойствам, расчет значения Rf, анализ полученных хроматограмм.

Задание 1. Бумажная хроматография красителей

Подготовьте узкую полоску хроматографической бумаги длиной около 15 см. На расстоянии 1,0-1,5 см от нижнего края нанесите небольшую каплю исследуемой смеси пищевых красителей. Дайте пятну высохнуть на воздухе, при необходимости повторите нанесение для усиления окраски, избегая растекания.

Подготовьте хроматографическую камеру: на дно ёмкости налейте небольшое количество элюента - смеси вода:этанол:уксусная кислота (60:30:10) - так, чтобы уровень растворителя был ниже стартовой линии на бумаге. Поместите полоску бумаги внутрь камеры вертикально так, чтобы нижний край находился в растворе, но стартовая линия не касалась жидкости. Закройте камеру крышкой и дайте элюенту подниматься по бумаге за счёт капиллярных сил.

После того как фронт растворителя достигнет высоты 8-10 см от стартовой линии, аккуратно извлеките полоску, сразу отметьте уровень поднявшегося фронта растворителя карандашом и дайте бумаге высохнуть на воздухе. После высушивания обведите карандашом зоны, где образовались пятна отдельных компонентов. Измерьте расстояние от стартовой линии до центра каждого пятна и до фронта растворителя. Рассчитайте значения Rf для каждого красителя.

Занесите полученные данные в таблицу и сделайте вывод о числе компонентов в смеси и степени их разделения.

Задание 2. Тонкослойная хроматография аминокислот

Возьмите стандартную ТСХ-пластинку с нанесённым тонким слоем силикагеля. На нижней границе пластинки, отступив 1-1,5 см от края, аккуратно нанесите микрокаплями исследуемую смесь аминокислот и рядом - контрольные растворы известных аминокислот. Расстояние между точками должно быть одинаковым (около 1 см). Дайте пятнам высохнуть при комнатной температуре.

Подготовьте хроматографическую камеру с подвижной фазой - смесью бутанол:уксуснаякислота:вода (4:1:1). Убедитесь, что растворитель не покрывает линию старта. Поместите пластинку в камеру вертикально, закройте крышкой и оставьте до тех пор, пока фронт растворителя не поднимется примерно на 8 см.

Извлеките пластинку, сразу отметьте высоту фронта растворителя карандашом. Высушите пластинку на воздухе, затем проявите её в парах нингидрина или равномерно опрыскайте реактивом и нагрейте до температуры 100-110 °C. В местах, где находились аминокислоты, появятся фиолетовые или синие пятна.

Измерьте расстояния от стартовой линии до центра каждого пятна и до фронта растворителя. Рассчитайте значения Rf, сравните их с данными для стандартных аминокислот и выполните идентификацию компонентов исследуемой смеси. Занесите все результаты в таблицу.

Контрольные вопросы

- В чём заключается принцип хроматографического разделения веществ?

- Каковы основные отличия между бумажной и тонкослойной хроматографией?

- От каких факторов зависит значение Rf?

- Почему важно соблюдать одинаковые условия при анализе стандартов и образцов?

- В каких областях химии и биологии применяется планарная хроматография?

Практическое занятие №22

Роль химического анализа в оценке экологического состояния природных объектов

Оценка экологического состояния водных объектов невозможна без применения методов химического анализа. Химические параметры воды позволяют не только установить факт загрязнения, но и количественно оценить степень отклонения от нормативов, определить источники загрязнений, а также спрогнозировать возможные последствия для водной экосистемы и здоровья населения.

Ключевыми показателями при анализе проб природных и сточных вод являются: массовая концентрация сухого остатка, нитритов, нитратов, ионов аммония, фосфатов, нефтепродуктов, тяжёлых металлов (Pb, Hg, Cd, Cu, Zn), а также значения биохимического (БПК) и химического (ХПК) потребления кислорода, концентрация взвешенных веществ, общая жёсткость и кислотность (pH). Каждый из этих параметров характеризует определённый тип загрязнения.

Особое значение имеет сравнение полученных результатов с нормативными значениями, установленными СанПиН или другими нормативными актами. На основании превышений допустимых концентраций (ПДК) проводится расчёт экологического индекса загрязнения (ИЗВ) и составляется краткое экологическое заключение по пробе.

Цель занятия: освоение методов количественной оценки загрязнённости водных объектов по химическим показателям, расчёт превышений нормативов и экологического индекса загрязнения, формирование навыков интерпретации аналитических данных и составления экологического заключения.

Задание 1. Обобщение ключевых показателей загрязнения воды

Ознакомьтесь с перечнем загрязняющих веществ, представленных в таблице 7. Для каждого из показателей определите:

а) источники поступления в водную среду;

б) характер воздействия на экосистему и здоровье человека;

в) нормативное значение (ПДК) для питьевой воды.

Результаты занесите в таблицу 7.

Таблица 7

| № | Показатель | Источник загрязнения | Воздействие | ПДК (мг/дм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водородный показатель |  |  |  |
|  | Сухой остаток |  |  |  |
|  | Нитрит-ионы |  |  |  |
|  | Нитраты |  |  |  |
|  | Ионы аммония |  |  |  |
|  | Фосфат-ионы |  |  |  |
|  | Нефтепродукты |  |  |  |
|  | Свинец |  |  |  |
|  | Ртуть |  |  |  |
|  | Кадмий |  |  |  |
|  | Медь |  |  |  |
|  | Цинк |  |  |  |
|  | БПК |  |  |  |
|  | ХПК |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |
|  | Жесткость |  |  |  |

Задание 2. Расчёт превышения ПДК и экологического индекса загрязнения (ИЗВ)

Воспользуйтесь аналитическими данными, приведёнными в приложении 9. Для каждого вещества рассчитайте:

а) коэффициент превышения ПДК:

К =CизмПДК ,      					(32)

где Cизм- измеренная концентрация.

б) величину экологического индекса загрязнения воды по формуле:

ИЗВ = ∑ (Кᵢ · Wᵢ),				(33)

где Кᵢ- коэффициент превышения для i-го вещества;

Wᵢ- весовой коэффициент значимости загрязнителя (приведён в Приложении 10).

Сделайте вывод о степени загрязнения воды по шкале оценки (слабо, умеренно, сильно загрязнённая).

Задание 3. Подготовка краткого экологического заключения

На основе выполненных расчётов и анализа данных составьте краткое заключение (5-7 предложений), отражающее:

а) общую характеристику состава пробы;

б) вещества с наибольшим превышением ПДК;

в) предполагаемый источник загрязнения;

г) степень экологического риска;

д) рекомендации по контролю или очистке.

Задание 4. Интерпретация результатов и обсуждение

Сравните расчётные значения ИЗВ с данными одногруппников. Обсудите:

а) какие параметры чаще всего превышают нормативы;

б) как может меняться экологическая картина в зависимости от сезона или места отбора пробы;

в) какие методы анализа и защиты окружающей среды наиболее актуальны в условиях региона.

Контрольные вопросы

- Какие химические показатели являются основными при оценке качества природных и сточных вод?

- Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК) и как она используется при интерпретации результатов анализа?

- Как рассчитывается экологический индекс загрязнения (ИЗВ) и что он отражает?

- Почему важно учитывать содержание тяжёлых металлов при экологической оценке воды?

- Какие выводы включает краткое экологическое заключение по результатам химического анализа?

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.7.2790-10. Нормативы безопасности для работы с химическими реагентами. - М., 2010. - 40 с.

2. ГОСТ Р 8.563-2014. Государственная система обеспечения единства измерений. Методы измерений в химическом анализе. - М., 2014. - 30 с.

3. ГОСТ Р 51817-2011. Средства индивидуальной защиты. Общие требования. - М., 2011. - 25 с.

4. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. - М., 2019. - 55 с.

5. РД 34.03.277-93. Типовая инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа. - М., 1993. - 35 с.

6. Инструкция по технике безопасности при работе в химической лаборатории/ Министерство природных ресурсов Российской Федерации. - М., 2019. - 25 с.

7. Методические указания по организации и проведению лабораторных работ по химическому анализу/ Министерство образования и науки Российской Федерации. - М., 2018. - 48 с.

8. Апарнев А. И., Лупенко Г. К., Александрова Т. П., Казакова А. А. Аналитическая химия: учебное пособие для среднего профессионального образования/ А. И. Апарнев, Г. К. Лупенко, Т. П. Александрова, А. А. Казакова. - М.: Юрайт, 2023. - 350 с. - ISBN 978-5-534-07838-1.

9. Сборник задач и упражнений по химическому анализу/ А. И. Апарнев, Т. П. Александрова. - М.: Юрайт, 2017. - 280 с.

10. Зайцев О. С. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач/ О. С. Зайцев. - М.: Юрайт, 2023. - 250 с. - ISBN 978-5-9916-8746-1.

11. Химия. Лабораторный практикум и сборник задач/ О. С. Зайцев. - М.: Юрайт, 2023. - 250 с. - ISBN 978-5-9916-8746-1.

12. Основы лабораторной техники и техники безопасности: учебное пособие/ Т. А. Новикова, М. Ю. Орлова. - Екатеринбург: УрФУ, 2021. - 200 с.

13. Современные аналитические приборы в химическом анализе: учебник/ Д. М. Фролов. - М.: Высшая школа, 2023. - 350 с.

14. Справочник лабораторного химика/ В. П. Голиков. - М.: Химия, 2001. - 450 с.

15. Справочник по химическому анализу/ Под ред. А. А. Костякова. - М.: Химия, 2005. - 600 с.

16. Смарыгин С. Н., Багнавец Н. Л., Дайдакова И. В. Неорганическая химия. Практикум/ С. Н. Смарыгин, Н. Л. Багнавец, И. В. Дайдакова. - М.: Юрайт, 2019. - 300 с. - ISBN 978-5-534-03577-3.

17. Подкорытов А. Л., Неудачина Л. К., Штин С. А. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование/ А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. - М.: Юрайт, 2018. - 220 с. - ISBN 978-5-534-03577-3.

18. Аналитическая химия: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина. - М.: Юрайт, 2023. - 360 с. - ISBN 978-5-534-01463-1.

19. Ткачева Г. В., Назарова Л. А., Никвист Т. Е. Лаборант химического анализа. Основы профессиональной деятельности/ Г. В. Ткачева, Л. А. Назарова, Т. Е. Никвист. - М.: Кнорус, 2022. - 320 с. - ISBN 978-5-406-09184-5.

20. Задачник по аналитической химии/ Под ред. Е. В. Красильникова. - М.: Высшая школа, 2010. - 320 с.

21. Юдина Т. Г., Ненашева Л. В. Аналитическая химия: учебное пособие/ Т. Г. Юдина, Л. В. Ненашева. - М.: Лань, 2023. - 280 с.

22. Суворов А. В., Никольский А. Б. Общая и неорганическая химия: в 2 т./ А. В. Суворов, А. Б. Никольский. - М.: Юрайт, 2018. - Т. 1: Общая химия. - 400 с. - ISBN 978-5-534-03577-3.

23. Богомолова И. В. Неорганическая химия: учебное пособие/ И. В. Богомолова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-98281-187-5.

24. Никитина Н. Г., Борисов А. Г., Хаханина Т. И. Аналитическая химия: учебник и практикум для среднего профессионального образования/ Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина. - М.: Юрайт, 2023. - 360 с. - ISBN 978-5-534-01463-1.

25. Глинка Н. Л., Попкова В. А., Бабкова А. В., Нестерова О. В. Общая химия. Практикум/ Н. Л. Глинка, В. А. Попкова, А. В. Бабкова, О. В. Нестерова. - М.: Юрайт, 2019. - 310 с. - ISBN 978-5-534-09180-9.

Приложение 1

Пиктограммы опасности по системе GHS

| № | Пиктограмма | Названиепиктограммы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Пламя |
| 2 |  | Токсичность (острая) |
| 3 |  | Вредноевещество |
| 4 |  | Взрывоопасность |
| 5 |  | Окислитель |
| 6 |  | Экологическаяопасность |
| 7 |  | Газподдавлением |

Приложение 2

Паспорта безопасности вещества (MSDS) Толуол нефтяной

Паспорта безопасности вещества (MSDS)Кислота серная техническая

Приложение 3

Типовые аварийные ситуации в лаборатории

Во время переноса колбы с концентрированной серной кислотой студент задел стол, и часть кислоты пролилась на рабочую поверхность и попала на халат.

При работе с раствором аммиака произошёл резкий выброс паров, вызвавший слезотечение и затруднённое дыхание у одного из студентов.

Из-за неправильной расстановки посуды на столе опрокинулась спиртовка, и спирт загорелся.

На полу лаборатории была обнаружена лужа неизвестного вещества с характерным запахом хлора.

Во время титрования раствор попал в глаза студенту, не надевшему защитные очки.

При неосторожной работе с твёрдым перманганатом калия вещество просыпалось на стол, а затем намокло и начало активно выделять газ.

Произошло случайное смешение раствора азотной кислоты с ацетоном в отходах, что вызвало выделение бурого газа и резкий нагрев.

При транспортировке ртути из разбитого термометра часть металла попала в труднодоступные места пола.

Во время сушки органического фильтрата в сушильном шкафу произошёл всплеск и частичное воспламенение остаточного растворителя.

У одного из студентов при работе с лакмусовой бумагой и кислотой началось головокружение и слабость.

Приложение 4

Приложение 5

Экспериментальные данные для статистической обработки

| № измерения | Результат измерения (ед.) |
| --- | --- |
|  | 8,56 |
|  | 8,52 |
|  | 8,54 |
|  | 8,55 |
|  | 8,51 |
|  | 8,59 |
|  | 8,56 |
|  | 8,55 |
|  | 8,51 |
|  | 8,74 |
|  | 8,52 |
|  | 8,55 |
|  | 8,56 |
|  | 8,52 |
|  | 8,54 |
|  | 8,55 |
|  | 8,54 |
|  | 8,56 |
|  | 8,51 |
|  | 8,52 |
|  | 8,56 |
|  | 8,57 |
|  | 8,52 |
|  | 8,54 |
|  | 8,55 |
|  | 8,51 |
|  | 8,52 |
|  | 8,54 |
|  | 8,55 |
|  | 8,51 |

Приложение 6

Таблица критических значений по Граббсу

(доверительная вероятность 95%)

| Число измерений n | Критическое значение Gкр (95%) |
| --- | --- |
| 3 | 1,155 |
| 4 | 1,481 |
| 5 | 1,715 |
| 6 | 1,887 |
| 7 | 2,02 |
| 8 | 2,126 |
| 9 | 2,215 |
| 10 | 2,29 |
| 11 | 2,355 |
| 12 | 2,412 |
| 13 | 2,462 |
| 14 | 2,507 |
| 15 | 2,549 |
| 16 | 2,585 |
| 17 | 2,62 |
| 18 | 2,65 |
| 19 | 2,679 |
| 20 | 2,705 |
| 21 | 2,73 |
| 22 | 2,753 |
| 23 | 2,776 |
| 24 | 2,797 |
| 25 | 2,817 |
| 26 | 2,837 |
| 27 | 2,855 |
| 28 | 2,873 |
| 29 | 2,89 |
| 30 | 2,906 |

Приложение 7

Критические значения t-критерия Стьюдента

(95% доверительный уровень)

| Степени свободы (ν = n − 1) | Критическое значение t (95%) |
| --- | --- |
| 1 | 12,71 |
| 2 | 4,3 |
| 3 | 3,18 |
| 4 | 2,78 |
| 5 | 2,57 |
| 6 | 2,45 |
| 7 | 2,36 |
| 8 | 2,31 |
| 9 | 2,26 |
| 10 | 2,23 |
| 11 | 2,2 |
| 12 | 2,18 |
| 13 | 2,16 |
| 14 | 2,14 |
| 15 | 2,13 |
| 16 | 2,12 |
| 17 | 2,11 |
| 18 | 2,1 |
| 19 | 2,09 |
| 20 | 2,09 |
| 21 | 2,08 |
| 22 | 2,07 |
| 23 | 2,07 |
| 24 | 2,06 |
| 25 | 2,06 |
| 26 | 2,06 |
| 27 | 2,05 |
| 28 | 2,05 |
| 29 | 2,05 |
| 30 | 2,04 |

Приложение 8

Сопроводительная письмо

(вода питьевая)

от «____»______________

Наименование заявителя, ИНН, адрес     _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Контролируемый объект                      _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Источник водоснабжения:

вода питьевая из распределительной сети централизованного водоснабжения ( холодная, горячая) нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодезная, скважины)

поверхностные воды (реки, озера)

Дата, время отбора____________________________________________________________________

Цель отбора испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями:

СанПин 1.2.3685-21  __________________________________________________________________

показатели качества: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Пробы отобрал:         _______________                             _________________________

Должность                                              ФИО (печатными буквами)

Пробы доставил:  ___________________                          _________________________

Должность                                             ФИО(печатными буквами)

Результаты предоставить (нужное подчеркнуть): лично в руки, по факсу, электронной почтой.

Заказчик ознакомлен с методами (методиками) испытаний, областью аккредитации.

Заказчик оставляет право выбора метода испытаний образцов (проб) за испытательной лабораторией (при несогласии зачеркнуть).

ФИО                                                                                                                                         подпись

Данная информация заполняется ответственным за прием проб:

Заявка зарегистрирована под  №____________________________________   от     _______

________________________________________________________________________________________

Пробу принял:       _________________    _____________________                 ______________

Приложение 9

Аналитические данные для расчёта ПДК и ИЗВ

| Показатель | Измеренная концентрация |
| --- | --- |
| Водородный показатель, ед. рН | 6.5 |
| Сухой остаток, мг/дм³ | 1200 |
| Нитрит-ионы, мг/дм³ | 0.01 |
| Нитраты, мг/дм³ | 50 |
| Ионы аммония, мг/дм³ | 2.0 |
| Фосфат-ионы, мг/дм³ | 3.5 |
| Нефтепродукты, мг/дм³ | 0.05 |
| Свинец, мг/дм³ | 0.005 |
| Ртуть, мг/дм³ | 0.0002 |
| Кадмий, мг/дм³ | 0.0005 |
| Медь, мг/дм³ | 1.2 |
| Цинк, мг/дм³ | 0,5 |
| БПК, мг О2/дм³ | 8.0 |
| ХПК, мг/дм³ | 40 |
| Взвешенные вещества, мг/дм³ | 15 |
| Жесткость, Ж° | 8.5 |

Приложение 10

Весовые коэффициенты значимости загрязнителей воды

для расчёта ИЗВ

| Показатель | Весовой коэффициент Wᵢ |
| --- | --- |
| Водородный показатель | 0,5 |
| Сухой остаток | 0,3 |
| Нитрит-ионы | 1,0 |
| Нитраты | 0,7 |
| Ионы аммония | 0,8 |
| Фосфат-ионы | 0,9 |
| Нефтепродукты | 1,0 |
| Свинец | 1,0 |
| Ртуть | 1,0 |
| Кадмий | 1,0 |
| Медь | 0,8 |
| Цинк | 0,7 |
| БПК | 0,9 |
| ХПК | 0,8 |
| Взвешенные вещества | 0,6 |
| Жесткость | 0,4 |

Методическое пособие

БЫКОВА Татьяна Владимировна

Ермаков Василий Васильевич

Сборник практических заданий для подготовки по профессии

13321 «Лаборант химического анализа»

В авторской редакции

Подписано в печать 17.08.09

Формат 60×84  1/16. Бумага офсетная

Усл. п. л. 0,93 Уч.-изд. л. 0,85

Тираж 20 экз. Рег. № 93/09

____________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

Отпечатано в типографии

Самарского государственного технического университета

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8